ÍNDICE

APRESENTAÇÃO	i

GLOSSÁRIO	iii

RESUMO DAS OPERAÇÕES	vii

RESUMO DAS PROGRAMAÇÕES	xi

CAPÍTULO I - CONHECENDO O PABX	1

1. INSTRUÇÕES INICIAIS PARA INSTALAÇÃO DO PABX	2

1.1. ESCOLHA DO LOCAL PARA FIXAÇÃO	2

1.2. COMO FIXAR O PABX	2

1.3. COMO FIXAR A FONTE EXTERNA	3

1.4. ALIMENTAÇÃO	4

CAPÍTULO II - OPERANDO O PABX	5

2. OPERAÇÕES	5

2.1. ATENDIMENTO DE CHAMADAS	5

2.1.1. Caminho da Chamada Recebida pelo Atendimento Automático	5

2.1.2. Recepção de Chamada Externa Direta	6

2.2. ACESSOS	6

2.2.1. Ligação Interna	6

2.2.1.1. Acesso ao Ramal Principal (telefonista)	7

2.2.1.2. Ligação Encadeada para Ramal Principal	7

2.2.2. Ligação Externa	7

2.2.3. Retenção de Chamada	8

2.2.4. Acesso à Linha Específica	8

2.2.5. Ligação Externa pela Rota Especial	8

2.2.6. Ligação Externa Usando o Código Particular	9

2.2.7. Acesso a Grupo de Ramais	9

2.2.8. Acesso a Chefe-Secretária	9

2.2.9. Acesso a Sistemas Automáticos (teleserviços)	10

2.2.10. Acesso ao Porteiro	10

2.2.10.1. Comando para Abertura do Porteiro	11

2.2.11. Acesso a Atuação Externa	11

2.2.12. Acesso às Facilidades CPA	11

2.2.13. Ligação Externa Usando Senha	12

2.3. TRANSFERÊNCIAS	13

2.3.1. Transferência para Ramal	13

2.3.2. Transferência para Ramal Principal (telefonista)	13

2.3.3. Transferência para Grupo de Ramais	13

2.3.4. Transferência para Chefe-Secretária	13

2.3.5. Transferência para Ramal Programador	14

2.3.6. Transferência para Outro PABX	14

2.4. CONSULTAS	15

2.4.1. Consulta a Ramal	15

2.4.2. Consulta ao Ramal Principal (telefonista)	15

2.4.3. Consulta a Grupo de Ramais	15

2.4.4. Consulta a Chefe-Secretária	15

2.4.5. Consulta para Atuação Externa	16

2.4.6. Retorno de Consulta	16

2.5. RECHAMADAS	16

2.5.1. Rechamada à Linha Ocupada	16

2.5.2. Rechamada a Número Externo	17

2.5.3. Rechamada a Ramal Ausente	17

2.5.4. Rechamada a Ramal Ocupado	18

2.5.5. Rechamada à Última Ligação Dirigida ao Seu Ramal	18

2.6. CAPTURAS	19

2.6.1. Captura Geral	19

2.6.2. Captura a Ramal Determinado	19

2.6.3. Captura de Grupo de Ramais	19

2.6.4. Captura de Chamada Retida	19

2.6.5. Captura de Chamada Estacionada	19

2.6.6. Captura Chefe-Secretária	19

2.6.7. Captura de Chamada da Fila do Ramal Principal (telefonista)	20

2.7. CONFERÊNCIAS	20

2.7.1. Conferência entre Três Ramais	20

2.7.2. Conferência entre Dois Ramais e Uma Ligação Externa	20

2.7.3. Conferência entre Um Ramal e Duas Ligações Externas	21

2.8. PÊNDULO	22

2.8.1. Pêndulo	22

2.8.2. Consulta em Chamada Externa com Pêndulo	22

2.8.3. Atendimento de Chamada de Porteiro Durante uma Ligação	22

2.9. FACILIDADES DIVERSAS	23

2.9.1. Estacionamento de Chamada	23

2.9.2. Intercalação	24

2.9.3. Chamada de Emergência	24

2.9.3.1. Cancelamento de Chamada Externa de Emergência em Execução	25

2.9.4. Monitoração de Ambiente	26

2.9.5. Ramal Telemarketing	26

2.9.6. Chama-me	27

PROGRAMAÇÕES PARA OS RAMAIS	27

2.10. DESVIOS DE CHAMADAS	27

2.10.1. Desvio Sempre	27

2.10.2. Desvio Se Ocupado	28

2.10.3. Desvio Se Não Atende	28

2.11. AGENDAS	29

2.11.1. Agenda Coletiva	29

2.11.2. Agenda Individual	29

2.11.3. Memória do Último Número Externo Discado	30

2.12. DESPERTADOR	31

2.12.1. Para Despertar no Próximo Horário	31

2.12.2. Para Despertar Diariamente no mesmo Horário	31

2.12.3. Para Despertar Periodicamente	31

2.12.4. Para Despertar Somente em Dias Úteis	32

2.12.5. Para Desprogramar Qualquer Tipo de Despertador	32

2.12.6. Despertador Programado pelo Ramal Principal (telefonista)	32

2.13. SENHA DO RAMAL	33

2.14. SENHA PARA CÓDIGO PARTICULAR	34

2.15. SIGA-ME	34

2.16. CADEADO	35

2.16.1. Cadeado Programado pelo Ramal Principal (telefonista)	35

2.17. NÃO PERTURBE	36

2.18. TOQUE GERAL	36

2.19. HOT LINES	37

2.19.1. Hot Line Externa	37

2.19.1.1. Sem Retardo	37

2.19.1.2. Com Retardo	37

2.19.2. Hot Line Interna	38

2.19.2.1. Sem Retardo	38

2.19.2.2. Com Retardo	38

2.20. TEMPORIZAÇÕES	39

2.20.1. Tempo de Chamada Retida	39

2.20.2. Tempo para Rechamada Automática à Linha e Ramal	39

2.20.3. Tempo de Flash no Ramal	40

2.21. SERVIÇO NOTURNO	40

CAPÍTULO III - PROGRAMANDO O PABX	41

3. PROGRAMAÇÕES	41

3.1. COMANDO PARA ENTRAR EM PROGRAMAÇÃO GERAL	41

3.2. ALTERAÇÃO DA SENHA GERAL	42

3.3. CALENDÁRIO	42

3.4. PLANO DE NUMERAÇÃO	43

3.5. CATEGORIAS PARA OS RAMAIS	43

3.5.1. Categoria para Ligação Externa	44

3.5.2. Categoria para Ligação Externa pela Rota Especial	45

3.5.3. Categoria para Ligação Externa pela Rota 0 ou Sub-Rota 0	45

3.5.4. Categoria de Acesso à Atuação Externa	46

3.5.5. Categoria de Acesso ao Porteiro	46

3.5.6. Categoria de Acesso à Agenda de Uso Restrito	47

3.5.6.1. Proteção de Dados para Ramal	47

3.5.7. Categoria de Acesso à Intercalação	47

3.6. LINHAS	48

3.6.1. Configuração das Linhas	48

3.6.2. Atendedor da Linha	49

3.6.3. Atendedor de Noturno	49

3.6.4. Atendedor de Transbordo	50

3.6.5. Tempo para Transbordo	50

3.6.6. Transbordo para Período Noturno	51

3.6.7. Recebimento de Ligações a Cobrar	51

3.6.8. Análise de Cifras/Número de Dígitos Locais	52

3.6.9. Tabela de Prefixos	52

3.6.10. Liberação ou Análise de Prefixos	53

3.6.11. Temporizar Tom de Disco	53

3.6.11.1. Atende a Ligação após o TTD	54

3.6.11.2. Derruba a Ligação após o TTD	54

3.6.12. Reconhecimento de Chamada Recebida	54

PROGRAMAÇÕES DIVERSAS	55

3.7. Agenda Coletiva	55

3.8. Chefe-Secretária	55

3.9. Grupo de Ramais	56

3.9.1. Distribuidor	57

3.9.2. Hierárquico	57

3.9.3. Toque Múltiplo	57

3.10. TEMPORIZAÇÕES	58

3.10.1. Tempo de Geração de Flash	58

3.10.2. Número de Toques do Despertador	58

3.10.3. Número de Toques para Rechamada	58

3.10.4. Tempo de Atuação Externa	59

3.10.5. Número de Tentativas a Rechamada Externa	59

3.10.6. Tempo entre as Tentativas de Rechamada a Número Externo	59

3.10.7. Tempo para Comando de Abertura de Porteiro	59

3.10.8. Tempo para Início Bilhetagem	59

3.11. CANCELAMENTOS	60

3.11.1. Senha do Ramal	60

3.11.2. Siga-me	60

3.11.3. Não Perturbe	60

3.11.4. Cadeado	60

3.11.5. Senha, Siga-me, Não Perturbe e Cadeado (de uma Única Vez)	60

3.11.6. Ramal TI	60

3.11.7. Hot Line sem Retardo	60

3.12. CONFERÊNCIA	61

3.13. RETORNO DE CHAMADAS TRANSFERIDAS	61

3.14. ACESSO ÀS FACILIDADES CPA E TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO PABX	61

3.15. PROGRAMAÇÃO DOS FERIADOS	62

3.16. NOTURNO AUTOMÁTICO	62

3.17. TOM PARA RAMAL PRINCIPAL OCUPADO	63

3.18. CÓDIGO PARTICULAR PARA RAMAL	63

3.19. SINALIZAÇÃO PARA CHAMADAS RECEBIDAS E NÃO ATENDIDAS	64

3.20. NÚMERO DE DÍGITOS PARA A SENHA DE RAMAL	64

ACESSÓRIOS	64

3.21. PORTEIRO	64

3.21.1. Ramais Atendedores de Porteiro	65

3.21.2. Número Externo para Atendedor de Porteiro	65

3.21.3. Ativa Atendedor de Porteiro	66

3.22. TIPOS DE BILHETAGEM	67

3.22.1. Recebida	67

3.22.2. Originada	67

3.22.3. Bloqueio de Buffer Cheio	67

3.22.4. Atendimento com Inversão de Polaridade	68

3.23. ATENDIMENTO AUTOMÁTICO	68

3.23.1. Sem Placa de Atendimento Digital DISA T 2008/4012	69

3.23.2. Com Placa de Atendimento Digital - DISA T 2008/4012	69

3.23.3. Controles para o Atendimento Automático	69

3.24. CHAMADA DE EMERGÊNCIA	71

3.24.1. Para Acionar a Emergência por um Dispositivo Externo	71

3.24.2. Para Acionar a Emergência por um Ramal	71

3.25. PROGRAMAÇÃO REMOTA	72

3.26. ATUAÇÃO EXTERNA AUTOMÁTICA PROGRAMÁVEL	73

COMANDOS DE RESET	74

CAPÍTULO IV – INSTALANDO O PABX	75

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	75

4.1. DIAGRAMA PARA INSTALAÇÃO	76

4.2. INSTALAÇÃO DOS RAMAIS	78

4.3. INSTALAÇÃO DAS LINHAS TELEFÔNICAS	79

4.4. INSTALAÇÃO DA MÚSICA EXTERNA	80

4.5. OPCIONAIS	80

4.5.1. Instalação dos Opcionais	80

4.5.1.1. Terminal Inteligente Advanced TI 630/TI530	80

4.5.1.2. Interface para Porteiro Eletrônico IP 600 ou IP 600 PLUS	81

4.5.1.3. Interface para Telecomando Automático ITA 700	82

4.5.1.4. Dispositivo para Chamada de Emergência	83

4.5.1.5. Placa de Atendimento Digital DISA T 2008/4012 (Atendimento Automático)	84

4.5.1.6. Placa de Interface Serial	84

4.6. Aterramento	87

TABELAS DE AUXÍLIO PARA PROGRAMAÇÃO 2008	89

ÍNDICE REMISSIVO	1

- APRESENTAÇÃO

Este manual visa atender todas as suas necessidades para amplo conhecimento da micro central Intelbras 2008.

Nesta apresentação você saberá como o manual está dividido, quais as informações nele contidas, como instalar, operar e programar a sua central.

O manual está dividido basicamente em quatro partes principais, que definimos por capítulos, a seguir esclareceremos que tipo de informação há em cada um deles.

CAPÍTULO I - CONHECENDO O PABX

Neste capítulo descrevemos as principais características do PABX, bem como uma relação de facilidades por ele oferecidas. Apresentamos ainda recomendações que devem ser considerados no momento da instalação.

CAPÍTULO I I - OPERANDO O PABX

Este capítulo apresenta todas as operações que o PABX permite realizar agrupadas por afinidade. Primeiramente os atendimento de chamadas, acessos (ligações externas, ligações internas, acessos internos como grupo e outros), transferências, consultas, rechamadas, capturas, conferências, pêndulo, facilidades diversas e todas as programações individuais para os ramais.

CAPÍTULO III - PROGRAMANDO O PABX

O terceiro capítulo descreve toda a programação geral do PABX de forma clara e com exemplos.

O PABX permite várias programações distintas, todas visando adaptação às mais diversas aplicações.

Nos capítulos II e III, Operando e Programando o PABX, as informações estão de modo que você possa compreender e executar todas as facilidades, obedecendo a seguinte ordem de apresentação.

- Nome;

- Conceito;

- Como usar: descreve o procedimento para utilização da facilidade.

- Como programar: descreve o procedimento para programação da facilidade.

- Como desprogramar: descreve o procedimento para cancelar uma programação.

- Importante: notas importantes para conhecimento do usuário referente a facilidade. Relação que a facilidade tem com outra operação ou programação do PABX.

- Programação de fábrica: você pode consultar tais programações, que estão no decorrer do manual e verificar se atende à sua necessidade. Contudo, se alguma destas programações não estiverem de acordo com o aplicativo do seu PABX, elas poderão ser modificadas. Algumas alteram o modo de operacionalização do PABX, outras interrompem momentaneamente seu funcionamento e outras são utilizadas para manutenção. Por este motivo é importante ler atentamente as instruções antes de usar os comandos que alteram a programação inicial.

A comunicação do PABX para operações e programações será por meio de tons:

Para operações ou programações de ramal:

- incorretas será enviado o  Tom de Operação Incorreta (TOI - seqüência de “bips” rápidos);

- corretas será enviado o  Tom de Programação Correta (TPC - seqüência de “bips” lentos, similar ao tom que você recebe quando aguarda o atendimento de uma chamada).

Para as programações gerais do PABX há três tons a serem identificados:

 Tom de Pronto para Programar (TPP - tom contínuo com intervalos rápidos, similar ao tom de linha interna)

 Tom de Programação Correta (TPC - seqüência de “bips” lentos, similar ao tom que você recebe quando aguarda o atendimento de uma chamada).

 Tom de Programação Incorreta (TPI - seqüência de “bips” rápidos).

CAPÍTULO IV - INSTALANDO O PABX E OPCIONAIS

O capítulo IV descreve todos os procedimentos necessários para instalação do PABX bem como dos opcionais (acessórios) que a ele podem ser adicionados para maior incremento do produto.

- GLOSSÁRIO

Agenda: é o espaço reservado para gravação de números telefônicos. Pode ser coletiva com capacidade para armazenar 30 números telefônicos ou individual para cada ramal com capacidade para 1 número telefônico.

Atendedor: é chamado atendedor o ramal programado para atender ligações específicas. Ex.: um ramal é programado para tocar sempre que o porteiro eletrônico for acionado, este ramal será designado como Atendedor de Porteiro.

Atuação Externa: é qualquer dispositivo externo que esteja ligado ao PABX e que tenha alguma forma de atuação, como porteiro eletrônico, sirene e outros.

Bloqueio de Prefixos: é o bloqueio de um ramal para que não efetue ligações a determinados prefixos, sejam locais, interurbanos ou internacionais.

Captura: é quando você atende, do seu ramal, uma chamada que está tocando em outro ramal.

Categoria: denomina-se categoria as várias opções disponíveis que permitem definir como os ramais irão funcionar. Exemplo: um ramal poderá ter categoria somente para acesso local, desta forma estará impedido de realizar chamadas interurbanas e internacionais.

Código Particular: é um código usado no momento em que você faz ligações externas. Assim a ligação é registrada juntamente com este código identificando o autor da chamada. Muito utilizado para registro de ligações particulares.

DC - Decádico: sigla usada para identificar linha telefônica com sinalização decádica (pulso).

Desvios: são facilidades que permitem programar o seu ramal para que desvie as ligações recebidas em três diferentes situações (ocupado, ausente ou sempre) para outro ramal ou grupo que você determine.

Dígito: cada número de 0 a 9 que compõe o teclado numérico. Em algumas facilidades você terá um número máximo de dígitos usados para a programação. Exemplo: 30 é o número máximo permitido para a programação de um número telefônico na agenda coletiva.

Encadeada: refere-se a chamadas internas feitas seqüencialmente, sem a necessidade de colocar o fone no gancho para a discagem do próximo número. Ex.: você teclou o número de um ramal, este encontra-se ocupado; você pode teclar o número de outro ramal sobre o tom de ocupado, não é necessário colocar o fone no gancho para depois teclar o novo número.

Facilidades CPA: são facilidades oferecidas pela Companhia Telefônica do seu estado. Como exemplo, o atendimento simultâneo de chamadas, desvio de chamada se não for atendida ou se estiver ocupado, entre outras. Para maiores informações sobre facilidades CPA, consulte a Companhia Telefônica do seu Estado.

Flash: é uma pequena pausa na corrente de linhas multifreqüenciais (tom). Em algumas operações esta pausa é necessária. O flash pode ser apresentado por uma tecla no próprio aparelho telefônico ou se o aparelho não possuir tal tecla, poderá ser efetuado através de um breve toque no gancho.

Hot Line: é o nome dado a uma facilidade que possibilita programar um ramal para que, logo após a retirada do fone do gancho, efetue uma ligação externa ou interna.

Intercalação: é a possibilidade de estabelecer contato com um ramal mesmo que ele esteja ocupado.

MF: sigla usada para identificar linha telefônica com sinalização multifreqüencial (tom).

Noturno: é o modo de operação em que geralmente se coloca o PABX para funcionamento, durante “períodos especiais”, quando houver a necessidade de alterá-lo quanto a forma de atendimento. Ex.: durante a noite, horário das refeições, período de reuniões.

Pêndulo: é a possibilidade de transitar (ir e vir) entre duas ligações, sem a necessidade de desligar nenhuma das duas.

Porteiro: refere-se a porteiro eletrônico.

Programação Remota: possibilita a realização de programações gerais do PABX à distância, através de um telefone com sinalização MF (tom).

Proteção de Dados: é uma programação que protege o ramal para que ele não receba nenhum tipo de interferência, largamente utilizado para ramais transmissores de dados como fax, modem, etc..

Ramal Principal: refere-se ao ramal onde todas as programações do PABX são efetuadas, define também o ramal que atende as ligações externas (telefonista).

Rechamada: é o termo usado para definir a facilidade que possibilita programar o PABX para que automaticamente chame novamente um ramal ou linha solicitada que estava ocupado ou ausente.

Reset: termo usado para indicar reinicialização. Comando que faz com que o PABX volte ao estado original de uma programação.

Retida: é o termo usado para uma chamada que fica aguardando (ouvindo música), enquanto o ramal realiza uma consulta ou durante o período em que está no estacionamento.

Senha do Ramal: é um código de dois a quatro dígitos exclusivo para o seu ramal que você mesmo escolhe. Algumas facilidades só poderão ser executadas com o uso deste código.

Senha Geral: é um código composto por três dígitos solicitado no procedimento para colocar o PABX no estado de programação geral. Este código deve ser alterado para que o PABX libere o serviço de programação remota.

Tom de Disco: é o tom recebido após a retirada do fone do gancho, antes de realizar qualquer operação.

Tom de Discar Interno Diferenciado: é o tom recebido após retirar o fone do gancho, avisando que alguma programação foi feita (tom contínuo seguido de bips).

Tom de Operação Incorreta: sempre que uma operação incorreta for efetuada o ramal receberá bips rápidos sinalizando que o acesso não é permitido. Por exemplo, quando você liga para um ramal inexistente ou quando tenta acessar uma facilidade não programada. Quando este tom for recebido você deverá recolocar o fone no gancho para iniciar nova operação.

Transbordo: é o nome dado à programação que permite definir um ramal ou grupo de ramais para receber chamadas que tocam durante um período de tempo programado (tempo para transbordo) e não são atendidas pelo ramal a que se destina .

Temporizações: quando falamos em temporizações estamos nos referindo a definições necessárias ao PABX para a execução de algumas facilidades tais como, o tempo a ser definido para o flash, quantos toques de campainha para uma chamada de despertador, o número de toques para uma rechamada interna, o tempo entre cada tentativa do PABX para realizar uma rechamada externa, entre outras. Todos estes parâmetros a serem definidos estão descritos na facilidade Temporizações.

Toques de Chamadas Recebidas pela Campainha do seu Ramal

- de chamada interna: dois toques médios.

- de chamada externa recebida e não atendida pelo ramal atendedor: um toque longo.

- de porteiro: três toques curtos.

- de transferência de chamada externa: um toque curto seguido de um longo.

- de consulta de chamada externa: um toque curto seguido de um longo.

- de rechamada e despertador: um toque longo seguido de um curto.

- toque geral: um toque longo para cada ramal.

- RESUMO DAS OPERAÇÕES

| FACILIDADES APÓS RETIRAR O FONE DO GANCHO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FACILIDADE | TELEFONE MF (Tom) | TELEFONE DC (Pulso) | Pág. |
| Agenda Coletiva | 7 + posição (60 a 89) | 7 + posição (60 a 89) | 31 |
| Agenda Individual (programa) | 171 + rota + n.º externo | 171 + rota + n.º externo | 31 |
| Agenda Individual (utiliza) | 71 | 71 | 31 |
| Agenda Individual (cancela) | 171 | 171 | 31 |
| Atuação Externa | 83 | 83 | 11 |
| Cadeado | 151 + categoria | 151 + categoria | 37 |
| Cadeado (cancela) | 151 + senha do ramal | 151 + senha do ramal | 37 |
| Cadeado Programado pelo Ramal Principal | 150 + categoria + ramal | 150 + categoria + ramal | 37 |
| Cadeado Programado pelo Ramal Principal (cancela) | 1500 + ramal | 1500 + ramal | 37 |
| Cancelamento de Chamada Externa de Emergência em Execução | 1197 + senha geral | 1197 + senha geral | 27 |
| Captura da fila do ramal principal | 59 | 59 | 21 |
| Captura de Chamada Estacionada | 56 + estacionamento | 56 + estacionamento | 20 |
| Captura de Chamada Retida | 569 | 569 | 20 |
| Captura de Chefe-Secretária | 54 | 54 | 21 |
| Captura de Grupo de Ramais | 5 + grupo | 5 + grupo | 20 |
| Captura de Ramal Determinado | 5 + ramal | 5 + ramal | 20 |
| Captura Geral | 55 | 55 | 20 |
| Chefe-Secretária | 4, 41, 42 | 4, 41, 42 | 59 |
| Despertador Desperta Diariamente Desperta em Dias Úteis Desperta no Próximo Horário Desperta Periodicamente Despertador (cancela) | 1347 + horário 1345 + horário 1341 + horário 1349 + período 1340 | 1347 + horário 1345 + horário 1341 + horário 1349 + período 1340 | 33 |
| Despertador Prog. Pela Operadora Desperta Diariamente Desperta em Dias Úteis Desperta no Próximo Horário Desperta Periodicamente Despertador (cancela) | 1347 + horário + ramal 1345 + horário + ramal 1341 + horário + ramal 1349 + período + ramal 1340 + ramal | 1347 + horário + ramal 1345 + horário + ramal 1341 + horário + ramal 1349 + período + ramal 1340 + ramal | 34 |
| Desvio se Não Atende para Grupo | 145 + toques + grupo | 145 + toques + grupo | 30 |
| Desvio se Não Atende para Ramal | 145 + toques + ramal | 145 + toques + ramal | 30 |
| Desvio se Não Atende (cancela) | 145 | 145 | 30 |
| Desvio se Ocupado para Grupo | 144 + grupo | 144 + grupo | 30 |
| Desvio se Ocupado para Ramal | 144 + ramal | 144 + ramal | 30 |

Estacionamento: 5 a 7.	Grupo: 61 a 64.	Categoria: 1, 2, 3 ou 4.

Toques: 3 a 7.	Horário/Período: hora e minuto.	Rota: 0 a 2.

RESUMO DAS OPERAÇÕES

| FACILIDADES APÓS RETIRAR O FONE DO GANCHO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FACILIDADE | TELEFONE MF (Tom) | TELEFONE DC (Pulso) | Pág. |
| Desvio se Ocupado (cancela) | 144 | 144 | 30 |
| Desvio Sempre | 143 + ramal | 143 + ramal | 29 |
| Desvio Sempre (cancela) | 143 | 143 | 29 |
| Grupo de Ramais | 61 a 64 | 61 a 64 | 9 |
| Hot Line Externa Com Retardo | 1421 + rota | 1421 + rota | 40 |
| Hot Line Externa Sem Retardo | 1420 + rota | 1420 + rota | 40 |
| Hot Line Interna Com Retardo | 1421 + ramal | 1421 + ramal | 42 |
| Hot Line Interna Sem Retardo | 1420 + ramal | 1420 + ramal | 42 |
| Hot Line Com Retardo (cancela) | 142 | 142 | 40, 42 |
| Linha Específica | 800 + linha | 800 + linha | 8 |
| Ligação Externa Usando Código Particular | 69 + código particular + senha particular | 69 + código particular + senha particular | 9 |
| Ligação Externa Usando Senha | 60 + senha + ramal | 60 + senha + ramal | 9 |
| Ligação Externa | 0 + n.º externo | 0 + n.º externo | 7 |
| Ligação externa pela rota especial | 89 + rota | 89 + rota |  |
| Ligação Interna | ramal | ramal | 6 |
| Memória do Último N.º Discado | 70 ou # | 70 | 32 |
| Monitoração de Ambiente | 85 | 85 | 28 |
| Não Perturbe | 152 + senha do ramal | 152 + senha do ramal | 39 |
| Não Perturbe (cancela) | 152 | 152 | 39 |
| Porteiro | 81 | 81 | 10 |
| Porteiro – Ativa Atendedor Ramal ou grupo N.º externo | 1171 1172 | 1171 1172 | 73 73 |
| Ramal Principal c/ Fila (telefonista) | 9 | 9 | 7 |
| Ramal Telemarketing | 158 + senha + comando | 158 + senha + comando | 28 |
| Recepção de Chamada Externa Direta a Ramal (bloqueia) | 153 | 153 | 6 |
| Recepção de Chamada Externa Direta a Ramal (libera) | 154 | 154 | 6 |
| Rechamada à Linha Automática (programa tempo) | 164 + tempo (3 a 6 segundos) | 164 + tempo (3 a 6 segundos) | 43 |
| Rechamada Linha Automática (cancela) | 1647 | 1647 | 43 |
| Rechamada a N.º Externo (cancela) | 1 # | - | 18 |
| Rechamada a Ramal Automática (programa tempo) | 163 + tempo (3 a 6 segundos) | 163 + tempo (3 a 6 segundos) | 43 |
| Rechamada a Ramal Automática (cancela) | 1637 | 1637 | 18 |

Rota: 0 a 2.	Código particular: 00 a 39.	Senha particular: 4 dígitos.

Linha: 1 e 2.	Comando: 0 para desabilitar e 1 para habilitar.

RESUMO DAS OPERAÇÕES

| FACILIDADES APÓS RETIRAR O FONE DO GANCHO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FACILIDADE | TELEFONE MF (Tom) | TELEFONE DC (Pulso) | Pág. |
| Rechamada a Última Ligação Dirigida ao seu Ramal | 57 | 57 | 19 |
| Senha do Ramal (1ª vez) Senha do ramal (alteração) | 10 + senha do ramal (2 vezes) 10 + nova senha + senha atual | 10 + senha do ramal (2 vezes) 10 + nova senha + senha atual | 35 35 |
| Senha para Código Particular | 167 + código p. + senha p. | 167 + código p. + senha p. | 36 |
| Serviço Noturno * | 113 | 113 | 44 |
| Serviço Noturno (cancela) * | 114 | 114 | 44 |
| Siga-me | 147 + senha + seu ramal | 147 + senha + seu ramal | 36 |
| Siga-me (cancela) | 143 | 143 | 36 |
| Teleserviços | 88 | 88 | 10 |
| Tempo de Chamada Retida | 162 + (10 a 90 s) | 162 + (10 a 90 s) | 43 |
| Tempo de Flash no Ramal | 165 + (2 a 9 x 100 mseg) | - | 44 |
| Toque Geral | 181 | 181 | 39 |
| Toque Geral (cancela) | 180 | 180 | 39 |

Código p. (particular): 00 a 39.	Senha p. (particular): 4 dígitos.

* Esta facilidade só poderá ser executada no ramal principal.

| FACILIDADES DURANTE A CONVERSAÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FACILIDADE | TELEFONE MF (Tom) | TELEFONE DC (Pulso) | Pág. |
| Abertura de Porteiro | flash + 8 | 8 | 11 |
| Atendimento de Porteiro Durante uma Ligação | flash + 5 | 5 | 24 |
| Conferência (cancela) | flash + 0 | 0 | 21 |
| Conferência Interna | flash + 7 | 7 | 21 |
| Conferência Externa | flash + 7 | 7 | 22 |
| Consulta (retorno) | flash + 0 | 0 | 16 |
| Consulta a Chefe-Secretária 1 e 2 | flash + 4, 41 ou 42 | 4, 41 ou 42 | 15 |
| Consulta a Grupo de Ramais | flash + grupo | grupo | 15 |
| Consulta ao Ramal Principal | flash + 9 | 9 | 15 |
| Consulta a Ramal | flash + ramal | ramal | 15 |
| Consulta para Atuação Externa | flash + 83 | 83 | 16 |
| Consulta em Chamada Externa com Pêndulo | flash + 5 | 5 | 23 |
| Estacionamento de Chamada Externa | flash + 6 + estacionamento | 6 + estacionamento | 24 |
| Facilidades CPA | flash + 88 | - | 11 |
| Pêndulo | flash + 5 | 5 | 23 |
| Rechamada a Nº Externo | flash + # | - | 18 |
| Retenção de Chamada Externa | flash + 69 | 69 | 8 |
| Retorno de Intercalação | flash + 0 | 0 | 25 |

Grupo: 61 a 64.	Estacionamento: 5 a 7.

RESUMO DAS OPERAÇÕES

| FACILIDADES DURANTE A CONVERSAÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FACILIDADE | TELEFONE MF (Tom) | TELEFONE DC (Pulso) | Pág. |
| Transferência Chefe-Secretária 1e 2 | flash + 4,41 ou 42 + desliga | 4, 41 ou 42 + desliga | 13 |
| Transferencia para grupo de ramais | flash + grupo + desliga | grupo + desliga | 13 |
| Transferência para Ramal programador | flash + 60 + desliga | 60 + desliga | 14 |
| Transferência para Ramal Principal | flash + 9 + desliga | 9 + desliga | 13 |
| Transferência para outro PABX | flash + 88 | 88 | 14 |
| Transferência para Ramal | flash + ramal + desliga | ramal + desliga | 13 |

Grupo: 61 a 64.

| FACILIDADES DURANTE O TOM DE CHAMADA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FACILIDADE | TELEFONE MF (Tom) | TELEFONE DC (Pulso) | Pág. |
| Chama-me | 7 | 7 | 29 |
| Chamada Encadeada p/ Ramal Principal | 9 | 9 | 7 |
| Chefe-Secretária | 4, 41, 42 | 4, 41, 42 | 9 |
| Grupo de Ramais | grupo | grupo | 9 |
| Ligação encadeada | ramal | ramal | 6 |
| Rechamada a Ramal Ausente | 5 ou # ou automática | 5 ou automática | 18 |
| Retorno a Chamada Anterior quando em Consulta | 0 | 0 | 16 |

Grupo: 61 a 64.

| FACILIDADES DURANTE O TOM DE OCUPADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FACILIDADE | TELEFONE MF (Tom) | TELEFONE DC (Pulso) | Pág. |
| Chama-me | 7 | 7 | 29 |
| Ligação Encadeada (ligação interna) | ramal | ramal | 6 |
| Ligação Encadeada p/ Ramal Principal | 9 | 9 | 7 |
| Chefe-Secretária | 4, 41, 42 | 4, 41, 42 | 9 |
| Grupo de Ramais | grupo | grupo | 9 |
| Intercalação | 8 | 8 | 25 |
| Rechamada a Linha Ocupada | 5 ou # ou automática | 5 ou automática | 16 |
| Rechamada a número externo | 5 ou # + número externo | 5 + número externo | 18 |
| Rechamada a Ramal Ocupado | 5 ou # ou automática | 5 ou automática | 19 |
| Retorno de Consulta | 0 | 0 | 16 |

Grupo: 61 a 64.

Observação: onde ( - ) entenda-se facilidade não disponível para telefones com discagem decádica - pulso.

- RESUMO DAS PROGRAMAÇÕES

| FACILIDADES | PROGRAMA | PROG. DE FÁBRICA | Pág. |
| --- | --- | --- | --- |
| Agenda Coletiva Uso geral Uso restrito Agenda Coletiva (desprograma) | 70 + agenda + rota + n.º telefônico 71 + agenda + rota + n.º telefônico 70 + agenda | nenhum número programado | 59 |
| Alteração da Senha Geral | 32 + senha geral + nova senha | senha geral - 123 | 46 |
| Análise de Cifras Nº de Dígitos Locais Faz análise Não faz análise | 4 + linha + 91+ n.º de dígitos locais (7, 8 ou 9) 4 + linha + 908 | 49918 - faz análise dígitos locais igual a 8 | 56 |
| Atendedor da Linha Para ramal Para grupo | 4 + linha + 1+ ramal 4 + linha + 1 + grupo | 49120 - ramal 20 | 53 |
| Atendedor Noturno Para ramal Para grupo | 4 + linha + 3 + ramal 4 + linha + 3 + grupo | 49321 - ramal 21 | 53 |
| Atendedor de Transbordo Para ramal Para grupo Para grupo toque múltiplo Sem atendedor | 4+ linha + 2 + ramal 4 + linha + 2 + grupo 4 + linha + 260 4 + linha + 2 | 49221 - ramal 21 | 54 |
| Atendimento Automático Ativado - não derruba ligação com discagem incorreta Ativado - derruba ligação com discagem incorreta Desativado | 4 + linha + 811 4 + linha + 812 4 + linha + 810 | 49810 - sem atendimento automático | 75 |
| Atendimento com Inversão de Polaridade Ativa Desativa | 4 + linha + 700 4 + linha + 7 + tempo p/ início bilhetagem | Sem inversão de polaridade | 75 |
| Atuação Externa Automática Programável Ativa atuação todos os dias Desativa atuação todos os dias Ativa atuação nos dias úteis Horário da atuação automática Cancela horário da atuação | 811 810 812 84 + horário 87 | 810 – atuação externa não programada | 80 |

Agenda: 60 a 89.	Rota: 0 a 2.	Linha: 1 e 2.

Grupo: 61 a 64.	Tempo para início bilhetagem: 05 a 45.	Horário: hora e minuto.

RESUMO DAS PROGRAMAÇÕES

| FACILIDADES | PROGRAMA | PROG. DE FÁBRICA | Pág. |
| --- | --- | --- | --- |
| Bilhetagem Desativa p/chamada originada Ativa p/ chamada originada Desativa p/ chamada recebida atendida Ativa p/ chamada recebida atendida Desativa p/ chamada recebida pelo PABX e não atendida Ativa p/ chamada recebida pelo PABX e não atendida Desativa p/ bloqueio de buffer cheio Ativa p/ bloqueio de buffer cheio | 210 211 220 221 230 231 240 241 | 211 - chamada originada | 74 |
| Calendário Data Horário | 1 + data + dia da semana 14 + horário | 11808972 - 18/08/97 segunda - feira 14150000 - 15:00:00 horas | 46 |
| Cancelamentos Senha do ramal Siga-me Não perturbe Cadeado Senha, siga-me, não perturbe e cadeado (uma única vez) Ramal TI Hot line sem retardo | 61 + ramal 62 + ramal 63 + ramal 64 + ramal 65 + ramal 66 + ramal 67 + ramal | nenhum cancelamento efetuado | 65 |
| Categoria de Acesso a Agenda de Uso Restrito e Proteção de Dados para Ramal | 379 + categoria + ramal | sem acesso à agenda coletiva de uso restrito e sem proteção de dados para período diurno e noturno | 51 |
| Categoria de Acesso Atuação Externa Diurno Noturno Diurno e noturno | 357 + categoria + ramal 367 + categoria + ramal 377 + categoria + ramal | sem acesso à atuação externa para período diurno e noturno. | 50 |
| Categoria de Acesso à Intercalação Diurno Noturno Diurno e noturno | 356 + categoria + ramal 366 + categoria + ramal 376 + categoria + ramal | ramais não intercalam e podem ser intercalados | 51 |
| Categoria de Acesso a Sub Rota 0 Diurno Noturno Diurno e Noturno | 352 + rota + ramal 362 + rota + ramal 372 + rota + ramal | sem acesso programados a sub rota 0 | 49 |

Rota: 0 a 2.	Horário: hora, minuto e segundo.	Data: dia, mês e ano.

Dia da semana: 1 domingo, 2 segunda, 3 terça, 4 quarta, 5 quinta, 6 sexta e 7 sábado.

RESUMO DAS PROGRAMAÇÕES

| FACILIDADES | PROGRAMA | PROG. DE FÁBRICA | Pág. |
| --- | --- | --- | --- |
| Categoria de Acesso ao Porteiro Diurno Noturno Diurno e noturno | 358 + categoria + ramal 368 + categoria + ramal 378 + categoria + ramal | sem acesso ao porteiro para período diurno e noturno | 50 |
| Categoria para Ligação Externa Diurno Noturno Diurno e noturno | 351 + categoria + ramal 361 + categoria + ramal 371 + categoria + ramal | ramal faz ligações internas, externas locais, DDD e pode receber ligações externas | 48 |
| Categoria para Ligação Externa pela Rota 0 Diurno Noturno Diurno e Noturno | 3520 + ramal 3620 + ramal 3720 + ramal | ramais não têm acesso às rotas especiais para período diurno e noturno | 49 |
| Categoria para Ligação Externa pela Rota Especial Rotas 1 e 2 Diurno Noturno Diurno e Noturno | 353 + categoria + ramal 363 + categoria + ramal 373 + categoria + ramal | sem categoria de acesso a rede pública via rota especial programada | 49 |
| Chamada de Emergência Ramal para receber ligação de dispositivo externo N.º externo para receber ligação de dispositivo externo Cancela emergência Ramal p/ executar chamada de emergência Para chamada interna Para chamada externa Cancela anteriores | 5211 + ramal 5212 + n.º telefônico 521 5223 + ramal 5221+ ramal 5222 + n.º telefônico 522 | 521 – nenhum dispositivo externo programado. 522 – nenhuma chamada de emergência programada | 78 |
| Chefe- Secretária Chefe- Secretária (cancela) | 93 + grupo (1 a 4) + posição + ramal 93 + grupo (1 a 4) + 0 | nenhum grupo programado | 59 |
| Código Particular para Ramal Ativa Cancela | 74 + código particular + ramal 74 + código particular | nenhum código particular programado | 68 |
| Conferência Com conferência Sem conferência | 261 260 | 261 – com conferência | 66 |

Rota: 0 a 2.	Linha: 1 e 2.	Código particular: 00 a 39.

Posição: 1 a 4.	Horário/Período: hora e minuto.

RESUMO DAS PROGRAMAÇÕES

| FACILIDADES | PROGRAMA | PROG. DE FÁBRICA | Pág. |
| --- | --- | --- | --- |
| Configuração das Linhas Origina chamadas – decádicas Origina chamadas - multifreqüenciais Recebe chamadas Recebe e origina chamadas – decádicas Recebe e origina chamadas – multifreqüenciais Linha bloqueada | 31+ linha + rota + 1 31 + linha + rota + 2 31 + linha + rota + 3 31 + linha + rota + 4 31 + linha + rota + 5 31 + linha + rota + 0 | 31904 – todas as linhas recebem e originam chamadas decádicas para todas as linhas | 52 |
| Facilidade CPA e Transferência para outro PABX Ativa Desativa | 281 280 | 280 – desativada | 66 |
| Feriados Programa Desprograma | 152 + data (dia, mês) 153 | nenhum feriado programado | 67 |
| Grupo de Ramais (tipo) Para incluir ramal no grupo Para retirar ramal do grupo Para excluir um grupo | 96 + grupo (1 a 4) + toques + tipo 95 + grupo (1 a 4) + 1 + ramal 95 + grupo (1 a 4) + 0 + ramal 90 + grupo | nenhum grupo programado | 60 |
| Liberação ou Análise de Prefixo Analisa tabela Não analisa tabela | 4 + linha +841 4 + linha + 840 | 49841 – analisa tabela de prefixos | 57 |
| Noturno Automático Desativa Ativa p/ todos os dias Ativa p/ dias úteis Ativa horário p/ entrar em noturno Desativa horário | 830 831 832 86 + horário 89 | serviço noturno automático desativado | 67 |
| Plano de Numeração Ativa Cancela | 51 + posição + ramal 51 + 99 | posição física: 00 a 07 ramal: 20 a 27 | 47 |
| Porteiro – Atendedor Para ramal Para grupo Para grupo toque geral N.º externo p/ porteiro Atendedor p/ porteiro (cancela) | 53 + tempo (15 a 90s) + ramal 53 + tempo (15 a 90s) + grupo 53 + tempo (15 a 90s) + 60 5300 + n.º telefônico 53 | 53 - sem atendedor de porteiro programado nenhum n.º externo programado | 72 72 |
| Programação Geral Entrando Saindo | 12 + senha geral colocar o fone do ramal principal no gancho | 12 + 123 | 45 |

Linha: 1 e 2.	Horário: hora e minuto.	Grupo: 61 a 64.	Tipo: 1 a 3.

Numero de toques: 3 a 7.

RESUMO DAS PROGRAMAÇÕES

| FACILIDADES | PROGRAMA | PROG. DE FÁBRICA | Pág. |
| --- | --- | --- | --- |
| Recebimento de Ligações a Cobrar Diurno liberado Diurno bloqueado Noturno liberado Noturno bloqueado | 4 + linha + 820 4 + linha + 821 4 + linha + 830 4 + linha + 831 | 49820 - DDC diurno liberado 49830 – DDC noturno liberado | 55 |
| Reconhecimento de Chamada Recebida | 4 + linha + 80 + toques (0 a 3) | 49800 - número de toques igual a 0 | 58 |
| Retorno de Chamadas Transferidas Transferência com Retorno Transferência sem Retorno | 271 270 | 271 –transferência com retorno | 66 |
| Sinalização Chamada Recebida e Não Atendida Leds piscam Leds não piscam | 3011 3010 | 3010 – leds não piscam | 70 |
| Tabela de Prefixos Todos os prefixos de uma só vez Programar um prefixo determinado | 55 + categoria 5 + categoria + prefixo | DDI – bloqueado DDD – liberado para ramais categorizados local - liberado | 56 |
| Tempo para Transbordo | 4 + linha + 4 + tempo (00 a 80 s) | 49435 – 35 segundos | 54 |
| Temporizar Tom de Disco Atende ligações após o tom Derruba as ligações após o tom | 4 + linha + 5 + tempo (06 a 90 - 30 a 450 s) 4 + linha + 6 + tempo (06 a 90 - 30 a 450 s) | 49507 - atende ligação após 35 segundos | 57 |
| Temporizações Tempo geração de flash N.º toques despertador N.º toques rechamada Tempo atuação externa N.º tentativas rechamada externa Tempo entre tentativas Tempo comando abertura porteiro Tempo para início bilhetagem | 01 + tempo (1 a 9 x 100 mseg) 02 + n.º de toques (3 a 7) 03 + n.º de toques (3 a 7) 04 + tempo (00 a 20 s) 06 + n.º tentativas (1 a 9) 07 + tempo (1 a 9 m) 08 + tempo (1 a 5 s) 4 + linha + 7 + tempo (05 a 45 s) | 012 - 200 milissegundos 025 - 5 toques 033 - 3 toques 044 - 4 segundos 069 - 9 tentativas 071 - 1 minuto 081 - 1 segundo 49707 - 7 segundo | 43 |
| Tom para Ramal Principal Ocupado Recebe tom de chamada Recebe tom de ocupado | 3040 3041 | 3040 - tom de chamada | 68 |
| Transbordo para período noturno ativa desativa | 4 + linha + 871 4 + linha 870 | transbordo ativado para período noturno | 55 |

Linha: 1 e 2.

- CAPÍTULO I - CONHECENDO O PABX

A central Intelbras 2008 foi desenvolvida para atender a duas linhas e oito ramais configurando assim a capacidade máxima. Compacta, fácil de instalar, aprimora e facilita o processo de comunicação entre as pessoas. Esta micro central tem grande número de facilidades destinadas principalmente ao uso residencial e de pequenas empresas. Foi desenvolvida para otimizar o uso com tecnologia CPA (controle por programa armazenado) e pode ser utilizada tanto com aparelhos telefônicos com sinalização decádica (pulso) como multifreqüencial (tom).

Algumas de suas principais facilidades são:

- agenda individual exclusiva para cada ramal;

- agenda coletiva que pode ser usada por todos os ramais;

- atendedores interno e externo para chamadas de porteiro eletrônico;

- cadeado para bloquear o ramal, temporariamente;

- chamada de emergência para número interno ou externo;

- grupo de ramais;

- monitoração de ambiente;

- não perturbe, para que não receba ligações;

- pêndulo durante chamada externa, permitindo falar com outro ramal durante uma ligação externa já em andamento;

- programação remota, a possibilidade de alterar a programação do PABX a distância;

- ramal telemarketing;

- recebimento de ligações externas diretamente no ramal;

- comunicação entre um ramal e duas ligações externas (conferência);

- estacionamento de chamada;

- quatro programações para o serviço de despertador;

- atendimento automático (acessório);

- código particular para fazer ligações externas;

- acesso aos teleserviços.

Você poderá incluir em seu PABX os seguintes opcionais:

- Terminais Inteligentes TI 630/TI530 (no máximo 3 Terminais por equipamento);

- Interface de Porteiro Eletrônico IP 600 ou IP 600 PLUS;

- Interface para Telecomando Automático ITA 700;

- Placa de Atendimento Digital 2008/4012;

- Placa de Interface Serial.

# INSTRUÇÕES INICIAIS PARA INSTALAÇÃO DO PABX

## ESCOLHA DO LOCAL PARA FIXAÇÃO

O local deverá ser central em relação à distribuição dos ramais e preferencialmente com tomada elétrica próxima.

Não instale:

- em locais sem ventilação, com umidade, próximo de fontes de calor, vibrações;

- em parede onde a incidência de sol é intensa, atrás de portas, embaixo de janelas, em locais de circulação como corredores, etc.;

- próximo a televisores ou outros equipamentos sujeitos à interferência de rádio-freqüência;

- não passe a fiação dos ramais próximo a cabos de antenas de televisores;

- procure sempre saber se a instalação segue as normas da Concessionária Telefônica Local.

## COMO FIXAR O PABX

- depois do local escolhido, marque-o para perfuração (furo 1) a 1,45 metro do piso e com espaço mínimo de 40 centímetros nas laterais.

- perfure, depois coloque o parafuso no furo 1, encaixe na bucha até ½ cm da cabeça do parafuso;

- encaixe a central no parafuso.

- puxe a central até o fim do curso do parafuso 1 (furo 1);

- alinhe a central e marque o lugar do parafuso 2 (furo 2);

- retire a central;

- fure e coloque a bucha do parafuso 2;

- encaixe a central novamente no parafuso 1 e alinhe;

- coloque o parafuso 2 e aperte.

## COMO FIXAR A FONTE EXTERNA

- escolha o local para fixar a fonte externa próximo à central;

- antes de fixar, verifique se a chave seletora de voltagem está posicionada corretamente (110/127 ou 220 Volts) de acordo com a tensão local;

- posicione a fonte horizontalmente abaixo da central e marque a posição dos furos para os fixadores laterais da fonte;

- fure e fixe a fonte.

## ALIMENTAÇÃO

- conecte o cabo de alimentação da fonte na central no conector CN16;

- conecte o fio de proteção da fonte externa no conector CN13;

- ligue a fonte a rede elétrica (110/127 ou 220 Volts);

- verifique se os ramais possuem tom interno de discagem.

A instalação completa do PABX, linhas, ramais, diagrama para instalação e acessórios está descrita com detalhes no Capítulo IV - Instalando o PABX.

- CAPÍTULO II - OPERANDO O PABX

# OPERAÇÕES

## ATENDIMENTO DE CHAMADAS

Todas as chamadas recebidas pelo PABX serão atendidas primeiramente pelo ramal que você programou como Ramal Principal (atendedor). Depois do tempo programado se a chamada não for atendida por este ramal, ela transbordará para outro ramal (também definido em programação).

Veja como programar o ramal principal (telefonista) e o tempo para transbordo nas facilidades 3.6.2 e 3.6.4 respectivamente.

Prog. de fábrica: ramal 20 como principal; 35 segundos para transbordar e ramal 21 para transbordo.

### Caminho da Chamada Recebida pelo Atendimento Automático

(Acessório)

- o PABX detecta o recebimento de chamada;

- libera mensagem de recepção (desde que a linha tenha atendimento digital e a mensagem tenha sido ativada);

- aguarda a discagem do usuário para acesso direto a ramal.

- Se o usuário estiver em um telefone cuja sinalização esteja de acordo com a placa de atendimento (multifreqüencial) e discar o número do ramal a chamada será encaminhada diretamente para o ramal, este receberá um toque de campainha diferenciado (um toque longo);

- se o ramal estiver ocupado, neste caso o usuário recebe a mensagem “ramal ocupado, aguarde”.

- A chamada é encaminhada para o ramal principal e não diretamente para o ramal nas seguintes situações:

- o usuário não disca nada;

- o ramal tem programado o bloqueio para recepção de chamada externa direta, recebe mensagem “ramal fora de operação, aguarde”;

- o ramal tem a programação para não receber nenhuma chamada externa;

- a chamada não foi atendida depois de tocar durante 30 segundos;

- quando o usuário disca um número de ramal inexistente, recebe a mensagem “ramal fora de operação, aguarde”;

- quando o usuário disca um número incorreto, recebe a mensagem  “discagem incorreta, aguarde”.

### Recepção de Chamada Externa Direta

O PABX possibilita o recebimento de chamadas externas diretamente no ramal. Com esta programação você bloqueia ou libera o seu ramal para este tipo de facilidade. Assim as chamadas a ele dirigidas passarão ou não por um pré-atendimento como, telefonista, secretária, etc.

Como programar:

- tecle 153 (para bloquear o recebimento de chamada externa direta);

- tecle 154 (para liberar o recebimento de chamada externa direta);

aguarde tom de programação correta.

Prog. de fábrica: todos os ramais estão liberados para o recebimento de chamada externa direta.

## ACESSOS

### Ligação Interna

(Acesso a Ramal)

É a comunicação entre os ramais. Este tipo de chamada é identificada pelo toque diferenciado da campainha (dois toques médios).

Esta facilidade permite a realização de ligações encadeadas, ou seja, quando você ligar para um ramal e não for atendido (o ramal estiver ocupado ou ausente) poderá teclar o número de qualquer outro ramal sobre o tom recebido (ocupado ou de chamada), sem precisar colocar o fone no gancho.

Como usar:

- tecle o n.º do ramal desejado;

- recebendo tom de ocupado ou não sendo atendido;

- tecle o n.º de outro ramal sobre o tom recebido ou ainda, tecle o código para rechamada.

Importante:

- para solicitar uma rechamada, consulte os itens 2.5.3 ou 2.5.4.

#### Acesso ao Ramal Principal (telefonista)

Se você ligar para o ramal principal (telefonista) e este estiver ocupado, você poderá receber tom de chamada ou tom de ocupado.

O tom a ser recebido é definido na programação geral do PABX. Caso o tom recebido seja de chamada, isto significa que a sua chamada entrará numa fila para atendimento e você ouvirá tom de chamada enquanto estiver aguardando ser atendido.

Como usar:

- tecle 9;

- aguarde ser atendido.

#### Ligação Encadeada para Ramal Principal

Se você ligar para um ramal e receber tom de ocupado ou de chamada, poderá ligar para o ramal principal sem precisar desligar a chamada anterior.

Como usar:

- tecle o n.º do ramal desejado;

- recebendo tom de ocupado ou chamando e ninguém atende;

- tecle 9 para ter acesso ao ramal principal.

### Ligação Externa

(Acesso à Rede Pública)

É o acesso à linha externa. Possibilita a realização de ligações externas ao PABX.

Como usar:

- tecle 0;

- aguarde o tom de discar externo;

- tecle o número do telefone externo.

Importante:

- caso a linha esteja ocupada, você poderá utilizar a Rechamada a Linha Ocupada - # ou 5;

- caso o número do telefone externo esteja ocupado, você poderá utilizar a Rechamada a N.º Externo - flash #;

- somente ramais com categoria para acesso à rede pública poderão realizar este tipo de chamada;

- poderá ser programado Hot Line Externa, veja item 2.19.1.

### Retenção de Chamada

Durante uma chamada externa você poderá deixá-la em espera para executar outra chamada externa. O tempo que uma chamada fica retida para execução de outra pode ser programado, veja como programá-lo no item 2.20.1.

Como usar:

- telefone DC: tecle 69;

- telefone MF: tecle flash 69.

Importante:

- se o tempo programado para a ligação ficar retida já encerrou e você continua falando com a segunda ligação: você receberá bips sinalizando que a chamada deverá ser atendida.

- caso você tenha encerrado a conversação com a segunda chamada externa e a primeira ainda esteja retida, você poderá capturá-la da retenção (tecle 569).

- não permite rechamada a linha ocupada.

### Acesso à Linha Específica

Com esta facilidade você poderá escolher por qual linha externa fará a sua ligação.

Como usar:

- tecle 8001 (para linha 1);

- tecle 8002 (para linha 2).

Importante:

- esta facilidade está vinculada ao tipo de acesso para ligação externa (rota 0 ou especial) e a categoria do seu ramal (local, regional, DDD ou DDI).

### Ligação Externa pela Rota Especial

Com esta facilidade você poderá ter acesso à linha externa através de rotas especiais.

Como usar:

- tecle 891 (para rota 1);

- tecle 892 (para rota 2);

- aguarde o recebimento de linha externa;

- tecle o n.º externo desejado.

Importante:

- para que este tipo de acesso externo seja permitido o ramal deverá ter sido programado com a Categoria para Ligação Externa pela Rota Especial, veja item 3.5.2.

### Ligação Externa Usando o Código Particular

É uma facilidade que permite realizar uma ligação externa usando um código que irá identificar que a ligação foi feita por você. Este código é muito útil para identificar chamadas particulares.

Para que seu ramal possa fazer ligação externa usando o código particular deve possuir código e senha particular cadastrados e categoria que permita acesso a rota 0.

Como usar:

- tecle 69 + código particular (00 a 39) + senha particular (4 dígitos);

- aguarde o tom de discar externo;

- tecle o número desejado.

Importante:

- o código e senha particular são programáveis (veja os itens 3.18 e 2.14 respectivamente);

- durante este tipo de chamada nenhuma operação do PABX poderá ser executada;

- este tipo de acesso poderá ser utilizado mesmo que o seu ramal esteja com a facilidade Cadeado programada.

### Acesso a Grupo de Ramais

Esta facilidade possibilita o acesso a ramal através de grupos de ramais previamente programados. A programação dos grupos é realizada pelo ramal principal, veja item 3.9.

É uma forma simplificada de ligação, uma vez que vários ramais fazem parte do grupo qualquer um deles poderá atender sua chamada.

Como usar:

- tecle o n.º do grupo (61 a 64);

- aguarde o tom de chamada.

### Acesso a Chefe-Secretária

O PABX permite que um ramal tenha acesso a outro de forma fácil (resumida), esta facilidade é bastante útil para ramais que precisam se comunicar constantemente. Para isto basta que eles pertençam a um grupo Chefe-Secretária.

Estes grupos podem ser formados por dois, três ou quatro ramais, nas situações de um chefe e uma secretária, um chefe e duas secretárias, dois chefes e uma secretária ou dois chefes e duas secretárias.

Como usar:

Um chefe e uma secretária: tanto chefe como secretária utilizam o código 4 para ter acesso ao ramal um do outro.

Um chefe e duas secretárias: neste caso o chefe tem um código de acesso diferente para cada secretária 41 e 42. O ramal do chefe será acessado pelas duas secretárias através do código 4.

Dois chefes e uma secretária: neste caso a secretária tem um código de acesso diferente para cada chefe 41 e 42. O ramal da secretária será acessado pelo dois chefes através do código 4.

Dois chefes e duas secretárias: neste caso os chefes terão acesso ao ramal de cada uma das secretárias (1 e 2) usando os códigos 41 e 42 respectivamente. As secretárias terão acesso ao ramal de cada um dos chefes (1 e 2) usando o mesmo código, ou seja 41 para chefe 1 e 42 para o chefe 2.

Importante:

- se os ramais definidos como chefe-secretária forem Terminais Inteligentes TI630, pode-se configurar uma tecla do Terminal para a função de interfone, acesso rápido para comunicação pelo viva-voz. (veja como programar no Manual do Usuário do TI 630);

- a formação dos grupos deve ser programada no ramal principal, veja item 3.8;

- se a secretária recebe uma ligação externa e a transfere para o ramal do chefe, que está ocupado, no momento em que este ramal desocupar a ligação tocará no ramal da secretária, assim ela poderá consultá-lo quanto ao atendimento da chamada.

### Acesso a Sistemas Automáticos (teleserviços)

Teleserviços é uma facilidade destinada a permitir que você usufrua de serviços fornecidos via telefone, como por exemplo, o serviço de telesaldo oferecido por agências bancárias. Para este tipo de acesso o interessante é que não existe um limite para o número de dígitos a serem usados.

Como usar:

- tecle 88;

- aguarde o tom de discar externo;

- tecle o n.º de acesso ao teleserviço que deseja utilizar.

- aguarde aviso sonoro (bip) para continuar a discagem sem o limites de dígitos.

Importante:

- o ramal deve ter categoria de acesso à rede pública (chamada externa) para poder realizar este tipo de ligação;

- esta facilidade não permite o uso da facilidade Rechamada à Linha;

- este tipo de chamada só poderá ser transferida por telefone MF (linha multifreqüencial).

### Acesso ao Porteiro

É uma facilidade que permite, através de um ramal, a conversação com alguém que esteja próximo ao porteiro eletrônico.

Para que este tipo de ligação possa ser feita o ramal deve ter categoria de acesso ao porteiro eletrônico, veja item 3.5.5.

(requer interface para porteiro eletrônico - acessório)

Como usar:

- tecle 81.

#### Comando para Abertura do Porteiro

É uma facilidade que permite ao ramal comandar a abertura do porteiro eletrônico, depois do atendimento da chamada.

Como usar:

- durante uma ligação com o porteiro eletrônico:

- telefone DC: tecle 8;

- telefone MF: tecle flash 8.

Importante:

O ramal pode comandar a abertura do porteiro se estiver incluído entre as seguintes condições:

- o ramal tiver categoria de acesso ao porteiro;

- o ramal for o atendedor do porteiro;

- o ramal atendeu a chamada do porteiro com pêndulo;

- o ramal capturou uma chamada de porteiro;

- o ramal recebeu uma transferência de chamada do porteiro.

### Acesso a Atuação Externa

O PABX oferece esta facilidade para que você possa comandar via ramal algum tipo de dispositivo externo, campainha, sirene ou outro tipo de equipamento.

(requer interface para atuação externa - acessório)

Como usar:

- tecle 83;

- após a execução da atuação externa o ramal receberá tom de operação incorreta (TOI) ficará inapto, até que o fone seja recolocado no gancho.

Importante:

- o tempo de comando da atuação externa é programável, veja item 3.10.4;

- se ao acionar a atuação externa você receber tom de ocupado, verifique se esta atuação foi programada para chamada a número externo quando o porteiro for acionado, ou ainda, se o ramal usado tem categoria para acesso a atuação externa, veja item 3.5.4.

### Acesso às Facilidades CPA

Quando o PABX estiver ligado a uma central pública equipada com facilidades CPA - Controle por Programa Armazenado, você poderá utiliza-las através dos ramais. Para esta utilização, primeiramente tecle o código de acesso do PABX e depois o código da facilidade CPA desejada.

Somente ramais com aparelhos telefônicos multifreqüenciais (tom) poderão ter acesso à estas facilidades, sendo que a linha do PABX também deverá estar programada como multifreqüencial.

Como usar:

- se você estiver numa chamada externa e desejar ter acesso às facilidades CPA:

- tecle flash 88;

- aguarde o tom de linha da Central Pública;

- tecle o código da facilidade CPA que você deseja ter acesso.

Importante:

- o procedimento descrito anteriormente (flash 88), gera um flash na linha, portanto, ao teclar o código da facilidade da outra CPA, dispense o flash, pois já foi gerado;

- para o funcionamento desta facilidade ela deverá ser programada, veja item 3.14.

### Ligação Externa Usando Senha

Esta facilidade possibilita efetuar uma ligação externa de qualquer ramal utilizando a categoria do seu ramal. A utilização da senha do ramal irá identificar ao PABX que a ligação será feita  obedecendo a categoria do ramal cuja a senha pertence. Este tipo de ligação pode ser feita até mesmo de ramais cuja categoria não permita executar ligações externas.

A categoria está vinculada a uma série de programações que definem o funcionamento do seu ramal.

Como usar:

- tecle 60 + senha e n.º do seu ramal;

- aguarde o tom de discar externo;

- tecle o n.º do telefone externo.

Exemplo: seu ramal é o 22, cuja senha é 35 e com categoria para realizar ligações interurbanas (DDD).

Você está no ramal 24 que só realiza chamadas locais e precisa fazer uma ligação interurbana para 051 3456789.

Tecle 60 + 35 + 22; aguarde o tom de linha externa e tecle 051 3456789.

Importante:

- esta facilidade só poderá ser utilizada pela rota 0;

- não permite o uso da facilidade Rechamada à Linha Externa.

## TRANSFERÊNCIAS

Durante uma chamada interna ou externa, você poderá enviá-la para outro ramal, ou seja, transferir a ligação.

O recebimento de uma chamada externa que está sendo transferida, pode ser identificado pelo toque de campainha (um toque curto seguido de um longo).

Importante:

- uma transferência também pode ser realizada após uma consulta a outro ramal, para isto basta colocar o fone no gancho depois da consulta;

- se o ramal para onde a chamada foi transferida não atender (ramal ausente) ou se o ramal estiver ocupado a ligação retornará para o seu ramal após 60 segundos.

### Transferência para Ramal

- telefone DC: tecle o n.º do ramal desejado, em seguida coloque o fone no gancho;

- telefone MF: tecle flash + o n.º do ramal desejado, em seguida coloque o fone no gancho.

### Transferência para Ramal Principal (telefonista)

- telefone DC: tecle 9 em seguida coloque o fone no gancho;

- telefone MF: tecle flash 9 em seguida coloque o fone no gancho.

### Transferência para Grupo de Ramais

- telefone DC: tecle o n.º do grupo (61 a 64), em seguida coloque o fone no gancho;

- telefone MF: tecle flash + o n.º do grupo (61 a 64), em seguida coloque o fone no gancho.

### Transferência para Chefe-Secretária

- telefone DC: tecle 4, 41 ou 42 conforme o modo de acesso, em seguida coloque o fone no gancho;

- telefone MF: tecle flash 4, 41 ou 42 conforme o modo de acesso, em seguida coloque o fone no gancho.

### Transferência para Ramal Programador

Para programação do PABX que não utilize o atendimento automático.

- durante uma chamada externa, para transferir:

- telefone DC: tecle 60.

- telefone MF: tecle flash 60.

- aguarde o tom de chamada;

- coloque o fone no gancho;

- a partir deste momento o usuário deixará de escutar música e o PABX estará apto para receber os comandos para programação remota.

Importante:

- veja item 3.25;

- para esta facilidade a senha geral do PABX deve ter sido alterado;

- não é necessário teclar # e a senha geral do PABX para iniciar a programação.

### Transferência para Outro PABX

Quando o PABX estiver interligado como subsistema de outro PABX, você poderá transferir as chamadas recebidas por este e executar todas as funções por ele oferecidas.

Como usar:

- você está numa chamada externa;

- telefone DC: tecle 88;

- telefone MF: tecle flash 88;

- tecle os códigos desejados ou o n.º do ramal do PABX principal.

Exemplo: para transferir uma chamada externa recebida para um ramal do PABX principal. Tecle flash 88 seguido do número do outro ramal e coloque o fone no gancho

Importante:

- esta facilidade deve ser programada, veja item 3.14.

## CONSULTAS

Consulta é a ligação para um ramal durante o andamento de uma chamada interna ou externa.

A consulta de uma chamada externa pode ser identificada pelo toque de campainha (um toque curto seguido de um longo).

Enquanto a consulta está sendo realizada, a ligação com a qual você estava falando ficará retida. Pode-se realizar consulta a ramal, ramal principal, grupo de ramal, grupo chefe-secretária e atuação externa. A seguir apresentaremos os comandos para cada uma delas.

### Consulta a Ramal

Você está numa chamada externa ou interna atendida.

- telefone DC: tecle o n.º do ramal.

- telefone MF: tecle flash + n.º do ramal.

### Consulta ao Ramal Principal (telefonista)

Você está numa chamada externa ou interna atendida.

- telefone DC: tecle 9;

- telefone MF: tecle flash 9.

### Consulta a Grupo de Ramais

Você está numa chamada externa ou interna atendida.

- telefone DC: tecle o n.º do grupo (61 a 64);

- telefone MF: tecle flash + n.º do grupo (61 a 64).

### Consulta a Chefe-Secretária

Você está numa chamada externa ou interna atendida.

- telefone DC: tecle 4, 41 ou 42 conforme o modo de acesso;

- telefone MF: tecle flash 4, 41 ou 42 conforme o modo de acesso.

### Consulta para Atuação Externa

Você pode comandar a atuação externa durante uma ligação (interna ou externa) e retornar a ligação após a execução da atuação.

- telefone DC: tecle 83;

- telefone MF: tecle flash 83.

### Retorno de Consulta

Esta facilidade possibilita o retorno à ligação que estava retida, finalizando a consulta efetuada durante uma chamada externa ou interna.

Você está consultando um outro ramal, para retornar a ligação anterior;

- telefone DC: tecle 0.

- telefone MF: tecle flash 0.

## RECHAMADAS

### Rechamada à Linha Ocupada

(Reserva de Linha)

Reserva de linha é uma facilidade que o PABX oferece quando você tenta acesso à linha externa e recebe tom de ocupado. Isto significa que no momento não há linha disponível. Você poderá solicitar a reserva da linha para uso posterior. Esta facilidade evita que você fique tentando acessar linha externa continuamente. O PABX fará esta tarefa por você.

Quando você programa a rechamada, tão logo a linha esteja livre para uso, o seu ramal será chamado com toque de campainha diferenciado (um toque longo seguido de um curto).

A utilização desta facilidade também poderá ser feita automaticamente, você deve definir quanto tempo o PABX deverá esperar antes de programa-la, veja item 2.20.2.

Como usar:

- depois de teclar o código de acesso a linha externa e receber tom de ocupado tecle # ou 5;

- aguarde tom de programação correta.

Se a rechamada automática estiver programada, espere que a facilidade será ativada automaticamente.

### Rechamada a Número Externo

Rechamada a número externo é uma facilidade que o PABX oferece quando:

- recebe tom de ocupado ao solicitar acesso à linha externa, isto é, a linha do PABX está ocupada; ou

- depois de teclar o número para ligação externa, recebe tom sinalizando que o número chamado está ocupado.

Em ambos os casos você poderá programar o PABX para que faça nova tentativa de acesso ao número desejado, automaticamente.

Como usar:

A linha do PABX está ocupada:

- após teclar o código para acesso à linha externa e receber tom de ocupado, tecle # ou 5, seguido do número externo.

O número chamado está ocupado:

- após efetuar o procedimento para chamada externa e receber tom de ocupado, tecle flash # .

(facilidade disponível somente para telefones MF)

Como cancelar:

- retire o fone do gancho e tecle 1 + #.

- aguarde tom de programação correta. .

(facilidade disponível somente para telefones MF)

Assim que o número programado estiver sendo chamado, o PABX irá gerar automaticamente uma chamada para o seu ramal.

Importante:

- para Rechamada a Número Externo o tempo e o número de tentativas são programáveis, veja 3.10.

### Rechamada a Ramal Ausente

Esta facilidade é muito útil, quando você liga para um ramal e este encontra-se ausente (a chamada não é atendida), a rechamada evita que você fique ligando continuamente, até conseguir contato.

Uma vez programada a rechamada a ramal ausente, depois que o ramal solicitado retirar o fone do gancho para qualquer operação, o PABX passa a monitorá-lo. Tão logo o ramal solicitado fique livre, o PABX automaticamente liga para o seu ramal. O toque da campainha será diferenciado (um toque longo seguido de um curto) para que você possa identificar que é uma rechamada sendo realizada.

Assim que você atender, o ramal solicitado anteriormente começará a ser chamado.

O PABX só realiza uma rechamada por vez, para cada ramal.

Como usar:

- você gerou uma chamada interna para um ramal e este não atende;

- sobre o tom de chamada, tecle # ou 5;

- aguarde tom de programação correta.

### Rechamada a Ramal Ocupado

Esta facilidade é muito útil quando você liga para um ramal e recebe tom de ocupado, a rechamada evita que você fique ligando continuamente até conseguir contato.

Uma vez programada a rechamada a ramal ocupado, depois que o ramal solicitado desocupar o PABX ligará automaticamente para o seu ramal. O toque da campainha será diferenciado (um toque longo seguido de um curto) para que você possa identificar que é uma rechamada sendo realizada.

Assim que você atender, o ramal solicitado anteriormente começará a ser chamado.

Esta facilidade poderá ser feita automaticamente, para isto você deve definir quanto tempo o PABX deverá esperar antes de programa-la , veja item 2.20.2.

O PABX só realiza uma rechamada por vez, para cada ramal.

Como usar:

- você gerou uma chamada interna para um ramal e este encontra-se ocupado;

- sobre o tom de ocupado, tecle # ou 5;

- aguarde tom de programação correta.

Se a rechamada automática estiver programada, espere que a facilidade será ativada automaticamente.

### Rechamada à Última Ligação Dirigida ao Seu Ramal

Esta facilidade possibilita a realização de uma chamada para o último número interno que ligou (transferiu ou consultou) para o seu ramal, inclusive para o ramal principal. Esta facilidade pode ser usada como “pega-trote”.

Como usar:

- tecle 57;

- aguarde, o ramal será chamado.

## CAPTURAS

Captura é uma facilidade que possibilita o atendimento pelo seu ramal de chamadas dirigidas a outros ramais que não foram atendidas, que estejam estacionadas ou retidas.

Com esta facilidade você poderá capturar chamadas externas e internas, com exceção de chamadas de despertador e rechamada.

A captura pode ser efetuada dentro de várias situações.

### Captura Geral

Você captura uma chamada que está tocando em qualquer ramal.

- tecle 55.

### Captura a Ramal Determinado

Você captura uma chamada de um ramal específico. Este tipo de captura poderá ser feita para um ramal que esteja tocando ou em espera sobre o ramal ocupado.

- tecle 5 + n.º do ramal.

### Captura de Grupo de Ramais

Você captura uma chamada externa de um ramal pertencente a um grupo de ramais.

- tecle 5 + n.º do grupo (61 a 64).

### Captura de Chamada Retida

Você captura uma chamada externa que foi atendida e depois colocada em retenção.

- tecle 569.

### Captura de Chamada Estacionada

Você captura uma chamada externa que foi atendida e depois colocada no estacionamento.

- tecle 565 a 567.

### Captura Chefe-Secretária

Você captura uma chamada que está tocando no ramal que faz parte do grupo chefe-secretária.

- tecle 54.

### Captura de Chamada da Fila do Ramal Principal (telefonista)

Você captura uma chamada que esteja na fila para ser atendida pelo ramal principal.

tecle 59.

## CONFERÊNCIAS

Conferência é a possibilidade de estabelecer conversação com mais de um ramal ou ligação externa ao mesmo tempo.

Esta facilidade deverá ser programada no ramal principal, veja como proceder no item 3.12.

Importante:

- durante a conferência são enviados bips a cada 30 segundos para indicação do estado de conferência;

- o ramal principal não poderá estabelecer conferência com chamadas que estão na fila para atendimento. O PABX oferece conferência entre: três ramais, dois ramais e uma ligação externa e um ramal e duas ligações externas.

### Conferência entre Três Ramais

Você está com uma ligação interna em andamento (com um ramal qualquer) e realiza uma consulta a outro ramal.

Como usar:

- telefone DC: tecle 7;

- telefone MF: tecle flash 7.

Como desfazer:

- telefone DC: tecle 0;

- telefone MF: tecle flash 0.

### Conferência entre Dois Ramais e Uma Ligação Externa

Você está numa ligação externa (que gerou ou atendeu) e realiza uma consulta a outro ramal.

Durante a consulta atendida:

Como usar:

- telefone DC: tecle 7;

- telefone MF: tecle flash 7.

Como desfazer:

- telefone DC: tecle 0.

- telefone MF: tecle flash 0.

### Conferência entre Um Ramal e Duas Ligações Externas

Você está numa ligação externa (que gerou ou atendeu) e deseja consultar outra pessoa num número externo para conferência.

Como usar:

- telefone DC: tecle 69 e coloque o fone no gancho (retém a ligação);

- retire o fone do gancho, tecle o código de acesso à linha externa e o n.º desejado;

- tecle 7 (entram em conferência).

- telefone MF: tecle flash 69 e coloque o fone no gancho (retém a ligação);

- retire o fone do gancho, tecle o código de acesso a linha externa e o n.º desejado;

- tecle flash 7 (entram em conferência).

Durante a conferência:

- telefone DC: tecle 6 para reter o último a entrar em conferência;

- telefone MF: tecle flash 6 para reter o último a entrar em conferência.

Como desfazer:

- telefone DC: tecle 0 para descartar o último a entrar em conferência;

- telefone MF: tecle flash 0 para descartar o último a entrar em conferência.

## PÊNDULO

Pêndulo

Pêndulo é o nome dado à facilidade que possibilita o atendimento de duas ligações externas ao mesmo tempo, ou seja, se você estiver numa chamada externa poderá deixá-la em espera para atender outra.

O recebimento de uma segunda chamada externa a ser atendida é sinalizado por “bips”.

Como usar:

Você está com uma chamada externa em andamento e recebe “bips” indicando uma segunda chamada a atender:

- telefone DC: tecle 5;

- telefone MF: tecle flash 5;

- para alternar a conversação entre as duas ligações repita o comando;

- para desligar uma ligação coloque o fone no gancho e aguarde o chamado da outra ligação.

### Consulta em Chamada Externa com Pêndulo

Esta facilidade permite a conversação entre uma ligação externa e um ramal que você tenha consultado (ou seja um ramal para o qual você ligou durante a ligação externa).

A comunicação entre a ligação externa e o ramal poderá ser alternada, ora falando com uma, ora falando com outra, sem que nenhuma delas precise ser desligada.

Como usar:

- durante a chamada externa você liga para um ramal para realizar uma consulta:

- telefone DC: tecle 5;

- telefone MF: tecle flash 5;

- para restabelecer a conversação com a pessoa da ligação externa, e assim sucessivamente para alternar a conversação entre a ligação externa e a interna, repita o procedimento acima.

### Atendimento de Chamada de Porteiro Durante uma Ligação

Esta facilidade permite o atendimento de uma chamada de porteiro mesmo que você esteja com uma ligação externa em andamento.

Neste caso, a chamada externa ficará aguardando (retida) enquanto você atende a chamada de porteiro.

Como usar:

- você está com uma chamada externa em andamento e recebe bips sinalizando uma chamada de porteiro:

- telefone DC: tecle 5;

- telefone MF: tecle flash 5. ou

- você está com uma chamada externa em andamento e percebe que o ramal atendedor do porteiro está recebendo uma chamada do porteiro:

- telefone DC: tecle 5;

- telefone MF: tecle flash 5;

- você captura a chamada de porteiro fazendo um pêndulo com a chamada externa.

Importante:

- a utilização desta facilidade é restrita ao ramal cuja categoria permita acesso ao porteiro, veja item 3.5.5.

FACILIDADES DIVERSAS

### Estacionamento de Chamada

Estacionar uma chamada externa é deixá-la num local apropriado (que chamamos de estacionamento) para que possa ser retirada (capturada) no momento oportuno pela pessoa a quem se destina. Deve-se avisar a existência de chamada a ser atendida e qual o número do estacionamento utilizado.

Como estacionar:

- depois de atender a chamada externa, para estacionar:

- telefone DC: tecle 6 + n.º do estacionamento (5 a 7);

- telefone mf: tecle flash + 6 + n.º do estacionamento (5 a 7);

- aguarde o tom de chamada;

- coloque o fone no gancho.

Como retirar do estacionamento:

- tecle 56 + n.º do estacionamento (5 a 7).

Importante:

- se uma chamada externa não for retirada do estacionamento durante um período de três minutos, ela retornará para o ramal que efetuou o estacionamento.

Exemplo: você atendeu uma chamada externa para alguém que não consegue localizar no momento. Você deseja estacionar a chamada no estacionamento 5 para que possa localizar a pessoa a quem a ligação se destina. Tecle 6 + 5 e desligue.

Para atender a ligação, retirando-a do estacionamento, deve-se teclar 56 + 5.

### Intercalação

A intercalação permite a você interromper uma ligação em andamento de outro ramal, independente do ramal que irá ser intercalado estar ocupado com uma chamada externa ou interna.

Se o ramal que efetuar a intercalação estiver com uma chamada externa poderá transferi-la para o ramal intercalado simplesmente desligando durante a intercalação.

Como usar:

- o ramal com o qual você deseja falar está ocupado;

- tecle 8 sobre tom de ocupado;

- o ramal solicitado receberá bips, indicando que será intercalado (quebra de sigilo na ligação);

- após 5 segundos, você poderá falar;

- durante a conversação todos os participantes recebem bips.

Como desfazer a intercalação:

- telefone DC: tecle 0;

- telefone MF: tecle flash + 0.

Exemplo: seu ramal é o 26, e fez uma ligação interna para o ramal 27 que está ocupado com uma ligação externa. Você não pode aguardar o ramal 27 desocupar, então para que você possa intercalar a chamada:

- tecle 8 sobre o tom de ocupado;

- o ramal 27 receberá bips sinalizando a interrupção da ligação, após 5 segundos você poderá conversar.

Importante:

- o ramal deve ter categoria permitindo a utilização desta facilidade, caso contrário não poderá executá-la, veja item 3.5.7;

- os ramais podem ser protegidos para que não sejam intercalados;

- recomenda-se o uso da intercalação somente para situações em que você não puder esperar pela liberação do ramal.

### Chamada de Emergência

A Chamada de Emergência é uma facilidade que possibilita a programação de algum tipo de dispositivo externo (campainha, alarme, etc.), ou ainda, de um ramal para efetuar chamadas internas ou externas automaticamente.

Para programar esta facilidade veja 3.24.

Como usar:

Você programou um ramal para realizar a ligação de emergência:

- basta retirar o fone do gancho do ramal programado para acionar a emergência, aguardar 7 segundos, que o PABX realizará automaticamente uma ligação para o ramal ou número externo programado como receptor da chamada de emergência. A conversação pode ser estabelecida assim que a ligação for atendida.

Você programou um dispositivo externo para acionar a emergência:

- no momento em que este dispositivo for acionado o PABX realizará, automaticamente, uma ligação para o ramal ou número externo programado como receptor da chamada de emergência;

- quando a chamada for atendida são emitidos bips durante um período de aproximadamente 60 segundos, que é o tempo de duração deste tipo de chamada.

Importante:

- para ramal ou dispositivo externo que executará a chamada de emergência.

Chamada para um número telefônico externo: se ao acionar o número externo de emergência a chamada não for completada (número ocupado, congestionamento de linha, etc.), o PABX fará até 30 tentativas.

Chamada para um número interno (ramal): se ao acionar o número interno de emergência de um ramal você receber tom de ocupado o PABX sinalizará esta chamada para o ramal de emergência enviando 10 bips seguido de uma pausa de 5 segundos. Esta seqüência acontecerá até que o ramal programado para receber a chamada de emergência desligue a chamada em andamento.

#### Cancelamento de Chamada Externa de Emergência em Execução

É possível o cancelamento das tentativas restantes de uma Chamada Externa de Emergência durante a sua execução.

Esta programação é feita somente pelo ramal principal (telefonista).

Como programar:

Cancela emergência externa:

- tecle 1197 + senha geral;

- aguarde tom de programação correta.

Importante:

- este comando cancela somente a chamada em andamento, sendo que a programação permanece inalterada.

### Monitoração de Ambiente

(Babyphone)

A facilidade de monitoração permite o acompanhamento de um ambiente através de um ramal. É muito utilizado para monitorar o quarto de crianças, idosos, doentes, deficientes e outras necessidades particulares que necessitem de acompanhamento.

Como programar:

Para telefone convencional:

- retire o fone do gancho do ramal que está no ambiente que você deseja monitorar;

- tecle 85;

- deixe o fone fora do gancho.

Para aparelho com função viva-voz:

- pressione a tecla que ativa a função viva-voz;

- tecle 85;

- você poderá além de escutar, conversar com quem está no ambiente monitorado.

Como usar:

- de qualquer ramal, tecle o n.º do ramal que está no ambiente sob monitoração; ou

- tecle 85;

- a partir deste momento você estará em contato com o ambiente.

Como desprogramar: você só precisa recolocar o fone do ramal que está no ambiente monitorado no gancho. Somente um ramal poderá ser programado como monitoração de ambiente de cada vez.

Importante:

- a partir do momento em que esta facilidade for programada num ramal, este ficará com uma espécie de “canal aberto” para todos os outros ramais;

- se qualquer outro ramal fizer uma ligação para o ambiente monitorado, não receberá tom de chamada e sim acesso direto à monitoração;

- o ramal principal e o ramal noturno não podem ser programados como monitoração de ambiente.

### Ramal Telemarketing

Esta facilidade tem como função habilitar o ramal para que não receba “bips” (aviso sonoro que antecede a intercalação) ao ser intercalado.

Como programar:

- tecle 158 + senha do ramal + 0 (para desabilitar);

- tecle 158 + senha do ramal + 1 (para habilitar);

- aguarde tom de programação correta.

Importante:

- para o funcionamento desta facilidade o ramal deverá estar habilitado para receber intercalação, veja item 3.5.7.

### Chama-me

Esta facilidade só poderá ser utilizada se o ramal para o qual você irá ligar for um Terminal Inteligente TI630.

Se ao realizar uma chamada você não for atendido, ou se o ramal estiver ocupado, poderá através desta facilidade deixar registrado no display do TI o número do seu ramal, informando ao seu usuário que você deseja entrar em contato.

Como usar:

- você ligou para um usuário de um Terminal Inteligente TI630 e não foi atendido ou estava ocupado, tecle 7;

- aparecerá no display do terminal a mensagem: “ligar urgente para ramal_ _ _".

- PROGRAMAÇÕES PARA OS RAMAIS

## DESVIOS DE CHAMADAS

Esta facilidade permite que as chamadas enviadas ao seu ramal sejam atendidas por outro ramal.

Você poderá programar o desvio para três diferentes situações:

### Desvio Sempre

Todas as chamadas dirigidas ao seu ramal serão desviadas diretamente para o ramal programado para recebê-las.

Como programar:

- tecle 143 + n.º do ramal;

- aguarde tom de programação correta.

Como desprogramar:

- tecle 143;

- aguarde tom de programação correta.

Importante:

- uma vez programada a facilidade Desvio sempre, seu ramal ficará com tom de discar interno com advertência (tom contínuo seguido de bips a cada segundo) e não receberá chamadas até que o Desvio Sempre seja desprogramado.

### Desvio Se Ocupado

Neste caso as chamadas dirigidas ao seu ramal somente serão desviadas se o seu ramal estiver ocupado.

O desvio se ocupado também pode ser programado para grupo de ramais (distribuidor e hierárquico).

Como programar:

- tecle 144 + n.º do ramal ou grupo;

- aguarde tom de programação correta.

Como desprogramar:

- tecle 144;

- aguarde tom de programação correta.

### Desvio Se Não Atende

Se o ramal não atender após um número de toques determinado, as chamadas serão desviadas. Você define no seu ramal o número de toques aceitáveis antes do desvio.

O desvio se não atende também pode ser programado para grupo de ramais (distribuidor e hierárquico).

Como programar:

- tecle 145 + número de toques (3 a 7) + n.º do ramal ou grupo;

- aguarde tom de programação correta.

Como desprogramar:

- tecle 145;

- aguarde tom de programação correta.

## AGENDAS

Agenda Coletiva

O PABX tem a disposição uma agenda coletiva que pode memorizar 30 números telefônicos de até 20 dígitos cada um. Estes números são identificados pela numeração de 60 a 89 que indica a posição em que são agendados.

A agenda coletiva está disponível para dois tipos de acesso diferenciados:

Agenda Geral: todos os ramais poderão ter acesso, mas os números telefônicos que poderão utilizar serão definidos pelo tipo de acesso externo (local, regional, DDD ou DDI) permitido ao ramal na programação Categoria de Acesso Externo.

Agenda Restrita: disponível somente para os ramais definidos na programação categoria de acesso a agenda de uso restrito.

Como usar:

- tecle 7 + (60 a 89) posição em que o n.º foi gravado na memória do seu PABX;

- após o recebimento do tom de linha externa;

- aguarde, após o recebimento do tom de linha externa o PABX executará a ligação automaticamente.

Se o tom de linha externa permanecer por mais de 3 segundos, não enviando o número agendado.

- telefone DC: tecle 1;

- telefone MF: tecle flash.

Importante:

- a programação dos números telefônicos na agenda coletiva é realizada no ramal principal, veja item 3.7.

### Agenda Individual

A agenda constitui uma maneira simplificada de realizar ligações.

Cada ramal do PABX possui uma agenda individual que pode memorizar 1 número telefônico de até 20 dígitos.

Como programar:

- tecle 171 + rota + número externo;

- aguarde tom de programação correta.

Como usar:

- tecle 71;

- aguarde, após o recebimento do tom de linha o PABX executará a ligação automaticamente.

Se o tom de linha externa permanecer por mais de 3 segundos, não enviando o número agendado.

- telefone DC: tecle 1;

- telefone MF: tecle flash.

Como desprogramar:

- tecle 171;

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: você deseja gravar o n.º telefônico 048 2819500 na agenda do seu ramal e quando for utilizado a ligação será feita pela a rota 2.

Tecle 171 + 2 + 0482819500.

Quando desejar ligar para o número agendado.

Tecle 71.

### Memória do Último Número Externo Discado

Esta facilidade permite refazer a última ligação feita pelo seu ramal sem precisar teclar os números novamente.

Como usar:

- tecle # ou 70;

- após o recebimento de tom de linha externa:

- aguarde, pois o PABX executará a chamada automaticamente.

Se o tom de linha externa permanecer por mais de 3 segundos não enviando o n.º automaticamente;

- telefone DC: tecle 1;

- telefone MF: tecle flash.

## DESPERTADOR

O PABX oferece a facilidade despertador com diferentes aplicações para os ramais. Cada ramal só poderá usufruir de uma programação para despertar por vez. Caso seja necessário mudar a programação, deve-se cancelar a programação anterior.

Há quatro tipo de programações para o despertador:

- despertar no próximo horário;

- despertar diariamente no mesmo horário;

- despertar periodicamente;

- despertar somente em dias úteis.

Como programar:

### Para Despertar no Próximo Horário

- tecle 1341 + horário (hora e minuto);

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: você tem um compromisso às 13:30 e gostaria de programar o despertador para não esquece-lo. Tecle 1341 + 1330.

### Para Despertar Diariamente no mesmo Horário

- tecle 1347 + horário (hora e minuto);

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: você quer que o despertador desperte todos os dias às 18:00. Tecle 1347 + 1800.

### Para Despertar Periodicamente

O período tem início no momento em que a programação é efetuada.:

- tecle 1349 + período;

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: você está tomando um medicamento de seis em seis horas e deseja programar o ramal para despertar neste intervalo de tempo, considerando que a programação será realizada às 08:00 horas. Tecle 1349 + 0600.

O despertador tocará às 14:00, 20:00, 02:00, 08:00 horas e assim por diante.

### Para Despertar Somente em Dias Úteis

- tecle 1345 + horário;

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: você deve acordar de segunda a sexta às 07:30 horas e quer programar o ramal para despertá-lo neste horário. Tecle 1345 + 0730.

### Para Desprogramar Qualquer Tipo de Despertador

- tecle 1340;

- aguarde tom de programação correta.

Importante:

- para preenchimento do campo horário você deverá sempre utilizar dois dígitos para hora e minuto, sendo que a hora deverá ter um valor numérico de 00 a 23 e os minutos de 00 a 59.

Orientações para preenchimento do campo horário ou período:

0200 período de duas em duas horas;

1700 para cinco horas da tarde;

2220 para dez horas e vinte minutos da noite;

- se o ramal já tiver umas das opções de Despertador programada não aceitará outra programação até que a anterior seja cancelada.

### Despertador Programado pelo Ramal Principal (telefonista)

O ramal principal poderá através desta facilidade programar o serviço de despertador para qualquer ramal do PABX.

Esta programação é feita somente pelo ramal principal (telefonista).

Como programar:

Para Despertar Próximo Horário:

- tecle 1341 + horário + n.º do ramal (horário - hora e minuto);

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: você tem um compromisso às 13:30, tem o ramal 23 e gostaria de programar o despertador para não esquece-lo. Tecle 1341 + 1330 + 23.

Para Despertar Diariamente no mesmo Horário:

- tecle 1347 + horário + n.º do ramal (horário - hora e minuto);

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: você quer que o despertador desperte todos os dias às 18:00 para o ramal 25. Tecle 1347 + 1800 + 25.

Para Despertar em Periodicamente:

O período tem início no momento em que a programação é efetuada.

- tecle 1349 + período + n.º do ramal;

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: você está tomando uma medicação de seis em seis horas e deseja programar o ramal 24 para despertar neste intervalo de tempo, considerando que a programação será realizada às 08:00 horas. Tecle 1349 + 0600 + 24.

O despertador tocará às 14:00, 20:00, 02:00, 08:00 horas e assim por diante.

Para Despertar Somente em Dias Úteis:

- tecle 1345 + horário + n.º do ramal (horário - hora e minuto);

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: você deve acordar de segunda a sexta às 07:30 e quer programar o ramal 27 para despertá-lo neste horário. Tecle 1345 + 0730 + 27.

Como Desprogramar Qualquer Tipo de Despertador:

- tecle 1340 + n.º do ramal;

- aguarde tom de programação correta.

Importante:

- para preenchimento do campo horário você deverá sempre utilizar dois dígitos para hora e minuto, sendo que a hora deverá ter um valor numérico de 00 a 23 e os minutos de 00 a 59.

Orientações para preenchimento do campo horário ou período:

0200 período de duas em duas horas;

1700 para cinco horas da tarde;

2220 para dez horas e vinte minutos da noite.

- se o ramal já tiver uma das opções de Despertador programada não aceitará outra programação até que a anterior seja cancelada;

## SENHA DO RAMAL

A senha do ramal é um número composto de dois a quatro dígitos, escolhido por você. É um código exclusivo do seu ramal, necessário para a realização de algumas operações tais como: siga-me, cadeado, não perturbe e chamada autorizada com senha.

Como programar:

- tecle 10 + n.º da senha do ramal por duas vezes;

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: você deseja programar o n.º 31 como senha do seu ramal. Tecle 10 + 31 + 31.

Como alterar:

- tecle 10 + nova senha + senha atual do ramal;

(tecle o novo n.º da senha seguido do n.º atual que será substituído);

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: você deseja alterar a senha do seu ramal de 31 para 97. Tecle 10 + 97 + 31.

## SENHA PARA CÓDIGO PARTICULAR

É necessário definir uma senha particular para que você possa realizar ligações externas usando o código particular (ver item 2.2.6). Quando esta programação for realizada o código particular para o seu ramal já deve ter sido definido, pois ele é necessário nesta programação (veja item 3.18) .

Como programar:

- tecle 167 + código particular (00 a 39) + senha particular (4 dígitos);

- aguarde tom de programação correta.

Importante:

- Para alterar a senha particular deve-se cancelar o código particular de ramal e gravá-lo novamente, feito isso poderá ser programada a senha particular, ver item 3.18.

## SIGA-ME

Esta facilidade possibilita que sejam enviadas todas as chamadas dirigidas ao seu ramal, para qualquer outro ramal a sua escolha.

Esta programação deverá ser executada no ramal que irá receber as chamadas.

Como programar:

- tecle 147 no ramal que irá receber as chamadas + senha e n.º do seu ramal;

- aguarde tom de programação correta.

Como desprogramar:

- tecle 143 no seu ramal;

- aguarde tom de programação correta.

Importante:

- uma vez programada a facilidade Siga-me, seu ramal ficará com tom de discar interno com advertência (tom contínuo seguido de bips a cada segundo) e não receberá chamadas até que o Siga-me seja desprogramado.

## CADEADO

Esta facilidade permite bloquear o ramal para que não possa gerar chamadas externas de acordo com a categoria escolhida.

Só é permitida a programação do cadeado se a senha do ramal tiver sido programada, pois ela é necessária para o cancelamento da facilidade.

Categoria:

1   bloqueia o ramal para ligações internacionais (DDI);

2   bloqueia o ramal para ligações interurbanas (DDD) e internacionais (DDI);

3   bloqueia o ramal para ligações regionais, interurbanas (DDD) e internacionais (DDI);

4   bloqueio total.

Como programar:

- tecle 151 + categoria;

- aguarde tom de programação correta.

Como desprogramar:

- tecle 151 seguido da senha do ramal (para liberar o ramal);

- aguarde tom de programação correta.

Importante:

- o ramal com a facilidade cadeado programada receberá tom de discar interno com advertência (tom contínuo seguido de bips a cada segundo).

- se o ramal já tiver uma das categorias de Cadeado programada não aceitará outra programação até que a anterior seja cancelada.

### Cadeado Programado pelo Ramal Principal (telefonista)

Esta facilidade permite ao ramal principal bloquear ramais para que não possam efetuar chamadas externas de acordo com a categoria escolhida.

Esta programação é feita somente pelo ramal principal (telefonista).

Categoria:

1   bloqueia o ramal para ligações internacionais (DDI);

2   bloqueia o ramal para ligações interurbanas (DDD) e internacionais (DDI);

3   bloqueia o ramal para ligações regionais, interurbanas (DDD) e internacionais (DDI);

4   bloqueio total.

Como programar:

- tecle 150 + categoria + n.º do ramal;

- aguarde tom de programação correta.

Como cancelar:

- tecle 1500 + n.º do ramal;

- aguarde tom de programação correta.

Importante:

- se o ramal já tiver uma das categorias de Cadeado programada não aceitará outra programação até que a anterior seja cancelada.

## NÃO PERTURBE

Esta facilidade permite bloquear a recepção de chamadas dirigidas ao seu ramal. Uma vez programado, seu ramal não receberá mais chamadas, podendo apenas realizá-las.

Como programar:

- tecle 152 + senha do ramal;

- aguarde tom de programação correta.

Como desprogramar:

- tecle 152;

- aguarde tom de programação correta.

Importante:

- mesmo com a facilidade não perturbe programada as facilidades de despertador e rechamada continuam funcionando normalmente;

- o ramal com a facilidade Não Perturbe programada receberá tom de discar interno com advertência (tom contínuo seguido de bips a cada segundo).

## TOQUE GERAL

Esta facilidade possibilita habilitar mais de um ramal para que receba toque de campainha de uma única chamada. É utilizado para o recebimento de chamadas do porteiro ou para o transbordo.

O toque geral é recebido de forma seqüencial pelos ramais habilitados e qualquer um deles poderá atender a chamada.

Como programar:

- tecle 181 no ramal que irá receber toque geral;

- aguarde tom de programação correta.

Como desprogramar:

- tecle 180 no ramal que você não quer mais que receba toque geral;

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: você deseja habilitar os ramais 23, 24 e 27 para que todos recebam toque de campainha de uma mesma chamada de transbordo.

Tecle 181 no ramal 23;

Tecle 181 no ramal 24;

Tecle 181 no ramal 27.

Prog. de fábrica: os cinco primeiros ramais saem de fábrica habilitados.

## HOT LINES

Hot Line Externa

A facilidade hot line externa permite que você tenha acesso direto à linha externa (central pública) logo após a retirada do fone do gancho sem precisar teclar nenhum código para acesso à linha externa.

Esta facilidade poderá ser aplicada de duas formas: com ou sem retardo.

Observação: a facilidade Hot Line Interna ou Externa não poderá ser para um ramal que esteja programada como ramal de emergência.

#### Sem Retardo

Hot Line Externa Sem Retardo se caracteriza da seguinte maneira: após retirar o fone do gancho o PABX executa, imediatamente, o acesso a linha externa. Neste caso, o ramal fica impossibilitado de realizar ligações internas.

Como programar:

- tecle 1420 + n.º da rota (0, 1 ou 2);

- aguarde tom de programação correta.

Como usar: basta retirar o fone do gancho para que o PABX execute a facilidade.

Como desprogramar: a facilidade hot line sem retardo só poderá ser cancelada através do ramal principal, veja item 3.11.7.

#### Com Retardo

Hot Line Externa Com Retardo se caracteriza da seguinte maneira: após retirar o fone do gancho, você tem 7 segundos antes que o PABX acesse automaticamente a linha externa.

Isto não inviabiliza a utilização normal do seu ramal, pois qualquer operação poderá ser iniciada durante os 7 segundos.

Como programar:

- tecle 1421 + n.º da rota (0, 1 ou 2);

- aguarde tom de programação correta.

Como usar: basta retirar o fone do gancho para que o PABX execute a facilidade.

Como desprogramar:

- tecle 142;

- aguarde tom de programação correta.

### Hot Line Interna

A facilidade hot line interna permite que você tenha acesso direto a um determinado ramal logo após retirar o fone do gancho sem a necessidade de teclar o número do mesmo, esta facilidade poderá ser aplicada de duas formas: com ou sem retardo.

#### Sem Retardo

Hot Line Interna Sem Retardo se caracteriza da seguinte maneira: após retirar o fone do gancho o PABX executa, imediatamente, o acesso ao ramal programado. Neste caso o ramal fica impossibilitado de efetuar outro tipo de chamada.

Como programar:

- tecle 1420 + n.º do ramal;

- aguarde tom de programação correta.

Como usar: basta retirar o fone do gancho para que o PABX execute a facilidade.

Como desprogramar: a facilidade hot line sem retardo uma vez programada só poderá ser cancelada através do ramal principal, veja 3.11.

#### Com Retardo

Hot Line Interna Com Retardo se caracteriza da seguinte maneira: após retirar o fone do gancho você tem 7 segundos antes que o PABX acesse automaticamente o ramal programado. Isto não inviabiliza a utilização normal do seu ramal, pois qualquer operação poderá ser iniciada durante os 7 segundos.

Como programar:

- tecle 1421 + n.º do ramal;

- aguarde tom de programação correta.

Como usar: basta retirar o fone do gancho para que o PABX execute a facilidade.

Como desprogramar:

- tecle 142;

- aguarde tom de programação correta.

## TEMPORIZAÇÕES

### Tempo de Chamada Retida

Através desta facilidade você determina o tempo em que uma chamada externa ficará na retenção antes de retornar para o seu ramal. A definição deste tempo é para que todas as chamadas colocadas na retenção pelo seu ramal fiquem neste estado o tempo que você achar conveniente.

Como programar:

- tecle 162 + tempo para retorno (10 a 90 segundos);

- aguarde tom de programação correta.

Prog. de fábrica: 15 segundos.

### Tempo para Rechamada Automática à Linha e Ramal

Através desta facilidade você determina o tempo em que o ramal irá esperar, antes de realizar automaticamente uma rechamada para linha ou ramal ocupado.

Como programar:

- tecle 163 + tempo (3 a 6 segundos - para ramal);

- tecle 164 + tempo (3 a 6 segundos - para linha);

- aguarde tom de programação correta.

Como desprogramar:

- tecle 1637 (para ramal);

- tecle 1647 (para linha);

- aguarde tom de programação correta.

Prog. de fábrica: 3 segundos para rechamada automática à linha.

### Tempo de Flash no Ramal

Com esta programação você pode determinar o tempo máximo de duração do flash a ser considerado para o seu ramal quando utiliza aparelho telefônico multifreqüencial (tom). Este tempo poderá ser de 200 a 900 milissegundos.

Como programar:

- tecle 165 + tempo de flash

2 (200 mseg.) a 9 (900 mseg).

Importante:

- após decorrido este tempo, o ramal ficará liberado para nova ligação, pois o PABX entenderá como desligamento de chamada.

Prog. de fábrica: 400 milissegundos.

## SERVIÇO NOTURNO

O modo de operação noturno é aquele onde o atendimento das chamadas recebidas passa a ser feito somente pelo ramal ou grupo definido como noturno.

Esta programação é para os períodos em que você não queira que o atendimento seja feito pelo ramal principal (o atendedor habitual).

Esta programação é feita somente pelo ramal principal (telefonista).

Como programar:

- tecle 113;

- aguarde tom de programação correta.

- Como desprogramar:

- tecle 114;

- aguarde tom de programação correta.

Importante:

- uma vez programado o modo noturno, os ramais assumem suas categorias de noturno anteriormente definidas;

- quando o modo noturno for desprogramado, as chamadas serão novamente atendidas pelo ramal principal normal e os ramais voltam a assumir suas categorias normais de operação;

- a denominação desta facilidade como Noturno, origina-se do grande aplicativo para o período noturno; isto não inibe o uso da facilidade para qualquer outro período.

- CAPÍTULO III - PROGRAMANDO O PABX

A programação geral do PABX está descrita neste capítulo e só poderá ser realizada no ramal principal após o comando de entrada para programação geral.

O ramal principal está na posição física 00 e está programado de fábrica como ramal 20. A numeração do ramal principal poderá ser alterada, mas a posição física deverá ser sempre 00, obrigatoriamente.

# PROGRAMAÇÕES

## COMANDO PARA ENTRAR EM PROGRAMAÇÃO GERAL

- no ramal principal (programador);

- tecle 12 + senha geral (123 é a senha programada de fábrica);

- uma vez em programação fique atento para teclar os códigos corretamente, caso contrário o PABX não aceitará a programação;

- poderá ser feita uma nova programação, enquanto o ramal estiver recebendo qualquer um dos tons:

- TPP  - Tom de Pronto para Programar: tom contínuo com intervalos rápidos, similar ao tom de linha interna;

- TPC  - Tom de Programação Correta: seqüência de bips lentos, similar ao tom que você recebe quando aguarda uma chamada;

- TPI   -  Tom de Programação Incorreta: seqüência de bips rápidos;

- para sair do estado de programação geral, você deve colocar o fone do ramal principal no gancho.

Observação: toda programação traz o comando correspondente e em seguida a orientação para aguardar o  tom  de  programação  correta  .  Caso  queira  abreviar  o  tempo  para  receber  o  TPC  você poderá teclar .

## ALTERAÇÃO DA SENHA GERAL

Com esta programação você poderá alterar a senha geral do PABX sempre que achar necessário. Esta nova senha poderá ser

composta por qualquer número a sua escolha, entretanto, deverá ser obedecido o limite máximo de três dígitos.

Como programar:

- tecle 32 + senha geral + nova senha;

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: você acabou de adquirir o seu PABX e deseja alterar a senha geral para 222, tecle 32 + 123 + 222.

Importante:

- quando a senha geral é modificada, automaticamente é liberado o acesso para Programação Remota.

Prog. de fábrica: senha geral 123.

## CALENDÁRIO

O PABX dispõe de um calendário onde deve-se registrar data e horário completos. Esta programação vem ao encontro de algumas facilidades que para serem executadas necessitam desta informação atualizada no equipamento, como despertador e bilhetagem por exemplo.

Como programar data:

- tecle 1 + data + dia da semana;

- aguarde tom de programação correta.

O dia da semana deve ser programado com apenas 1 (um) algarismo, obedecendo a seguinte numeração:

1 domingo - 2 segunda - 3 terça - 4 quarta - 5 quinta - 6 sexta - 7 sábado.

Como programar horário:

- tecle 14 + horário;

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: para o dia 4 de junho de 1996 - terça-feira, tecle 1+ 040696 + 3 e para sete horas e quinze minutos, tecle 14 + 071500.

Importante:

- data (dia, mês, ano) e horário (hora, minuto e segundo) devem sempre ser programados com 2 (dois) algarismos.

Prog. de fábrica: dia 18.08.97 - 15:00 horas - segunda-feira.

## PLANO DE NUMERAÇÃO

Esta programação que chamamos de plano de numeração é uma tabela que associa o número de cada ramal com a sua posição física (local no PABX de onde sai o par de fios que vai para o ramal). A posição física é inflexível enquanto que a numeração dos ramais varia conforme a necessidade.

A numeração dos ramais pode ser de 20 a 27 ou de 2... (0 a 999).

Posição Física: 00 a 07.

Como programar:

- tecle 51 + posição + n.º do ramal;

- aguarde tom de programação correta.

Como cancelar:

- tecle 51 + 99;

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: você é proprietário de um hotel e quer que o número do ramal coincida com o número do quarto. Para o quarto 10 onde foi ligado o par de fios da posição física 01, o número do ramal será 21 e assim para os demais quartos. Tecle 51 + 01 + 21.

Importante:

- antes da programação de um número já existente você deverá alterá-lo seguindo o procedimento de como programar para que possa ser usado para outro ramal.

Prog. de fábrica: posição física 00 a 07 e numeração dos ramais 20 a 27.

## CATEGORIAS PARA OS RAMAIS

Através das programações de Categoria define-se o acesso dos ramais tanto para serviços internos como externos.

As categorias geralmente são definidas tendo como base a necessidade operacional do ramal.

Como o PABX pode funcionar em dois modos (normal e noturno) quando for definida a categoria para os ramais o modo de atendimento também poderá ser considerado, isto é, pode-se programar para o mesmo ramal uma categoria para quando estiver operando no modo de atendimento normal e outra para o modo de atendimento noturno, ou ainda, uma mesma categoria para os dois modos de atendimento.

Quanto à categoria dos ramais poderá ser definido:

- categoria para ligação externa;

- categoria para ligação externa pela rota especial;

- categoria de para ligação externa pela rota 0 ou sub-rota 0;

- categoria de acesso à atuação externa;

- categoria de acesso à agenda coletiva e proteção de dados para o ramal;

- categoria de acesso à intercalação;

- categoria de acesso a porteiro.

A seguir veja as programações para cada tipo de categoria.

### Categoria para Ligação Externa

Esta programação define o tipo de ligação externa (acesso) que o ramal poderá fazer.

Categoria:

- Ramal faz ligações internas, externas locais, Regionais, DDD, DDI e pode receber ligações externas;

- Ramal faz ligações internas, externas locais, Regionais, DDD e pode receber ligações externas;

- Ramal faz ligações internas, externas locais Regionais  e pode receber ligações externas;

- Ramal faz ligações internas, externas locais e pode receber ligações externas;

- Ramal faz ligações internas e pode receber ligações externas;

- Ramal só faz ligações internas;

- Ramal não faz ligações internas mas pode receber ligações externas.

Como programar:

- tecle 351 + categoria + n.º do ramal (para o período diurno);

- tecle 361 + categoria + n.º do ramal (para o período noturno);

- tecle 371 + categoria + n.º do ramal (para os períodos diurno e noturno);

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: o número do seu ramal é 21 e suas atividades exigem contatos telefônicos internacionais, para tanto seu ramal deve ter categoria que permita realizar e receber ligações DDI, durante às 24 horas do dia. Tecle 371 + 1 + 21.

Prog. de fábrica: ramais com categoria 2 para diurno e noturno.

### Categoria para Ligação Externa pela Rota Especial

Esta programação define se o ramal poderá fazer ligação externa usando a rota especial.

Categoria:

- Ramal não tem acesso às rotas 1 e 2;

- Ramal tem acesso à rota 1;

- Ramal tem acesso à rota 2;

- Ramal tem acesso às rotas 1 e 2.

Como programar:

- tecle 353 + categoria + n.º do ramal (para o período diurno);

- tecle 363 + categoria + n.º do ramal (para o período noturno);

- tecle 373 + categoria + n.º do ramal (para os períodos diurno e noturno);

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo:  para  programar  o  ramal  23 para ter acesso a rota 1 nos períodos diurno e noturno. Tecle 373 + 1 + 23.

Prog. de fábrica: ramais não têm acesso as rotas especiais diurno e noturno.

### Categoria para Ligação Externa pela Rota 0 ou Sub-Rota 0

Esta programação define se o ramal utilizará a rota 0 ou uma sub-rota para fazer ligação externa.  O acesso a sub-rota é permitido para os ramais que tem categoria para fazer ligações externas pela rota especial, desta forma poderão acessar a sub-rota pelo código 0.

Cada ramal só poderá ter uma rota especial programada como sub-rota. Quando for programado o acesso a sub-rota para um ramal, automaticamente o acesso à rota 0 deste ramal será cancelada.

Como programar acesso para a rota 0:

- tecle 3520 + n.º do ramal (para o período diurno);

- tecle 3620 + n.º do ramal (para o período noturno);

- tecle 3720 + n.º do ramal (para os períodos diurno e noturno);

- aguarde tom de programação correta.

Como programar acesso p/ sub-rota:

Rotas 1 e 2.

- tecle 352 + rota + n.º do ramal (para o período diurno);

- tecle 362 + rota + n.º do ramal (para o período noturno);

- tecle 372 + rota + n.º do ramal (para os períodos diurno e noturno);

- aguarde tom de programação correta.

Como cancelar acesso à rota 0 e sub-rota 0:

- tecle 3528 + n.º do ramal (para o período diurno);

- tecle 3628 + n.º do ramal (para o período noturno);

- tecle 3728 + n.º do ramal (para os períodos diurno e noturno);

- aguarde tom ou mensagem de programação correta.

Prog. de fábrica: acesso para rota 0, diurno e noturno.

### Categoria de Acesso à Atuação Externa

Esta programação define se o ramal tem ou não acesso à atuação externa.

Categoria:

- Ramal não tem acesso à atuação externa;

- Ramal tem acesso à atuação externa.

Como programar:

- tecle 357 + categoria + n.º do ramal (para o período diurno);

- tecle 367 + categoria + n.º do ramal (para o período noturno);

- tecle 377 + categoria + n.º do ramal (para os períodos diurno e noturno);

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: você quer programar o ramal 23 para que tenha acesso à atuação externa durante às 24 horas do dia. Tecle 377 + 1 + 23.

Prog. de fábrica: ramais não têm acesso a atuação externa  diurno e noturno.

### Categoria de Acesso ao Porteiro

Esta programação define se o ramal tem ou não acesso ao porteiro.

Categoria:

- ramal não tem acesso ao porteiro;

- ramal tem acesso ao porteiro.

Como programar:

- tecle 358 + categoria + n.º do ramal (para o período diurno);

- tecle 368 + categoria + n.º do ramal (para o período noturno);

- tecle 378 + categoria + n.º do ramal (para os períodos diurno e noturno);

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: você quer programar o acesso do ramal 25 ao porteiro somente para o período noturno. Tecle 368 + 1 + 25.

Prog. de fábrica: ramais não têm acesso ao porteiro diurno e noturno.

### Categoria de Acesso à Agenda de Uso Restrito

Esta programação visa capacitar o ramal para que possa usar a Agenda Coletiva de Uso Restrito, independente da categoria para ligação externa que ele possua (local, regional, DDD ou DDI).

Por exemplo, seu ramal tem categoria somente para ligações locais, mas pode estar categorizado a acessar um número interurbano, via agenda coletiva de uso restrito.

#### Proteção de Dados para Ramal

Existem certos ramais, que enquanto operam não podem receber interferência. Geralmente são ramais que possuem algum tipo de transmissor de dados, como fax, modem, etc.

Para estes ramais há a proteção de dados, uma programação que impede que recebam interferências.

As categorias abaixo relacionadas dizem respeito a Categoria de Acesso à Agenda de Uso Restrito e a Proteção de Dados para o ramal que serão programadas com um único comando.

Categoria:

- Ramal não tem acesso à agenda de uso restrito e não tem proteção de dados;

- Ramal não tem acesso à agenda de uso restrito e tem proteção de dados;

- Ramal tem acesso à agenda de uso restrito e não tem proteção de dados;

- Ramal tem acesso à agenda de uso restrito e tem proteção de dados.

Como programar:

- tecle 379 + categoria + n.º do ramal (para os períodos diurno e noturno);

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: o ramal 21 não pode ter interferência por ter uma placa de fax modem e precisa ter acesso a agenda coletiva. Tecle 379 + 3 + 21.

Prog. de fábrica: ramais não têm acesso à agenda coletivo de uso restrito e não têm proteção de dados para diurno e noturno.

### Categoria de Acesso à Intercalação

Esta programação permite que um ramal possa fazer ou receber intercalação, que é a possibilidade de falar com um ramal mesmo que ele esteja ocupado.

Esta facilidade é bastante útil para ramais que precisam se comunicar com urgência, não podendo aguardar que o outro ramal desocupe.

Categoria:

- ramal não intercala e pode ser intercalado;

- ramal intercala e pode ser intercalado;

- ramal não intercala e não pode ser intercalado;

- ramal intercala e não pode ser intercalado.

Como programar:

- tecle 356 + categoria + n.º do ramal (para o período diurno);

- tecle 366 + categoria + n.º do ramal (para o período noturno);

- tecle 376 + categoria + n.º do ramal (para os períodos noturno e diurno);

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: você deseja que o ramal 22 possa intercalar mas não seja intercalado durante o período diurno. Tecle 356 + 3 + 22.

Prog. de fábrica: ramais não intercalam e podem ser intercalados.

## LINHAS

### Configuração das Linhas

Esta programação visa a caracterização da linha do seu PABX, definindo:

- tipo de sinalização (decádica ou multifreqüencial);

- tipo de ligação (pode originar ou receber chamadas);

- bloqueada (não efetua nem recebe chamadas).

Linha: 1, 2, ou 9 para programar todas as linhas. - Rota: 0 a 2.

Como programar:

- tecle 31 + linha + rota + 1 (para originar ligações no modo decádico);

- aguarde tom de programação correta.

- tecle 31 + linha + rota + 2 (para originar ligações no modo multifreqüencial);

- aguarde tom de programação correta.

- tecle 31 + linha + rota + 3 (para receber ligações);

- aguarde tom de programação correta.

- tecle 31 + linha + rota + 4 (para receber e originar ligações no modo decádico);

- aguarde tom de programação correta.

- tecle 31 + linha + rota + 5 (para receber e originar ligações no modo multifreqüencial);

- aguarde tom de programação correta.

- tecle 31 + linha +  9 (para transformar a linha em enlace interno);

- aguarde tom de programação correta.

- tecle 31 + linha + rota + 0 (para bloquear a linha - não origina nem recebe ligações);

- aguarde tom de programação correta.

Importante:

- após bloquear a linha, para reabilitá-la é preciso fazer a programação novamente definindo o tipo da linha que está sendo habilitada. No caso da linha aceitar discagem decádica e multifreqüencial o juntor deve ser programado como multifreqüencial.

Exemplo: você deseja programar a linha 1 como rota 0 para receber e originar ligações no modo multifreqüencial. Tecle 31 + 1 + 0 + 5.

Prog. de fábrica: linhas no modo de sinalização decádico para receber e originar ligações, como rota 0.

### Atendedor da Linha

Com esta programação você define qual ramal ou grupo de ramais será determinado como atendedor da linha.

Linha: 1, 2 ou 9 para programar todas as linhas. - N.º do grupo: 61 a 64.

Como programar:

- tecle 4 + linha + 1 + n.º do ramal (para ramal);

- tecle 4 + linha + 1 + n.º do grupo (para grupo);

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: para que todas as ligações recebidas pelo PABX sejam atendidas pelo ramal 23, definindo-o como ramal principal (atendedor) das linhas. Tecle 4 + 9 + 1 + 23.

Prog. de fábrica: ramal 20.

### Atendedor de Noturno

Você poderá programar ramal ou grupo de ramais para atendimento das chamadas quando o PABX estiver operando no modo de atendimento noturno.

Linha: 1, 2 ou 9 para programar todas as linhas. - N.º do grupo: 61 a 64.

Como programar:

- tecle 4 + linha + 3 + n.º do ramal (para ramal);

- tecle 4 + linha + 3 + n.º do grupo (para grupo);

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: se você deseja programar o ramal 22 para atender as chamadas recebidas pelas linhas 1 e 2 durante a operação em modo noturno. Tecle 4 + 9 + 3 + 22.

Prog. de fábrica: ramal 21.

### Atendedor de Transbordo

Com esta programação você determina um ramal ou grupo de ramais alternativos para atendimento das chamadas externas recebidas caso não sejam atendidas pelo ramal atendedor da linha ou noturno. A ligação passará a tocar neste outro ramal ou grupo de ramais depois de transcorrido o tempo de transbordo programado.

Caso não queira definir um atendedor alternativo, escolha no procedimento a opção: sem atendedor para transbordo. Neste caso, após esgotar o tempo para transbordo a ligação externa recebida será derrubada.

Linha: 1 , 2 ou 9 para programar todas as linhas. - N.º do grupo: 61 a 64.

Como programar:

- tecle 4 + linha + 2 + n.º do ramal (para ramal determinado);

- tecle 4 + linha + 2 + n.º do grupo (para grupo);

- tecle 4 + linha + 260 (para toque geral);

- tecle 4 + linha + 2 (sem atendedor para transbordo)

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: você deseja programar o ramal 23 como atendedor de transbordo para a linha 1. Tecle 4 + 1 + 2 + 23.

Importante:

- caso seja escolhida a programação sem atendedor de transbordo, se o ramal principal estiver em programação e receber uma chamada esta será desviada para o atendedor noturno. Quando esta programação for feita deve-se garantir a programação de um atendedor da linha válido e um tempo de transbordo diferente de 0 (zero). Caso contrário, as ligações externas recebidas serão derrubadas.

Prog. de fábrica: ramal 21.

### Tempo para Transbordo

Com esta programação você determina o tempo que uma chamada tocará no ramal atendedor da linha ou noturno (ramal ou grupo) antes de efetuar o transbordo (que também pode ser para um ramal ou grupo).

Linha: 1, 2 ou 9 para programar todas as linhas.

Como programar:

- tecle 4 + linha + 4 + tempo (00 a 80 segundos);

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: se quiser que todas as ligações recebidas pelas linhas toquem 70 segundos no ramal atendedor da linha antes de transbordarem. Tecle 4 + 9 + 4 + 70.

Prog. de fábrica: 35 segundos.

### Transbordo para Período Noturno

Com esta facilidade você define se as ligações deverão transbordar ou não enquanto o PABX estiver operando no modo de atendimento noturno.

Linha: 1 , 2 ou 9 para programar todas as linhas

Como programar:

- tecle 4 + linha + 870 (desativa transbordo para período noturno);

- tecle 4 + linha + 871 (ativa transbordo para período noturno);

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: para que não haja transbordo das ligações recebidas pelas linhas 1 e 2 durante o período em que o PABX estiver operando no modo de atendimento noturno. Tecle 4 + 9 + 870.

Prog. de fábrica: transbordo ativado para o período noturno.

### Recebimento de Ligações a Cobrar

Com esta programação você poderá liberar ou bloquear o PABX para o recebimento de ligações a cobrar, para os períodos de atendimento no modo normal ou noturno.

Linha: 1, 2 ou 9 para programar todas as linhas.

Como programar a liberação de ligações a cobrar:

- tecle 4 + linha + 820 (para o período diurno);

- tecle 4 + linha + 830 (para o período noturno);

- aguarde tom de programação correta.

Como programar o bloqueio de ligações a cobrar:

- tecle 4 + linha + 821 (para período diurno);

- tecle 4 + linha + 831 (para o período noturno);

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: você deseja que o PABX esteja bloqueado para o recebimento de ligações a cobrar durante o período em que estiver operando no modo de atendimento noturno. Tecle 4 + 9 + 831.

Prog. de fábrica: DDC diurno e noturno liberados.

### Análise de Cifras/Número de Dígitos Locais

Esta programação permite que o PABX analise ou não o número de dígitos teclados para a realização de uma chamada externa segundo o seu tipo, que pode ser:

DDI (discagem direta internacional) - 20 algarismos.

DDD (discagem direta à distância) - 13 algarismos.

DDC (discagem direta a cobrar) - 14 algarismos.

Linha: 1 e 2 ou 9 para programar todas as linhas.

Como programar:

- tecle 4 + linha + 90 + 8 (não faz análise);

- tecle 4 + linha + 91 + n.º de dígitos locais 7, 8 ou 9 (faz análise);

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: o PABX está ligado como subsistema de outro PABX e necessita a liberação do número de dígitos. Tecle 4 + 9 + 908.

Importante:

- a não limitação de dígitos é interessante quando o PABX está ligado como subsistema de outro.

Prog. de fábrica: faz análise de cifras e dígitos locais igual a 8.

### Tabela de Prefixos

Com esta programação você determina a liberação ou bloqueio total de alguns prefixos para certas categorias de ramais.

Categorias:

6	Libera os prefixos para ramal com categoria local, regional, DDD e DDI;

7	Libera os prefixos para ramal com categoria regional, DDD e DDI, bloqueando para categoria local;

8	Libera os prefixos para ramal com categoria DDD e DDI, bloqueando para categoria local e regional;

9	Libera os prefixos para ramal com categoria DDI, bloqueando para categoria local, regional e DDD;

0	Bloqueia os prefixos para todos os ramais independente da categoria.

Prefixo: 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 dígitos. Há uma limitação de prefixos a serem programados somente para 3, 4, 5 ou 6 dígitos. Permite-se a programação máxima de: 23 prefixos de 3 dígitos ou 11 prefixos de 4 dígitos ou 7 prefixos com 5 dígitos ou 5 prefixos com 6 dígitos.

Como programar todos os prefixos de uma só vez:

- tecle 55 + categoria;

- aguarde tom de programação correta.

Como programar um prefixo determinado:

- tecle 5 + categoria + prefixo;

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo 1: liberação de todos os prefixos para DDD. Tecle 55 + 8.

Neste caso todos os prefixos serão bloqueados para os ramais com acesso local e Regional  e liberados para ramais com acesso DDD e DDI.

Exemplo 2: para bloqueio total do prefixo 0900. Tecle 5 + 0 + 0900.

Exemplo 3: você deseja que os ramais com categoria local tenham acesso permitido somente aos prefixos locais 33 e 34, e que os outros ramais tenham acesso conforme definido na programação Categoria para Ligação Externa. Para isso você deverá executar as seguintes programações:

1º passo: tecle 55 + 7 e será bloqueado o acesso de ramais com categoria local, liberando o acesso para ramais com categoria regional, DDD e DDI a todos os prefixos. Com esta programação os prefixos DDD e DDI estarão disponíveis também para ramais com categoria regional.

Portanto,  você  deverá  liberar  prefixos  DDD  somente  para  ramais  com  categoria  DDD  teclando  5 + 8 +  0 e liberar prefixos DDI somente para ramais com categoria DDI teclando 5 + 9 + 00;

2º passo:  para finalizar tecle  5 + 6 + 33 (para liberar o prefixo 33) e 5 + 6 + 34 (para liberar o prefixo 34). Com isso, somente os prefixos 33 e 34 estarão liberados para os ramais com categoria local.

Exemplo 4: você deseja bloquear o acesso ao prefixo 048, para isso deverá executar a seguinte programação 5 + 0 + 048, quando o usuário teclar 0 + CÓDIGO DA PRESTADORA + 48 a ligação será bloqueada pelo PABX.

Importante:

- para que o PABX faça a análise desta tabela, você deverá efetuar a programação a seguir - Liberação ou Análise de Prefixo.

- o código da prestadora não será analisado na tabela de prefixos.

Prog. de fábrica: todos os prefixos liberados de acordo com a categoria, local, regional, DDD e DDI.

### Liberação ou Análise de Prefixos

Com esta programação você determina se o PABX deve ou não analisar a tabela de prefixos, definindo a categoria do ramal para acessar determinado prefixo. Se for programado para não analisar a tabela de prefixos, a categoria do ramal definida para ligação externa deverá permitir o acesso ao prefixo seguindo o tipo de ligação (local, regional, DDD ou DDI).

Linha: 1, 2 ou 9 para programar todas as linhas.

Como programar:

- tecle 4 + linha + 840 (não analisa a tabela de prefixos);

- tecle 4 + linha + 841 (analisa a tabela de prefixos);

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: você deseja bloquear o acesso ao prefixo 0900 através da tabela de prefixos. Para analisar a tabela tecle 4 + 9 + 841.

Prog. de fábrica: analisa a tabela de prefixos.

### Temporizar Tom de Disco

Através desta facilidade você programa o tempo máximo (em segundos) que o PABX aguarda para o início da discagem antes de realizar uma chamada externa (tempo de tom de disco). Define também que após este tempo esgotar o PABX poderá considerar a ligação atendida ou derrubá-la.

O Tempo de Tom de Disco (TTD) será equivalente a 5 vezes o valor utilizado na programação.

Exemplo: se você programar 10 como tempo de tom de disco, isto resultará em 50 segundos de tempo de espera.

Linha: 1, 2 ou 9 para programar todas as linhas.

#### Atende a Ligação após o TTD

Como programar:

- tecle 4 + linha + 5 + (06 a 90 - 30 a 450 segundos);

- aguarde tom de programação correta.

Em locais onde TTD demora a chegar, deve-se primeiramente medi-lo e em seguida programá-lo com valor superior ao medido.

Este tempo começa a ser contado logo após ser acessada a linha externa e enquanto não for teclado nenhum dígito.

Prog. de fábrica: 07 (35 segundos).

#### Derruba a Ligação após o TTD

Como programar:

- tecle 4 + linha + 6 + 06 a 90 (30 a 450 segundos);

- aguarde tom de programação correta.

Se ao acessar linha externa, eventualmente, você atender uma chamada, é importante que você esteja atento a esta programação. Se ela estiver ativada deverá transferir a chamada antes do tempo programado para que não seja derrubada.

Para transferir:

- telefone DC: tecle 1, aguarde 7 segundos e tecle o n.º do ramal;

- telefone MF: tecle 1, aguarde 7 segundos, tecle flash e n.º do ramal.

Prog. de fábrica: tempo não programado.

### Reconhecimento de Chamada Recebida

Com esta programação você define o número de toques que o PABX deverá receber de uma chamada externa antes de encaminhá-la para tocar no ramal atendedor da linha. Esta programação permite que chamadas falsas, um único toque de campainha por exemplo, não sejam atendidas.

Como programar:

- tecle 4 + linha + 80 + número de toques (0 a 3);

- aguarde tom de programação correta.

Prog. de fábrica: número de toques igual a 0 (zero).

- PROGRAMAÇÕES DIVERSAS

## Agenda Coletiva

Esta programação permite a criação de uma agenda coletiva para ser usada pelos ramais. Nesta agenda poderão ser memorizados até 30 números telefônicos, com no máximo 20 dígitos cada um deles. Esta agenda deverá ser numerada para que o PABX identifique o número solicitado; esta numeração pode ser de 60 a 89, equivalente as trinta posições disponíveis para memorização dos números.

A agenda coletiva poderá ser de uso geral ou de uso restrito, ou ainda, a mesma agenda poderá conter números de uso geral e outros de uso restrito.

Os números memorizados na agenda podem ser classificados em dois tipos:

- número de uso geral: disponível para todos os ramais do PABX, desde que tenham categoria de acesso externo (local, DDD ou DDI) que permita completar a chamada.

- número de uso restrito: disponível somente para os ramais que tenham categoria de acesso à agenda de uso restrito.

Como programar:

Agenda coletiva de uso geral

- tecle 70 + n.º da agenda (60 a 89) + rota (0 a 2) + n.º telefônico;

- aguarde tom de programação correta.

Agenda coletiva de uso restrito

- tecle 71 + n.º da agenda (60 a 89) + rota (0 a 2) + n.º telefônico;

- aguarde tom de programação correta.

Como desprogramar:

- tecle 70 + n.º da agenda (60 a 89);

- aguarde tom de programação correta.

Prog. de fábrica: nenhum número programado.

## Chefe-Secretária

A programação Chefe-Secretária é interessante para formação de alguns ramais que têm acesso constantemente. É possível a formação de até quatro tipos de grupo sendo que cada um poderá ter no máximo quatro ramais. poderá ser programado até 4 grupos.

Os tipos de grupos que podem ser formados são:

- um chefe e uma secretária;

- um chefe e duas secretárias;

- dois chefes e uma secretária;

- dois chefes e duas secretárias.

Na programação você define o número do grupo que está formando, o que o ramal será neste grupo - chefe 1 ou 2, secretária 1 ou 2 e o número do ramal que será definido como tal.

Posição do ramal no grupo:

1 indica chefe 1;

2 indica chefe 2;

3 indica secretária 1;

4 indica secretária 2.

Como programar:

- tecle 93 + n.º do grupo (1 a 4) + posição do ramal no grupo (1 a 4) + n.º do ramal;

- aguarde tom de programação correta.

Como desprogramar:

- tecle 93 + n.º do grupo (1 a 4) + 0;

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: você deseja programar o grupo chefe-secretária 1 que será formado por 2 chefes e 1 secretária, será o primeiro grupo a ser programado.

Chefe 1 - ramal 22;

Chefe 2 - ramal 23;

Secretária 1 - ramal 21

Tecle 93 + 1 + 1 + 22.

Tecle 93 + 1 + 2 + 23.

Tecle 93 + 1 + 3 + 21.

Importante:

- todo grupo chefe-secretária deverá ter chefe 1 e secretária 1, não é possível a formação de um grupo  (um  chefe  e  uma  secretária)  usando  apenas  os  códigos  que  indicam  chefe  2  e secretária 2;

- cada ramal só poderá pertencer a um grupo chefe-secretária.

Prog. de fábrica: nenhum grupo programado.

## Grupo de Ramais

Você pode reunir alguns ramais e formar um grupo. Esta facilidade foi desenvolvida para que nenhuma chamada deixe de ser atendida pelo fato do ramal estar ocupado ou ausente.

O PABX oferece 3 tipos de grupo: distribuidor, hierárquico e toque múltiplo.

Você pode formar até 4 grupos com o limite máximo de 7 ramais para cada grupo. Há exceção do grupo Toque Múltiplo, que só permite 6 ramais por grupo. Os ramais poderão pertencer a mais de um grupo.

Cada grupo receberá um código 61 a 64, que será usado para facilidades ligadas a grupo. Com isso, você ganha algumas vantagens extras nas operações.

TOQUE DESVIO: é o número de toques programado para um ramal receber uma ligação antes de desviar a chamada (internamente ao grupo). Esse número pode ser de 3 a 7.

### Distribuidor

Neste tipo de grupo o PABX “memoriza” o ramal do grupo para o qual uma chamada foi encaminhada e, na próxima chamada recebida, o PABX encaminha para o ramal livre seguinte obedecendo a ordem em que foram programados. Caso o ramal não atenda dentro do número de toques programado, por estar ausente ou ocupado, a chamada é desviada para o ramal seguinte seguindo a mesma ordem de programação.

Exemplo: suponha que tenha sido programada a seguinte seqüência de ramais 23, 25 e 27 para um grupo distribuidor, e a última chamada foi encaminhada para o ramal 25;

A chamada seguinte será encaminhada para o 27. Se estiver ocupado ou não atender, irá para o 23.

### Hierárquico

Neste tipo de grupo as chamadas são encaminhadas sempre para o primeiro ramal livre do grupo obedecendo a ordem em que foram programados.

Caso o primeiro ramal livre não atenda dentro do número de toques programados por estar ausente, a chamada tocará no próximo ramal livre. Se este ramal não atender a chamada, ela volta a tocar no primeiro ramal livre que encontrar e assim por diante.

Se todos os ramais do grupo estiverem ocupados a chamada ficará aguardando atendimento no primeiro ramal do grupo.

Exemplo: suponha que tenha sido programada a seguinte seqüência de ramais 21, 24 e 26 para um grupo hierárquico;

Os ramais 21 e 26 estão livres e o ramal 24 está ocupado.

A chamada é encaminhada para o ramal 21, se não atender após o número de toques de desvio a chamada tocará no ramal 26. Se o ramal 26 não atender, a chamada será enviada para o próximo ramal livre sempre obedecendo a ordem de programação dos ramais no grupo.

### Toque Múltiplo

Neste tipo de grupo a chamada externa tocará em todos os ramais ao mesmo tempo, sendo que qualquer um deles poderá atender a chamada ao retirar o fone do gancho.

A chamada interna dirigida para este tipo de grupo terá a mesma característica de funcionamento descrita para grupo hierárquico.

Se este tipo de grupo receber uma chamada externa, transferida ou não, e todos os ramais estiverem ocupados, a chamada será transferida para o primeiro ramal do grupo.

Tipo de Grupo: 1 Distribuidor; 2 Hierárquico; 3 Toque Múltiplo.

Como programar o TIPO de grupo:

- tecle 96 + n.º do grupo (1 a 4) + n.º de toques (3 a 7) + tipo de grupo (1 a 3);

- aguarde tom de programação correta.

Como INCLUIR ou EXCLUIR um ramal do grupo:

- tecle 95 + n.º do grupo (1 a 4) + 1 + ramal ( inclui ramal);

- tecle 95 + n.º do grupo (1 a 4) + 0 + ramal (retira ramal);

- aguarde tom de programação correta.

Como cancelar um grupo:

- tecle 90 + n.º do grupo (1 a 4);

- aguarde tom de programação correta.

Prog. de fábrica: nenhum grupo programado.

## TEMPORIZAÇÕES

O PABX necessita de uma série de parâmetros para funcionamento que podem ser alterados conforme a sua necessidade. São estes: geração de flash na linha, número de toques do despertador, número de toques de rechamada, tempo de atuação externa, número de tentativas a rechamada externa, tempo entre tentativas para rechamada a número externo, tempo de comando de abertura de porteiro, tempo entre tentativas de rechamada externa e tempo para início bilhetagem.

### Tempo de Geração de Flash

- tecle 01 + tempo (1 a 9 x 100 milissegundos);

- aguarde tom de programação correta.

Prog. de fábrica: flash na linha: 200 mseg.

### Número de Toques do Despertador

- tecle 02 + toques (3 a 7 toques);

- aguarde tom de programação correta.

Prog. de fábrica: 5 toques.

### Número de Toques para Rechamada

- tecle 03 + toques (3 a 7 toques);

- aguarde tom de programação correta.

Prog. de fábrica: 3 toques.

### Tempo de Atuação Externa

- tecle 04 + tempo (00 a 20 segundos);

- aguarde tom de programação correta.

Importante:

- programando o tempo de atuação externa como 00, a atuação ficará ativa enquanto o fone estiver fora do gancho.

Prog. de fábrica: 4 segundos.

### Número de Tentativas a Rechamada Externa

- tecle 06 + tentativas (1 a 9);

- aguarde tom de programação correta.

Prog. de fábrica: 9 tentativas.

### Tempo entre as Tentativas de Rechamada a Número Externo

- tecle 07 + tempo (1 a 9 minutos);

- aguarde tom de programação correta.

Prog. de fábrica: 1 minuto.

### Tempo para Comando de Abertura de Porteiro

- tecle 08 + tempo (1 a 5 segundos);

- aguarde tom de programação correta.

Prog. de fábrica: 1 segundo.

### Tempo para Início Bilhetagem

- tecle 4 + linha + 7 + tempo (05 a 45 segundos);

- aguarde tom de programação correta.

Prog. de fábrica: 7 segundos.

## CANCELAMENTOS

Esta facilidade permite que o ramal principal efetue o cancelamento de algumas programações feitas pelos ramais, tais como: senha do ramal, siga-me, não perturbe, cadeado, ramal TI e hot line.

### Senha do Ramal

- tecle 61 + n.º do ramal;

- aguarde tom de programação correta.

### Siga-me

- tecle 62 + n.º do ramal;

- aguarde tom de programação correta.

### Não Perturbe

- tecle 63 + n.º do ramal;

- aguarde tom de programação correta.

### Cadeado

- tecle 64 + n.º do ramal;

- aguarde tom de programação correta.

### Senha, Siga-me, Não Perturbe e Cadeado (de uma Única Vez)

- tecle 65 + n.º do ramal;

- aguarde tom de programação correta.

### Ramal TI

- tecle 66 + n.º do ramal;

- aguarde tom de programação correta.

### Hot Line sem Retardo

- tecle 67 + n.º do ramal;

- aguarde tom de programação correta.

## CONFERÊNCIA

Esta programação habilita ou não os ramais para que possam usufruir da facilidade conferência, que é a possibilidade de conversação entre ramais e ou ligação externa durante uma consulta.

Como programar:

- tecle 260 (sem conferência);

- tecle 261 (com conferência);

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: você deseja que todos os ramais estejam habilitados para que possam fazer conferência. Tecle 261 no ramal principal.

Prog. de fábrica: os ramais estão habilitados para fazer conferência.

## RETORNO DE CHAMADAS TRANSFERIDAS

Esta programação habilita ou não o PABX para que chamadas transferidas que não tenham sido atendidas voltem a tocar no ramal que as transferiu (retorno de chamadas transferidas e não atendidas).

Como programar:

- tecle 270 (transferência sem retorno);

- tecle 271 (transferência com retorno);

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: você não quer que as chamadas transferidas e não atendidas retornem para o ramal que as transferiu. Tecle 270.

Prog. de fábrica: com retorno da chamada transferida.

## ACESSO ÀS FACILIDADES CPA E TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO PABX

Esta programação habilita ou não os ramais para que possam usufruir da facilidade que permite via PABX acessar facilidades CPA e para transferência em outro PABX.

Como programar:

- tecle 280 (desabilita o acesso às facilidades);

- tecle 281 (habilita o acesso às facilidades);

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: para que seu PABX tenha ativado o acesso as facilidades CPA e transferência em outro PABX. Tecle 281.

Prog. de fábrica: acesso desabilitado.

## PROGRAMAÇÃO DOS FERIADOS

A programação dos feriados é necessária para as facilidades: noturno automático, atuação automática e despertador. É permitida a programação de até 16 feriados, além de definir a partir de que horário você quer que o sábado seja considerado feriado.

Como programar:

- tecle 152 + dia (01 a 31) + mês (01 a 12) correspondente a cada feriado.

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: para programar o feriado de 1º de maio. Tecle 152 + 01 + 05.

Como desprogramar:

- tecle 153;

- aguarde tom de programação correta.

Importante:

- quando o comando para desprogramar for utilizado serão canceladas todas as programações de feriados feitas até o momento.

Prog. de fábrica: nenhum feriado programado.

Como programar horário para o sábado:

- tecle 17 + horário (hora e minuto);

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: você deseja que os sábados sejam considerados dias úteis até às 12:00 horas e a partir deste horário sejam considerados feriados, tecle 17 + 1200.

Prog. de fábrica: todos os sábados programados como feriados.

## NOTURNO AUTOMÁTICO

Existem muitas situações nas quais a operadora necessita colocar o PABX no modo de atendimento noturno. Se estas situações acontecem sempre no mesmo horário, você pode usar o modo automático. Neste modo, o PABX entra e sai (e vice-versa) do noturno automaticamente, nos horários pré-programados.

Para entrar em noturno automático, você deverá programar os horários e optar por entrar todos os dias ou nos dias úteis. Caso você programe para dias úteis deverá programar também os feriados.

Como programar:

- tecle 830 (desativa serviço noturno automático);

- tecle 831 (ativa serviço noturno automático todo dia);

- tecle 832 (ativa serviço noturno automático somente em dia útil);

- aguarde tom de programação correta.

Como programar horário de serviço noturno:

- tecle 86 + horário (hora e minuto);

- aguarde tom de programação correta.

Como cancelar os horários:

- tecle 89;

- aguarde tom de programação correta.

Importante:

- é possível programar até vinte e quatro (24) horários, que deverão ser colocados em ordem de atuação;

- o horário (hora e minuto) deve ser sempre programado com dois algarismos, e a hora deve ser um valor entre 00 e 23;

- o primeiro horário do dia retira o PABX do modo de atendimento noturno.

Exemplo: se você precisa programar o PABX para que passe a operar no modo de atendimento noturno em todos os dias úteis a partir das 19:00 horas e retorne ao atendimento normal às 08:00 horas, utilizando a facilidade de noturno automático o PABX realizará esta programação automaticamente.

Tecle 832 para ativar o serviço de noturno automático para os dias úteis.

Tecle 86 + 0800 e 86 +1900 indicando o horário em que o PABX sai e entra no modo de atendimento noturno.

Prog. de fábrica: noturno automático não programado.

## TOM PARA RAMAL PRINCIPAL OCUPADO

Com esta programação você define que tom o usuário irá escutar quando ligar para o ramal principal e este estiver ocupado. Poderá definir pelo recebimento do tom de ocupado ou tom de chamada, neste último caso ficará aguardando para ser atendido até que o ramal principal desocupe.

Como programar:

- tecle 3040 (ramal recebe tom de chamada);

- tecle 3041 (ramal recebe tom de ocupado);

- aguarde tom de programação correta.

Prog. de fábrica: ramal recebe tom de chamada.

## CÓDIGO PARTICULAR PARA RAMAL

É possível a programação de códigos particulares. Cada usuário poderá ter um código, escolhido entre os números 00 a 39. Uma vez programado o usuário poderá realizar chamadas externas usando este código, veja item 2.2.6. Esta programação permite que você defina os ramais que terão acesso ao código particular.

Como programar:

- tecle 74 + código (00 a 39) + número do ramal;

- aguarde tom de programação correta.

Como cancelar:

- tecle 74 + código (00 a 39);

- aguarde tom de programação correta.

Prog. de fábrica: nenhum código particular programado.

## SINALIZAÇÃO PARA CHAMADAS RECEBIDAS E NÃO ATENDIDAS

Através desta programação você habilita o PABX para que sinalize através dos leds de todos os Terminais Inteligentes TI630/TI530 se alguma chamada foi recebida e ainda não foi atendida.

Como programar:

- tecle 3010 (leds não piscam sinalizando chamadas não atendidas);

- tecle 3011 (leds piscam sinalizando chamadas não atendidas);

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: você quer que na sua residência todas as chamadas recebidas sejam sinalizadas nos Terminais Inteligentes. Tecle 3011.

Prog. de fábrica: os leds de todos os Terminais não estão programados para piscar sinalizando chamadas que ainda não foram atendidas.

## NÚMERO DE DÍGITOS PARA A SENHA DE RAMAL

Nesta programação define-se o número de dígitos que terá a senha para todos os ramais do PABX. Poderá ser definido senha com 2, 3 ou 4 dígitos.

Como programar:

- tecle 75 + número de dígitos (2, 3 ou 4);

- aguarde tom de programação correta.

- ACESSÓRIOS

## PORTEIRO

O PABX pode ser ligado a um porteiro eletrônico modelo: Amelco C20, Amelco Individual CPP20, Amelco Coletivo PPR (02 a 68); HDL Individual F3A, F4A, F5A, F7, F8, HDL Coletivo MP ou Thevear Individual NR85, NR90, NR110 e Thevear Coletivo Modelo Tradicional e Vídeo Porteiro HDL. (requer placa de interface para porteiro eletrônico - acessório.)

### Ramais Atendedores de Porteiro

Poderá ser programado um ramal ou um grupo de ramais para atendimento do porteiro.

N.º do grupo: 61 a 64.

Como programar:

- tecle 53 + tempo para esperar o atendimento pelo ramal (15 a 90 segundos) + n.º do ramal;

- tecle 53 + tempo para esperar o atendimento pelo ramal (15 a 90 segundos) + n.º do grupo;

- tecle 53 + tempo para esperar o atendimento para toque geral (15 a 90 segundos) + 60;

- aguarde tom de programação correta.

Como desprogramar:

- tecle 53;

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: você deseja programar o grupo 64 para que sempre que o porteiro eletrônico for acionado os ramais deste grupo toquem durante 30 segundos. Qualquer ramal do grupo poderá atender a chamada. Tecle 53 + 30 + 64.

Importante:

- ao desprogramar o porteiro todas as facilidades envolvendo porteiro estarão desabilitadas.

- o atendedor interno do porteiro deverá ser ativado, veja item 3.21.3.

Prog. de fábrica: sem atendedor de porteiro programado.

### Número Externo para Atendedor de Porteiro

Com esta programação você determina um número telefônico externo para atendimento das chamadas de porteiro num período de ausência. Quando o porteiro é acionado o PABX fará automaticamente uma ligação para este número.

Como programar:

- tecle 5300 + n.º externo para receber a chamada;

- aguarde tom de programação correta.

Como desprogramar:

- tecle 53;

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: o PABX oferece a vantagem de você programar um número externo para atendimento das chamadas do porteiro eletrônico, se você desejar programar o número 281 9500 como atendedor de porteiro deverá teclar 5300 + 2819500.

Importante:

- durante o tempo em que esta programação estiver ativada, sempre que alguém acionar o porteiro eletrônico o PABX executará automaticamente uma chamada para o número externo programado.

- o tempo máximo de conversação entre quem acionou o porteiro e o número externo que o atendeu é de 90 segundos, sendo que neste caso não poderá abrir o portão.

- para o perfeito funcionamento da ligação de porteiro para um número externo, recomenda-se o uso da interface de porteiro modelo IP 600 Plus;

- o uso do número externo para atendedor de porteiro ocupa o comando de atuação externa do PABX.

- para que ocorra o atendimento da chamada de porteiro pelo número externo, deverá ser ativado o atendedor externo de porteiro, veja item 3.21.3.

Prog. de fábrica: nenhum número externo programado.

### Ativa Atendedor de Porteiro

Com esta facilidade você pode habilitar um número interno (ramal ou grupo) ou número telefônico externo para atender as chamadas de porteiro. Estes números já devem estar previamente programados, aqui você só irá ativar o que melhor lhe convier no momento para atender as chamadas do porteiro eletrônico.

Esta programação é feita pelo ramal principal fora do estado de programação geral.

Veja como programar o tipo de atendedor de porteiro e o número externo nos itens 3.21.1 e 3.21.2 respectivamente.

Como programar:

Para que o RAMAL ou grupo atenda as ligações de porteiro:

- tecle 1171;

- aguarde tom de programação correta.

Para que o NÚMERO EXTERNO atenda as ligações de porteiro:

- tecle 1172;

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: você tem programado no PABX dois atendedores para chamadas do porteiro eletrônico, um ramal que é o atendedor interno para quando você estiver em casa e outro número externo para os períodos em que você estiver ausente.

Você vai sair e quer ativar o número externo que é o número do seu celular para atender as chamadas do porteiro. Tecle 1172.

Quando retornar a sua casa tecle 1171 para retornar para o atendimento interno de porteiro.

Prog. de fábrica: nenhum atendedor ativado para atender as ligações de porteiro.

## TIPOS DE BILHETAGEM

Esta facilidade permite ao usuário programar os seguintes tipos de bilhetagem.

(Requer Placa de Interface Serial – Acessório)

### Recebida

Armazena, em forma de bilhetes, todas as chamadas externas que chegam ao PABX, veja o formato dos bilhetes no item 4.5.1.6.

Como programar:

- Bilhetagem para chamada recebida (atendida):

- tecle 220 (desativa);

- tecle 221 (ativa);

- aguarde tom de programação correta.

Bilhetagem para chamada recebida (não atendida):

- tecle 230 (desativa);

- tecle 231 (ativa);

- aguarde tom de programação correta.

### Originada

Armazena, em forma de bilhetes, todas as chamadas externas que saem do PABX, veja o formato dos bilhetes no item 4.5.1.6.

Como programar:

Bilhetagem para chamada originada:

- tecle 210 (desativa);

- tecle 211 (ativa);

- aguarde tom de programação correta.

### Bloqueio de Buffer Cheio

Bloqueia as chamadas externas originadas quando o buffer (memória) de bilhetagem estiver cheio.

Como programar:

Bilhetagem para bloqueio de buffer cheio:

- tecle 240 (desativa);

- tecle 241 (ativa);

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: você quer que o PABX só registre as chamadas originadas. Tecle 211.

Prog. de fábrica: nenhuma bilhetagem ativada.

### Atendimento com Inversão de Polaridade

Esta programação possibilita ao PABX identificar quando uma ligação externa é atendida através da inversão da polaridade da linha. Esta programação é necessária para auxílio a tarifação.

Linha: 1, 2 ou 9 para programar todas as linhas.

Como programar:

- tecle 4 + linha + 700;

- aguarde tom de programação correta.

Como desprogramar:

- tecle 4 + linha + 7 + tempo para início bilhetagem (05 a 45 segundos);

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: para que a linha 1 do PABX possua a facilidade atendimento com inversão de polaridade você deverá teclar 4 + 1 + 700.

Importante:

- a inversão de polaridade deverá ser solicitada à Companhia Telefônica que atende à sua localidade.

- ver item 4.3

Prog. de fábrica: sem inversão de polaridade programada.

## ATENDIMENTO AUTOMÁTICO

Esta programação auxilia a operação de atendimento das ligações e oferece uma maneira simples de acesso direto ao ramal. Através desta programação as chamadas externas podem ser recebidas diretamente pelo ramal sem que sejam atendidas primeiramente pelo ramal atendedor da linha.

Linha: 1, 2 ou 9 para programar todas as linhas.

Como programar:

- tecle 4 + linha + 810 (atendimento bloqueado);

- aguarde tom de programação correta.

- tecle 4 + linha + 811 (atendimento liberado - neste caso o PABX não derruba a ligação se o usuário discar errado ou não discar nada após o atendimento automático);

- aguarde tom de programação correta.

- tecle 4 + linha + 812 (atendimento liberado - neste caso o PABX derruba a ligação se o usuário discar errado ou não discar nada após o atendimento automático);

- aguarde tom de programação correta.

Há duas formas diferentes de acesso quando esta programação estiver habilitada que dependerá do PABX ter ou não placa de atendimento. Veja a seguir.

### Sem Placa de Atendimento Digital DISA T 2008/4012

Ao ligar e ser atendido pelo PABX receberá três “bips”, em seguida:

- telefone DC: aguarde o atendimento pelo ramal principal, neste tipo de sinalização não é possível o acesso direto a ramal;

- telefone MF: tecle o número do ramal, grupo, acione atuação externa, programação remota (ver importante), ou ainda, se desejar aguarde o atendimento pelo ramal principal.

### Com Placa de Atendimento Digital - DISA T 2008/4012

Ao ligar e ser atendido pelo PABX você receberá a mensagem de atendimento:

- telefone DC: aguarde o atendimento pelo ramal principal, neste tipo de sinalização não é possível o acesso direto a ramal;

- telefone MF: tecle o número do ramal, grupo, acione atuação externa ou programação remota, e ainda se desejar, aguarde o atendimento pelo ramal principal.

Importante:

- a programação remota só poderá ser feita após alteração da senha geral do PABX, veja item 3.2.

Prog. de fábrica: sem atendimento automático programado.

### Controles para o Atendimento Automático

Estes controles referem-se as programações que podem ser efetuadas quando o PABX estiver equipado com placa para atendimento automático.

Esta programação é feita pelo ramal principal fora do estado de programação geral.

Define-se:

- se a mensagem será ativada ou não;

- aguarda a discagem do ramal após a mensagem - tempo;

- para que período será utilizada;

- acionar um menu orientando os passos que o usuário deverá seguir após o atendimento.

TEMPO: faz com que o PABX aguarde um tempo após a mensagem para receber o n.º de ramal permitindo o acesso direto.

Para DISA T 2008/4012 (tom):

- tecle 11630 (desativa tempo para DISA diurno);

- tecle 11631 (ativa tempo para DISA diurno);

- aguarde tom de programação correta.

- tecle 11640 (desativa tempo para DISA noturno);

- tecle 11641 (ativa tempo para DISA noturno);

- aguarde tom de programação correta.

Mensagem de fábrica: existem dois tipos de mensagens (independentes) que vem gravadas de fábrica, uma mensagem para o período diurno que também poderá ser utilizada para o período integral e outra mensagem para o período noturno.

Para DISA T 2008/4012 (tom):

- tecle 11610 (desativa mensagem de fábrica para o período diurno);

- tecle 11611 (ativa mensagem de fábrica para período diurno);

- aguarde tom de programação correta.

- tecle 11620 (desativa mensagem de fábrica para o período noturno);

- tecle 11621 (ativa mensagem de fábrica para o período noturno);

- aguarde tom de programação correta.

- tecle 11670 (ativa mensagem de fábrica diurno para período integral);

- aguarde tom de programação correta.

Mensagem local: você tem a possibilidade de gravar uma mensagem personalizada para o período diurno ou noturno, ou ainda, se preferir, ativá-la para o período integral.

Para DISA T 2008/4012 (tom):

- tecle 11681 (grava mensagem local);

- aguarde tom de programação correta.

- tecle 11690 (desativa mensagem local para o período diurno);

- tecle 11691 (ativa mensagem local para período diurno);

- aguarde tom de programação correta.

- tecle 11600 (desativa mensagem local para o período noturno);

- tecle 11601 (ativa mensagem local para o período noturno);

- aguarde tom de programação correta.

- tecle 11671 (ativa mensagem local para período integral);

- aguarde tom de programação correta.

MENU: esta programação é necessária para que o usuário receba via mensagem gravada as opções para acesso aos ramais. (requer gravação especial de fábrica - sob consulta)

Para DISA T 2008/4012 (tom):

- tecle 11660 (desativa menu);

- tecle 11661 (ativa menu);

- aguarde tom de programação correta.

Uma vez ativado o menu, estão especificadas as seguintes teclas para acesso:

Teclas: 4 para acesso ao grupo 61;

5 para acesso ao grupo 62;

6 para acesso ao grupo 63;

7 para acesso ao grupo 64.

Prog. de fábrica: mensagens e menu desativados e tempo para DISA diurno e noturno ativado.

## CHAMADA DE EMERGÊNCIA

A chamada de emergência é uma facilidade que possibilita a programação de algum tipo de dispositivo externo (campainha, alarme, etc.), ou ainda, de um ramal para efetuar ligação interna ou externa, automaticamente para casos emergências.

### Para Acionar a Emergência por um Dispositivo Externo

É possível programar para que um ramal ou n.º telefônico externo receba uma ligação a partir do acionamento de um dispositivo, como por exemplo campainha, sirene, etc.

Como programar um ramal ou número externo para RECEBER chamada de um dispositivo externo:

Como programar:

- tecle 5211 + n.º do ramal (para realizar chamada interna);

- tecle 5212 + n.º do telefone externo (para realizar chamada externa);

- aguarde tom de programação correta.

Como desprogramar:

- tecle 521;

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: você tem em sua casa um botão para alarme e quer que o PABX faça automaticamente uma ligação para a delegacia de Polícia sempre que este botão for acionado. Suponhamos que o número da Delegacia seja 3456789. Tecle 5212 + 3456789.

### Para Acionar a Emergência por um Ramal

É possível programar um ramal para executar chamada de emergência para um outro ramal (chamada interna) ou para um número externo (chamada externa).

Como programar o ramal que irá REALIZAR a chamada de emergência:

- tecle 5223 + n.º do ramal que executará a ligação de emergência;

- aguarde tom de programação correta.

Como programar o TIPO DE LIGAÇÃO que será executada (interna ou externa):

- tecle 5221 + n.º do ramal (para chamada interna);

- tecle 5222 + n.º do telefone externo (para chamada externa);

- aguarde tom de programação correta.

Como desprogramar:

- tecle 522;

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: você quer que o ramal 22 seja programado para fazer chamada de emergência para o n.º externo 234 5678 que é o número do Corpo de Bombeiros.

1º - defina o ramal que irá executar a ligação. Tecle 5223 + 22.

2º - defina que a ligação externa é para o número 234 5678. Tecle 5222 + 2345678.

Prog. de fábrica: nenhuma chamada de emergência programada.

## PROGRAMAÇÃO REMOTA

O PABX oferece a Programação Remota de algumas facilidades, ou seja, de algum lugar externo utilizando uma linha telefônica com sinalização multifreqüencial, você poderá executar a programação destas facilidades.

São elas:

- Calendário;

- Categoria dos Ramais;

- Configuração das Linhas;

- Cancelamentos;

- Conferência;

- Retorno de chamada;

- Bilheta chamada recebida;

- Bilheta chamada originada.

As programações estão descritas neste manual e para correta programação consulte os comandos correspondentes.

Como programar:

Após receber a mensagem do atendedor:

- tecle # + número da senha geral (3 dígitos) + códigos da programação desejada + #;

- se a programação estiver correta, você recebe tom de MF contínuo;

- se a programação não estiver correta, você recebe tom de MF com pausa.

Exemplo 1:

Você está fora da sua empresa e deseja liberar a bilhetagem e conferência no PABX, considerando a senha geral 456.

- ligue para sua empresa (use um aparelho telefônico MF);

- espere a mensagem do atendedor digital;

- tecle # + 456 + 211 + #; (para liberar a bilhetagem);

- aguarde tom de programação correta.

- tecle 261 + #; (para habilitar a conferência);

- aguarde tom de programação correta;

- desligue.

Observe que o exemplo acima descreve a possibilidade de executar duas programações (ou mais) em seqüência. Desta forma o comando para entrar em programação geral é teclado uma única vez (# + 456).

Exemplo 2:

Você está em casa e deseja alterar a categoria de acesso externo do ramal 22 que está na recepção da sua empresa para categoria 5 - habilitando este ramal a fazer ligações internas e receber ligações externas.

- ligue para a empresa (use um aparelho telefônico MF);

- espere a mensagem do atendedor digital;

- tecle # + 456 + 371 + 5 + 22 + #;

- aguarde tom de programação correta;

- desligue.

Importante:

- a alteração da senha geral é obrigatória, pois é através deste comando que a programação remota é liberada;

## ATUAÇÃO EXTERNA AUTOMÁTICA PROGRAMÁVEL

Esta programação permite o comando automático de uma atuação externa através do uso do PABX. Um exemplo de utilização da atuação externa automática é usá-la para comandar o acionamento de sirene em horários pré-determinados. Caso você programe para dias úteis deverá programar também os feriados.

(requer placa de interface para atuação externa - acessório)

Como programar os horários da atuação:

- tecle 84 + horário;

- aguarde tom de programação correta.

Como programar:

- tecle 810 (para desativar atuação externa automática);

- aguarde tom de programação correta.

- tecle 811 (para ativar atuação externa automática todos os dias);

- aguarde tom de programação correta.

- tecle 812 (para ativar atuação externa automática somente nos dias úteis);

- aguarde tom de programação correta.

Como desprogramar:

- tecle 87 (desprograma a atuação externa para todos os horários);

- aguarde tom de programação correta.

Exemplo: você quer programar para atuação externa automática o acionamento de uma sirene para todos os dias úteis às 12:00 horas. Tecle 812 para ativar o serviço de atuação externa automática para os dias úteis. Tecle 84 + 1200 indicando o horário em que deverá ser ativada.

Importante:

- é possível programar até vinte e quatro (24) horários, que deverão ser colocados em ordem de atuação;

- o horário (hora e minuto) deve ser sempre programado com dois algarismos, e a hora deve ser um valor entre 00 e 23.

Prog. de fábrica: atuação externa automática não programada.

- COMANDOS DE RESET

Os comandos de reset fazem com que os circuitos eletrônicos do PABX recomecem seus trabalhos do início, como se o PABX fosse reinicializado.

No caso do reset total, além de retornar a programação de fábrica, reinicializa os buffers de controle e os circuitos do PABX. Esta programação poderá ser necessária como último recurso na tentativa de resolver um problema de solução desconhecida, ou ainda, quando você desejar que o PABX retorne a programação de fábrica, uma vez que tenha sido alterada.

Esta programação é feita pelo ramal principal fora do estado de programação geral.

Como programar:

Reset Total:

- tecle 1190 + senha geral

- (3 dígitos) - apaga bilhetes de registro de ligações que estão armazenados na memória;

- aguarde tom de programação correta.

Reset Parcial:

- tecle 1191 + senha geral (3 dígitos)

- não apaga os bilhetes de registro das ligações que estão armazenados na memória;

- aguarde tom de programação correta.

Reset do Canal TI:

- tecle 1194 + senha geral (3 dígitos);

- aguarde tom de programação correta.

Reset do Canal Programador:

- tecle 1195 + senha geral (3 dígitos);

- aguarde tom de programação correta.

- Para Reset Total ou Parcial

- num período de até 5 minutos, após ter feito a programação de reset, desligue o equipamento da energia elétrica;

- aguarde 30 segundos e religue a central.

Exemplo: você quer cancelar todas as programações do PABX, retornando a programação de fábrica, mas não quer que os bilhetes (registro das ligações) armazenados na memória sejam apagados. Tecle 1191 + 123 (123 é senha programada de fábrica).

Importante:

- a execução do reset total ou parcial do PABX provoca o desligamento de todas as chamadas em andamento (internas e externas);

- depois de executado o comando de reset total, acerte o calendário do PABX .

- CAPÍTULO IV – INSTALANDO O PABX

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade: 2 linhas e 8 ramais.

Enlaces Internos: 4 enlaces internos.

Numeração dos Ramais: de 20 a 27.

O ramal 20 é o ramal principal, pois assume as funções de atendedor e através dele são realizadas todas as programações do PABX.

Sinalização: decádica (DC) e multifreqüencial (MF).

Alcance das Linhas: para as linhas 2000 Ohms e para os ramais 500 Ohms incluindo o telefone.

Proteção Elétrica: possui proteção contra transientes nas entradas de tronco, ramais e alimentação AC.

Alimentação AC: 110/127 ou 220 Volts, 50 ou 60 Hz.

Proteção de Programação: é feita através de uma pilha de Ni/Cd de 3,6 Volts recarregável.

Potência Máxima: 8 W.

Na Falta de Energia: na falta de energia, as linhas 1 e 2 são acopladas aos ramais 20 e 21 respectivamente.

Dimensional: 200 x 185 x 45 mm.

Peso: 1,2 Kg.

## DIAGRAMA PARA INSTALAÇÃO

- CN16 - Conector de entrada de alimentação da fonte externa;

- CN15 - Conexão dos Terminais Híbridos TI 630/TI530 (TXTI, GNDTI);

- Conexão da Interface Serial (TXDB, RXDB, DCDB e GND);

- CN14 - Conexão da Linha Pública 2;

- CN13 - Aterramento Externo;

- CN12 - Conexão da Linha Pública 1;

- CN11 - Entrada de Música Externa;

- JP12 - Jumper de Seleção de Música Interna ou Externa;

- CN10 - Conexão para Interface de Telecomando Automático;

- CN9 - Conexão para Interface de Porteiro;

- CN8 - Conexão dos Ramais (ramal 20 a ramal 27).

- Parafuso 1 de fixação da central;

- Parafuso 2 de fixação da central;

- Conexão para Placa de Atendimento Digital DISA T 2008/4012

- (CN17, CN18, CN19 e CN20);

- Conexão para placa de Bilhetagem Serial (CN7 e CN6);

- Conexão da Placa de Ramal 2008/4012 (CN1, CN2, CN3, CN4 e CN5);

- JP1 - Jumper de Reset;

- JP2 - Jumper de Watch-Dog (mantenha-o sempre fechado);

- JP3 - Jumper de Bateria;

- JP10 - Jumper de +5V;

- LED 2: piscando indica que o programa do PABX está funcionando normalmente;

- LED 3: indica tensão de +5V presente;

- JP4, JP5 e JP8 - Jumpers de ajuste da Linha 1;

- JP6, JP7 e JP9 - Jumpers da ajuste da Linha 2.

## INSTALAÇÃO DOS RAMAIS

IMPORTANTE: para a instalação da fiação dos ramais, não use cabo de pares nem passe vários ramais por uma mesma tubulação. A fiação não deverá passar próxima a cabo de televisores, nem com a rede de energia elétrica.

Para instalar:

- descasque os fios correspondentes ao ramal 20;

- pressione a alavanca do conector CN8 para baixo - fig. A;

- insira os fios em RM 20 (ramal 20) e solte a alavanca - fig. B.

## INSTALAÇÃO DAS LINHAS TELEFÔNICAS

Antes de instalar a linha telefônica no PABX verifique se esta é decádica (pulso) ou multifreqüencial (tom). Para isto coloque um aparelho telefônico no modo multifreqüencial diretamente na linha telefônica e efetue uma ligação. Caso a ligação seja completada, isto significa que sua linha aceita discagem por sinalização multifreqüencial. Neste caso programe o PABX para discagem multifreqüencial, conforme descrito no item 3.6.1

Observação: os circuitos de juntor apresentam vários jumpers de ajuste e habilitação de facilidades. Ao instalar as linhas verifique sempre a posição dos jumpers, onde Linha 1 (L1) e Linha 2 (L2):

JP8 (Ll) e JP9 (L2): habilitam o circuito de juntor (fechados), caso não haja linha telefônica em uma das posições o jumper correspondente deve ser aberto para evitar que os ramais ocupem uma posição de juntor sem linha telefônica.

JP5 (L1) e JP7 (L2): habilitam o circuito de inversão de polaridade, usado para tarifação e bilhetagem. Se suas linhas não oferecem este serviço, JP5 e JP7 devem ficar abertos, desta forma o PABX iniciará a tarifação ou bilhetagem das chamadas originadas depois do tempo programado.

JP4 (L1) e JP6 (L2): alteram a sensibilidade do circuito que monitora a presença de ring na linha (toque de chamada). Para deixar este circuito mais ou menos sensível de acordo com as condições da sua linha configure os jumpers da seguinte forma:

Nível 1 - alta sensibilidade - sem jumper (linhas com sinal de ring fraco);

Nível 2 - média sensibilidade - Posição 1-2 (linhas com sinal de ring médio);

Nível 3 - baixa sensibilidade - Posição 2-3 (linhas com sinal de ring alto).

Para instalar:

- descasque os fios correspondentes a linha telefônica 1;

- pressione a alavanca do conector CN12 para baixo;

- insira os fios em LINHA 1 e solte a alavanca.

## INSTALAÇÃO DA MÚSICA EXTERNA

Toda ligação externa poderá receber música enquanto estiver retida. O PABX oferece a possibilidade de música digital interna ou música externa (rádio, CD Player, sistema de som, etc.).

Para instalar:

- descasque os fios da fonte de música externa (rádio ou gravador por exemplo);

- pressione a alavanca do conector CN11 para baixo, insira os fios e solte a alavanca;

- mude a posição de JP12, o Jumper de seleção de música.

## OPCIONAIS

- Terminais Inteligentes TI 630 e/ou TI530 (no máximo 3 Terminais por equipamento);

- Interface para Porteiro Eletrônico IP 600 ou IP 600 PLUS;

- Interface para Telecomando Automático ITA 700;

- Placa de Atendimento Digital DISA T 2008/4012;

- Placa de Interface Serial.

### Instalação dos Opcionais

#### Terminais Inteligentes TI 630 e/ou TI530

Os Terminais Inteligentes foram desenvolvidos para agregar facilidades aos ramais e tornar a operação do PABX mais amigável para o usuário. Permitido o número máximo de três (3) TI630/TI530 ligados ao PABX.

Para instalar:

- para a instalação dos terminais não é necessária nenhuma interface ou programação no PABX e qualquer ramal pode receber um terminal;

- a conexão do Terminal à central é feita a quatro (4) fios, dois para áudio (RA/RB) e dois para a transmissão de informações (TXTI/GNDTI);

- a fiação de transmissão de informações é ligada ao CN15 da placa base, deve ser montada de forma radial e separada da fiação do áudio;

- fixe uma tomada (fêmea) na parede onde será instalado o terminal;

- faça a ligação das saídas RA/RB do ramal escolhido e TXTI/GNDTI nos pontos indicados da tomada na figura a seguir;

- antes de ligar o terminal verifique se existe curto circuito ou baixa isolação entre os fios.

Veja as instruções de instalação no Manual do Usuário Advanced TI 630 e/ou TI530.

#### Interface para Porteiro Eletrônico IP 600 ou IP 600 PLUS

Utilizando as Interfaces de Porteiro IP 600 ou IP 600 PLUS você pode interligar o PABX aos porteiros eletrônicos das marcas: Amelco C20, Amelco CPP20 Residencial e Amelco Coletivo PPR (02 a 68); HDL individual F3A, F4A, F5A, F7, F8 e HDL Coletivo modelo MP; Thevear individual NR85, NR90, NR100, NR110 e Thevear Coletivo Modelo Tradicional e Vídeo Porteiro HDL.

Para instalar:

- instale a Interface de Porteiro no conector CN9 da placa base, conforme figura a seguir;

- configure a Interface seguindo o manual que a acompanha;

- para o correto funcionamento da Interface de Porteiro execute as programações do item 3.21.

Importante:

- caso você programe um número externo para ser o Atendedor de Porteiro, é necessário utilizar os comandos da Interface para Telecomando Automático para esta função no CN10, veja item 3.21.2.

- a Interface de Telecomando Automático utilizada não poderá mais comandar outros dispositivos externos ao PABX.

#### Interface para Telecomando Automático ITA 700

Com a Interface ITA 700 você poderá comandar um dispositivo externo ao PABX (campainha, portão, etc.) de qualquer ramal ou automaticamente em horários pré-programados.

Para instalar:

- instale a Interface para Atuação Externa no conector CN10 da placa base, conforme a figura a seguir;

- para o correto funcionamento da Interface ITA 700 execute as programações do item 3.26.

Veja as instruções de instalação no Manual do Usuário ITA 700 que acompanha a interface.

#### Dispositivo para Chamada de Emergência

O  PABX oferece a facilidade Chamada de Emergência que pode ser gerada por um ramal ou dispositivo externo com chave de contato normalmente aberto. Esta chamada será encaminhada a um ramal ou a um número externo pré-programados.

Se a chamada for gerada por um ramal será estabelecida a conversação normal. Se for gerada pelo dispositivo externo o ramal ou o número externo programado para receber esta chamada uma seqüência de bips ou mensagem falada (requer placa de Atendimento Digital DISA T 2008/4012 - acessório).

Para instalar:

- para que a Chamada de Emergência seja acionada por um dispositivo externo com chave de contato normalmente aberto, conecte-os a Interface para Telecomando Automático ITA 700 no CN10 da placa base e interligue os contatos da chave em SALMA e SALMB;

- para que o comando da Chamada de Emergência funcione corretamente execute as programações do item 3.24.

Veja as instruções de instalação no Manual do Usuário ITA 700 que acompanha a interface.

#### Placa de Atendimento Digital DISA T 2008/4012 (Atendimento Automático)

A placa de Atendimento Digital DISA T 2008/4012 tem como objetivo tornar mais amigável, através de mensagens faladas, a operação do PABX.

O PABX com a placa de Atendimento Digital DISA T 2008/4012, oferece ao usuário externo que esteja utilizando telefone multifreqüencial a possibilidade de ligar diretamente para o ramal sem o auxílio da telefonista.

Para instalar:

- insira a placa de Atendimento Digital DISA T 2008/4012 nos conectores CN17, CN18, CN19 e CN20 da placa base e execute as programações do item 3.23.3.

#### Placa de Interface Serial

Com a Placa de Interface Serial você pode interligar o PABX a uma impressora serial para bilhetagem ou a um computador PC para a tarifação ou programação.

A interface serial do computador ou a impressora devem ser configurados com as seguintes características:

- padrão RS 232;

- 8 bits por caracter;

- sem paridade;

- 2 stop bits;

- 4800 BAUDS.

Os bilhetes impressos terão o seguinte formato e informações:

VIA	RAMAL	N.º DISCADO	INÍCIO	DURAÇÃO	DATA

04	28	0115491234	13:15:10	00:12:30	18/01/97

01	22	2819500	13:19:30	00:01:20	18/01/97

E	02	28	13:15:05	00:12:30	19/01/98

E	01	NA	14:20:02	00:01:00	19/01/98

01	PT1	2345678	16:30:05	00:30:00	19/01/98

01	AE1	2819500	09:45:20	00:01:08	20/01/98

02	22	2819660	03	11:30:45	00:03:15	20/01/98

Para as ligações recebidas:

- para ligações externas originadas registra todas os números discados, no exemplo acima temos uma ligação interurbana e local identificadas por (011) 5491234 e 2819500 respectivamente;

- para as ligações recebidas e atendidas o número da via é precedido pela letra E (ligação entrante);

- para as ligações recebidas e não atendidas o campo VIA é precedido pela letra E (ligação entrante) e o campo RAMAL é preenchido com a sigla NA (não atendida).

Para as ligações originadas:

- para as ligações externas originadas para porteiro o campo RAMAL é preenchido com a sigla PT1 (porteiro 1);

- para as ligações externas originadas para emergência o campo RAMAL é preenchido com a sigla AE1 (atuação para emergência 1).

Para as ligações externas feitas com o uso do código particular, este será registrado no bilhete entre o número telefônico e o horário. No exemplo acima a ligação foi feita pelo usuário cadastrado com o código particular n.º 03.

Para instalar:

- Bilhetagem: a impressora serial é conectada diretamente no CN15 da placa base obedecendo o diagrama a seguir;

- Para o perfeito funcionamento da bilhetagem a programação do item 3.22 deverá ser efetuada.

| Conector CN15 do PABX | Conector DB25 da impressora | Conector DB9 da impressora |
| --- | --- | --- |
| TXDB | Pino 3 | Pino 2 |
| DCDB | Pino 20 | Pino 4 |
| GND | Pino 7 | Pino 5 |

Tarifação local: a tarifação é feita com o software RÊMORA (acessório) e oferece além das informações da bilhetagem, a determinação do preço das ligações originadas e outras facilidades como emissão da relatórios por período, ramal, número discado, via, apartamento, centro de custo, duração, etc.

- instale o software no seu computador seguindo as instruções do disquete;

- conecte a interface serial do computador ao CN15 da placa base seguindo o diagrama abaixo:

| Conector CN15 do PABX | Conector DB25 do computador | Conector DB9 da computador |
| --- | --- | --- |
| TXDB | Pino 3 | Pino 2 |
| RXDB | Pino 2 | Pino 3 |
| GND | Pino 7 | Pino 5 |

## Aterramento

A forma ideal para o aterramento do PABX é a criação de uma barra de equalização de potencial de terra. Nesta barra deve estar ligado o neutro da energia elétrica, a conexão de proteção da fonte externa e da central (ver instalação do aterramento) e qualquer outro equipamento ligado ao PABX. A barra de equalização de potencial de terra cria o mesmo potencial para vários terras, evitando a circulação de corrente entre eles (ver figura). Caso não seja possível a instalação da barra de equalização, os aterramentos devem ser interligados para criar o mesmo potencial entre eles.

Importante: resistência máxima para os aterramentos = 5 .

Para instalar:

- ligue o fio de proteção da fonte externa no conector CN13 (ver figura). Esta ligação deve ser feita independente de haver ou não aterramento externo.

- ligue o fio de aterramento externo no conector CN13 juntamente com o fio de proteção da fonte externa conforme figura.

- TABELAS DE AUXÍLIO PARA PROGRAMAÇÃO 2008

PROGRAMAÇÃO GERAL (ENTRANDO)

| 1 | 2 |  |  |  |  Senha geral para entrar em programação geral. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ALTERAÇÃO DA SENHA GERAL

|  |  | Senha geral | Nova senha |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 |  |  |

CALENDÁRIO

|  | Dia | Mês | Ano | Dia da semana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

HORÁRIO

|  |  | Hora | Minuto | Segundo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 |  |  |  |

PLANO DE NUMERAÇÃO

|  | Posição | Ramal |
| --- | --- | --- |
| 51 | 00 |  |
| 51 | 01 |  |
| 51 | 02 |  |
| 51 | 03 |  |
| 51 | 04 |  |
| 51 | 05 |  |
| 51 | 06 |  |
| 51 | 07 |  |
| 51 | 99 |  Cancela o plano de numeração. |

CATEGORIA PARA LIGAÇÃO EXTERNA

| Período Diurno |  |  |  | Ramal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 5 | 1 | 1 |  |  Ramal faz ligações internas, externas locais, regionais, DDD, DDI e pode receber ligações externas. |
| 3 | 5 | 1 | 2 |  |  Ramal faz ligações internas, externas locais, regionais, DDD e pode receber ligações externas. |
| 3 | 5 | 1 | 3 |  |  Ramal faz ligações internas, externas locais, regionais e pode receber ligações externas. |
| 3 | 5 | 1 | 4 |  |  Ramal faz ligações internas, externas locais e pode receber ligações externas. |
| 3 | 5 | 1 | 5 |  |  Ramal faz ligações internas e pode receber ligações externas. |
| 3 | 5 | 1 | 6 |  |  Ramal só faz ligações internas. |
| 3 | 5 | 1 | 7 |  |  Ramal não faz ligações internas mas pode receber ligações externas. |
| Período Noturno |  |  |  | Ramal |  |
| 3 | 6 | 1 | 1 |  |  Ramal faz ligações internas, externas locais, DDD, DDI e pode receber ligações externas. |
| 3 | 6 | 1 | 2 |  |  Ramal faz ligações internas, externas locais, DDD e pode receber ligações externas. |
| 3 | 6 | 1 | 3 |  |  Ramal faz ligações internas, externas locais e pode receber ligações externas. |
| 3 | 6 | 1 | 4 |  |  Ramal faz ligações internas, externas locais e pode receber ligações externas. |
| 3 | 6 | 1 | 5 |  |  Ramal faz ligações internas e pode receber ligações externas. |
| 3 | 6 | 1 | 6 |  |  Ramal só faz ligações internas. |
| 3 | 6 | 1 | 7 |  |  Ramal não faz ligações internas mas pode receber ligações externas. |
| Períodos Diurno e Noturno |  |  |  | Ramal |  |
| 3 | 7 | 1 | 1 |  |  Ramal faz ligações internas, externas locais, DDD, DDI e pode receber ligações externas. |
| 3 | 7 | 1 | 2 |  |  Ramal faz ligações internas, externas locais, DDD e pode receber ligações externas. |
| 3 | 7 | 1 | 3 |  |  Ramal faz ligações internas, externas locais e pode receber ligações externas. |
| 3 | 7 | 1 | 4 |  |  Ramal faz ligações internas, externas locais e pode receber ligações externas. |
| 3 | 7 | 1 | 5 |  |  Ramal faz ligações internas e pode receber ligações externas. |
| 3 | 7 | 1 | 6 |  |  Ramal só faz ligações internas. |
| 3 | 7 | 1 | 7 |  |  Ramal não faz ligações internas mas pode receber ligações externas. |

CATEGORIA PARA LIGAÇÃO EXTERNA PELA ROTA ESPECIAL

| Período Diurno |  |  |  | Ramal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 5 | 3 | 0 |  |  Ramal não tem acesso às rotas 1 e 2. |
| 3 | 5 | 3 | 1 |  |  Ramal tem acesso à rota 1. |
| 3 | 5 | 3 | 2 |  |  Ramal tem acesso à rota 2. |
| 3 | 5 | 3 | 3 |  |  Ramal tem acesso às rotas 1 e 2. |
| Período Noturno |  |  |  | Ramal |  |
| 3 | 6 | 3 | 0 |  |  Ramal não tem acesso às rotas 1 e 2. |
| 3 | 6 | 3 | 1 |  |  Ramal tem acesso à rota 1. |
| 3 | 6 | 3 | 2 |  |  Ramal tem acesso à rota 2. |
| 3 | 6 | 3 | 3 |  |  Ramal tem acesso às rotas 1 e 2. |
| Períodos Diurno e Noturno |  |  |  | Ramal |  |
| 3 | 7 | 3 | 0 |  |  Ramal não tem acesso às rotas 1 e 2. |
| 3 | 7 | 3 | 1 |  |  Ramal tem acesso à rota 1. |
| 3 | 7 | 3 | 2 |  |  Ramal tem acesso à rota 2. |
| 3 | 7 | 3 | 3 |  |  Ramal tem acesso às rotas 1 e 2. |

CATEGORIA PARA LIGAÇÃO EXTERNA PELA ROTA 0 OU SUB-ROTA 0

| Rota 0 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Períodos Diurno e Noturno |  |  |  | Ramal |  |
| 3 | 5 | 2 | 0 |  |  Ramal para acesso a rota 0 (período diurno). |
| 3 | 6 | 2 | 0 |  |  Ramal para acesso a rota 0 (período noturno). |
| 3 | 7 | 2 | 0 |  |  Ramal com acesso a rota 0 (períodos diurno e noturno). |
| Sub- rotas 1 e 2 |  |  |  |  |  |
| Período Diurno |  |  |  | Ramal |  |
| 3 | 5 | 2 | 1 |  |  Ramal com acesso à sub-rota 1. |
| 3 | 5 | 2 | 2 |  |  Ramal com acesso à sub-rota 2. |
| Período Noturno |  |  |  | Ramal |  |
| 3 | 6 | 2 | 1 |  |  Ramal com acesso à sub-rota 1. |
| 3 | 6 | 2 | 2 |  |  Ramal com acesso à sub-rota 2. |
| Períodos Diurno e Noturno |  |  |  | Ramal |  |
| 3 | 7 | 2 | 1 |  |  Ramal com acesso à sub-rota 1. |
| 3 | 7 | 2 | 2 |  |  Ramal com acesso à sub-rota 2. |

CATEGORIA DE ACESSO À ATUAÇÃO EXTERNA

| Período Diurno |  |  |  | Ramal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 5 | 7 | 0 |  |  Ramal não tem acesso à atuação externa. |
| 3 | 5 | 7 | 1 |  |  Ramal tem acesso à atuação externa. |
| Período Noturno |  |  |  | Ramal |  |
| 3 | 6 | 7 | 0 |  |  Ramal não tem acesso à atuação externa. |
| 3 | 6 | 7 | 1 |  |  Ramal tem acesso à atuação externa. |
| Períodos Diurno e Noturno |  |  |  | Ramal |  |
| 3 | 7 | 7 | 0 |  |  Ramal não tem acesso à atuação externa. |
| 3 | 7 | 7 | 1 |  |  Ramal tem acesso à atuação externa. |

CATEGORIA DE ACESSO AO PORTEIRO

| Período Diurno |  |  |  | Ramal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 5 | 8 | 0 |  |  Ramal não tem acesso ao porteiro. |
| 3 | 5 | 8 | 1 |  |  Ramal tem acesso ao porteiro. |
| Período Noturno |  |  |  | Ramal |  |
| 3 | 6 | 8 | 0 |  |  Ramal não tem acesso ao porteiro. |
| 3 | 6 | 8 | 1 |  |  Ramal tem acesso ao porteiro. |
| Períodos Diurno e Noturno |  |  |  | Ramal |  |
| 3 | 7 | 8 | 0 |  |  Ramal não tem acesso ao porteiro. |
| 3 | 7 | 8 | 1 |  |  Ramal tem acesso ao porteiro. |

Categoria de acesso à agenda de uso restrito

proteção de dados para ramal

|  |  |  |  | Ramal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 7 | 9 | 0 |  |  Ramal não tem acesso à agenda de uso restrito e não tem proteção de dados. |
| 3 | 7 | 9 | 1 |  |  Ramal não tem acesso à agenda de uso restrito e tem proteção de dados. |
| 3 | 7 | 9 | 2 |  |  Ramal tem acesso à agenda de uso restrito e não tem proteção de dados. |
| 3 | 7 | 9 | 3 |  |  Ramal tem acesso à agenda de uso restrito e tem proteção de dados. |

CATEGORIA DE ACESSO À INTERCALAÇÃO

| Período Diurno |  |  |  | Ramal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 5 | 6 | 0 |  |  Ramal não intercala e pode ser intercalado. |
| 3 | 5 | 6 | 1 |  |  Ramal intercala e pode ser intercalado. |
| 3 | 5 | 6 | 2 |  |  Ramal não intercala e não pode ser intercalado. |
| 3 | 5 | 6 | 3 |  |  Ramal intercala e não pode ser intercalado. |
| Período Noturno |  |  |  | Ramal |  |
| 3 | 6 | 6 | 0 |  |  Ramal não intercala e pode ser intercalado. |
| 3 | 6 | 6 | 1 |  |  Ramal intercala e pode ser intercalado. |
| 3 | 6 | 6 | 2 |  |  Ramal não intercala e não pode ser intercalado. |
| 3 | 6 | 6 | 3 |  |  Ramal intercala e não pode ser intercalado. |
| Períodos Diurno e Noturno |  |  |  | Ramal |  |
| 3 | 7 | 6 | 0 |  |  Ramal não intercala e pode ser intercalado. |
| 3 | 7 | 6 | 1 |  |  Ramal intercala e pode ser intercalado. |
| 3 | 7 | 6 | 2 |  |  Ramal não intercala e não pode ser intercalado. |
| 3 | 7 | 6 | 3 |  |  Ramal intercala e não pode ser intercalado. |

configuração das linhas

Para programar todas as linhas de uma só vez, no campo correspondente a linha deverá ser teclado 9.

| Linha 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rota |  |  |
| 3 | 1 | 1 |  | 1 |  Rota para originar ligações no modo decádico - linha 1. |
| 3 | 1 | 1 |  | 2 |  Rota para originar ligações no modo multifreqüencial - linha 1. |
| 3 | 1 | 1 |  | 3 |  Rota para receber ligações - linha 1. |
| 3 | 1 | 1 |  | 4 |  Rota para receber e originar ligações no modo decádico - linha 1. |
| 3 | 1 | 1 |  | 5 |  Rota para receber e originar ligações no modo multifreqüencial - linha 1. |
| 3 | 1 | 1 |  | 0 |  Rota para bloquear a linha 1. |

| Linha 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rota |  |  |
| 3 | 1 | 2 |  | 1 |  Rota para originar ligações no modo decádico - linha 2. |
| 3 | 1 | 2 |  | 2 |  Rota para originar ligações no modo multifreqüencial - linha 2. |
| 3 | 1 | 2 |  | 3 |  Rota para receber ligações - linha 2. |
| 3 | 1 | 2 |  | 4 |  Rota para receber e originar ligações no modo decádico - linha 2. |
| 3 | 1 | 2 |  | 5 |  Rota para receber e originar ligações no modo multifreqüencial - linha 2. |
| 3 | 1 | 2 |  | 0 |  Rota para bloquear a linha 2. |

Rota: 0 a 2.

Atendimento das linhas

Para programar todas as linhas de uma só vez, no campo correspondente a linha deverá ser teclado 9.

| Linha 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 1 |  |  |  Ramal ou grupo atendedor da linha. |
| 4 | 1 | 2 |  Linha sem atendedor para transbordo |  |  |
| 4 | 1 | 2 |  |  |  Ramal ou grupo atendedor de transbordo. |
| 4 | 1 | 2 | 6 | 0 |  Grupo toque geral para atendedor de transbordo. |
| 4 | 1 | 3 |  |  |  Ramal ou grupo atendedor para noturno. |
| 4 | 1 | 4 |  |  |  Tempo de transbordo (00 a 80 s). |
| 4 | 1 | 5 |  |  |  Atende após temporizar tom de disco (06 a 90 x 5s). |
| 4 | 1 | 6 |  |  |  Derruba após temporizar tom de disco (06 a 90 x 5s). |
| 4 | 1 | 7 |  |  |  Tempo para início bilhetagem (05 a 45 segundos). |
| 4 | 1 | 8 | 0 |  |  N.º de toques (0 a 3) para que o PABX reconheça a chegada de chamada externa. |
| 4 | 1 | 8 | 1 |  |  Atendimento automático. X = 0 - Atendimento bloqueado. 1 - Atend. liberado - não derruba ligação com discagem incorreta. 2 - Atend. liberado - derruba ligação com discagem incorreta. |
| 4 | 1 | 8 | 2 |  |  X Bloqueio DDC diurno. |
| 4 | 1 | 8 | 3 |  |  X Bloqueio DDC noturno. |
| 4 | 1 | 8 | 4 |  |  X Liberação ou análise de prefixo. |
| 4 | 1 | 8 | 7 |  |  X Transbordo para período noturno. |
| 4 | 1 | 9 |  | 7 |  X Análise de cifras número 7 dígitos locais. |
| 4 | 1 | 9 |  | 8 |  X Análise de cifras número 8 dígitos locais. |
| 4 | 1 | 9 |  | 9 |  X Análise de cifras número 9 dígitos locais. |

X indica que o campo deverá ser preenchido com 1 para habilitar e 0 para desabilitar a programação.

| Linha 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2 | 1 |  |  |  Ramal ou grupo atendedor da linha. |
| 4 | 2 | 2 |  |  |  Ramal ou grupo atendedor de transbordo. |
| 4 | 2 | 2 |  Linha sem atendedor para transbordo. |  |  |
| 4 | 2 | 2 | 6 | 0 |  Grupo toque geral para atendedor de transbordo. |
| 4 | 2 | 3 |  |  |  Ramal ou grupo atendedor para noturno. |
| 4 | 2 | 4 |  |  |  Tempo de transbordo (00 a 80 s). |
| 4 | 2 | 5 |  |  |  Atende após temporizar tom de disco (06 a 90 x 5s). |
| 4 | 2 | 6 |  |  |  Derruba após temporizar tom de disco (06 a 90 x 5s). |
| 4 | 2 | 7 |  |  |  Tempo para início bilhetagem (05 a 45 segundos). |
| 4 | 2 | 8 | 0 |  |  N.º de toques (0 a 3) para que o PABX reconheça a chegada de chamada externa. |
| 4 | 2 | 8 | 1 |  |  Atendimento automático. X = 0 - Atendimento bloqueado. 1 - Atend. liberado - não derruba ligação com discagem incorreta. 2 - Atend. libera - derruba ligação com discagem incorreta. |
| 4 | 2 | 8 | 2 |  |  X Bloqueio DDC diurno. |
| 4 | 2 | 8 | 3 |  |  X Bloqueio DDC noturno. |
| 4 | 2 | 8 | 4 |  |  X Liberação ou análise de prefixo. |
| 4 | 2 | 8 | 7 |  |  X Transbordo para período noturno. |
| 4 | 2 | 9 |  | 7 |  X Análise de cifras número 7 dígitos locais. |
| 4 | 2 | 9 |  | 8 |  X Análise de cifras número 8 dígitos locais. |
| 4 | 2 | 9 |  | 9 |  X Análise de cifras número 9 dígitos locais. |

X indica que o campo deverá ser preenchido com 1 para habilitar e 0 para desabilitar a programação.

Tabela de prefixos

| 5 | 5 | 6 |  Libera os prefixos para categoria local, regional, DDD e DDI. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5 | 7 |  Libera os prefixos para categoria regional, DDD e DDI, bloqueando para categoria local. |  |
| 5 | 5 | 8 |  Libera os prefixos para categoria DDD e DDI, bloqueando para categoria local e regional. |  |
| 5 | 5 | 9 |  Libera os prefixos para categoria DDI, bloqueando para categoria local, regional e DDD. |  |
| 5 | 5 | 0 |  Bloqueia os prefixos para todos os ramais independente da categoria. |  |
| 5 | 6 |  |  |  Prefixo determinado liberado para categoria local. |
| 5 | 7 |  |  |  Prefixo determinado liberado para categoria regional. |
| 5 | 8 |  |  |  Prefixo determinado liberado a partir da categoria DDD. |
| 5 | 9 |  |  |  Prefixo determinado liberado somente para categoria DDI. |

Obs.: 	- para bloquear uma categoria, deverá ser programada uma categoria superior a que será cancelada.

- prefixos de 1, 2, 3 ou 4 dígitos.

programações diversas

Agenda coletiva

X indica que o campo deverá ser preenchido com 1 para uso restrito e 0 para uso geral.

Rota = 0 a 2

|  | X | Posição | Rota | N.º Externo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | 60 |  |  |
| 7 |  | 61 |  |  |
| 7 |  | 62 |  |  |
| 7 |  | 63 |  |  |
| 7 |  | 64 |  |  |
| 7 |  | 65 |  |  |
| 7 |  | 66 |  |  |
| 7 |  | 67 |  |  |
| 7 |  | 68 |  |  |
| 7 |  | 69 |  |  |
| 7 |  | 70 |  |  |
| 7 |  | 71 |  |  |
| 7 |  | 72 |  |  |
| 7 |  | 73 |  |  |
| 7 |  | 74 |  |  |
| 7 |  | 75 |  |  |
| 7 |  | 76 |  |  |
| 7 |  | 77 |  |  |
| 7 |  | 78 |  |  |
| 7 |  | 79 |  |  |
| 7 |  | 80 |  |  |
| 7 |  | 81 |  |  |
| 7 |  | 82 |  |  |
| 7 |  | 83 |  |  |
| 7 |  | 84 |  |  |
| 7 |  | 85 |  |  |
| 7 |  | 86 |  |  |
| 7 |  | 87 |  |  |
| 7 |  | 88 |  |  |
| 7 |  | 89 |  |  |

chefe secretária

| Grupo 1 |  |  |  | Ramal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 3 | 1 | 1 |  |  Ramal para chefe 1. |
| 9 | 3 | 1 | 2 |  |  Ramal para chefe 2. |
| 9 | 3 | 1 | 3 |  |  Ramal para secretária 1. |
| 9 | 3 | 1 | 4 |  |  Ramal para secretária 2. |

| Grupo 2 |  |  |  | Ramal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 3 | 2 | 1 |  |  Ramal para chefe 1. |
| 9 | 3 | 2 | 2 |  |  Ramal para chefe 2. |
| 9 | 3 | 2 | 3 |  |  Ramal para secretária 1 . |
| 9 | 3 | 2 | 4 |  |  Ramal para secretária 2. |

| Grupo 3 |  |  |  | Ramal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 3 | 3 | 1 |  |  Ramal para chefe 1. |
| 9 | 3 | 3 | 2 |  |  Ramal para chefe 2. |
| 9 | 3 | 3 | 3 |  |  Ramal para secretária 1. |
| 9 | 3 | 3 | 4 |  |  Ramal para secretária 2. |

| Grupo 4 |  |  |  | Ramal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 3 | 4 | 1 |  |  Ramal para chefe 1. |
| 9 | 3 | 4 | 2 |  |  Ramal para chefe 2. |
| 9 | 3 | 4 | 3 |  |  Ramal para secretária 1. |
| 9 | 3 | 4 | 4 |  |  Ramal para secretária 2. |

| Para apagar um grupo Chefe-Secretária |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N.º do Grupo (1, 2, 3 ou 4) |  |  |
| 9 | 3 |  | 0 |  Número do grupo a ser excluído. |

GRUPO DE RAMAIS

Tipo de grupo: 1 para Distribuidor;	X	indica que o campo deverá ser preenchido com:

2 para Hierárquico; 	1 para incluir ramal do grupo;

3 para Toque Múltiplo.	0 para excluir ramal do grupo.

| Grupo 1 |  |  | N.º de toques (3 a 7) | Tipo de Grupo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 6 | 1 |  |  |
|  |  |  | X | Ramal |
| 9 | 5 | 1 |  |  |
| 9 | 5 | 1 |  |  |
| 9 | 5 | 1 |  |  |
| 9 | 5 | 1 |  |  |
| 9 | 5 | 1 |  |  |
| 9 | 5 | 1 |  |  |
| 9 | 5 | 1 |  |  |
| 9 | 5 | 1 |  |  |

| Grupo 2 |  |  | N.º de toques (3 a 7) | Tipo de Grupo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 6 | 2 |  |  |
|  |  |  | X | Ramal |
| 9 | 5 | 2 |  |  |
| 9 | 5 | 2 |  |  |
| 9 | 5 | 2 |  |  |
| 9 | 5 | 2 |  |  |
| 9 | 5 | 2 |  |  |
| 9 | 5 | 2 |  |  |
| 9 | 5 | 2 |  |  |
| 9 | 5 | 2 |  |  |

| Grupo 3 |  |  | N.º de toques (3 a 7) | Tipo de Grupo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 6 | 3 |  |  |
|  |  |  | X | Ramal |
| 9 | 5 | 3 |  |  |
| 9 | 5 | 3 |  |  |
| 9 | 5 | 3 |  |  |
| 9 | 5 | 3 |  |  |
| 9 | 5 | 3 |  |  |
| 9 | 5 | 3 |  |  |
| 9 | 5 | 3 |  |  |
| 9 | 5 | 3 |  |  |

| Grupo 4 |  |  | N.º de toques (3 a 7) | Tipo de Grupo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 6 | 4 |  |  |
|  |  |  | X | Ramal |
| 9 | 5 | 4 |  |  |
| 9 | 5 | 4 |  |  |
| 9 | 5 | 4 |  |  |
| 9 | 5 | 4 |  |  |
| 9 | 5 | 4 |  |  |
| 9 | 5 | 4 |  |  |
| 9 | 5 | 4 |  |  |
| 9 | 5 | 4 |  |  |

| Cancelar um Grupo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N.º do Grupo 1, 2, 3 ou 4. |  |
| 9 | 0 |  |  N.º do grupo a ser cancelado |

Temporizações

| 0 | 1 |  |  Tempo geração de flash para linha (1 a 9 x 100 milissegundos). |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 |  |  N.º de toques para despertador (3 a 7). |
| 0 | 3 |  |  N.º de toques para rechamada (3 a 7). |
| 0 | 4 |  |  Tempo para atuação externa (00 a 20 segundos). |
| 0 | 6 |  |  N.º de tentativas para rechamada externa (1 a 9). |
| 0 | 7 |  |  Tempo entre as tentativas de rechamada a número externo (1 a 9 minutos). |
| 0 | 8 |  |  Tempo comando abertura porteiro (1 a 5 segundos). |

cancelamentos

|  |  | N.º do Ramal |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 |  |  Cancela senha do ramal. |
| 6 | 2 |  |  Cancela siga-me do ramal. |
| 6 | 3 |  |  Cancela não perturbe do ramal. |
| 6 | 4 |  |  Cancela cadeado do ramal. |
| 6 | 5 |  |  Cancela as quatro facilidades anteriores. |
| 6 | 6 |  |  Cancela ramal TI. |
| 6 | 7 |  |  Cancela hot line sem retardo. |

cONFERÊNCIA

| 2 | 6 |  |  X Conferência dos ramais. |
| --- | --- | --- | --- |

X indica que o campo deve ser preenchido com 1 para habilitar e 0 para desabilitar.

RETORNO DE CHAMADAS TRANSFERIDAS

| 2 | 7 |  |  X Retorno para chamadas transferidas. |
| --- | --- | --- | --- |

X indica que o campo deve ser preenchido com 1 para habilitar e 0 para desabilitar.

ACESSO À FACILIDADE CPA / TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO PABX

| 2 | 8 |  | X Facilidade CPA e Transferência para outro PABX. |
| --- | --- | --- | --- |

X indica que o campo deve ser preenchido com 1 para habilitar e 0 para desabilitar.

PROGRAMAÇÃO DOS feriados

|  |  |  | Dia ( 01 a 31 ) | Mês ( 01 a 12 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 2 |  |  |
| 1 | 5 | 2 |  |  |
| 1 | 5 | 2 |  |  |
| 1 | 5 | 2 |  |  |
| 1 | 5 | 2 |  |  |
| 1 | 5 | 2 |  |  |
| 1 | 5 | 2 |  |  |
| 1 | 5 | 2 |  |  |
| 1 | 5 | 2 |  |  |
| 1 | 5 | 2 |  |  |
| 1 | 5 | 2 |  |  |
| 1 | 5 | 2 |  |  |
| 1 | 5 | 2 |  |  |
| 1 | 5 | 2 |  |  |
| 1 | 5 | 2 |  |  |
| 1 | 5 | 2 |  |  |

Noturno automático

X indica que o campo deve ser preenchido com: 	1 para ativar;

2 para ativar somente em dias úteis;

0 para desativar.

| 8 | 3 |  |  |  X Serviço automático. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 6 |  |  |  Hora e minuto para serviço noturno. |

TOM PARA RAMAL PRINCIPAL OCUPADO

| 3 | 0 | 4 |  |  X Ramal principal ocupado. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

X indica que o campo deverá ser preenchido com 1 para ramal receber tom de chamada e 0 para ramal receber tom de ocupado.

código particular para ramal

|  |  | Código Particular | Ramal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 4 |  |  |  Código particular ( 00 a 39) para ramal. |
| 7 | 4 |  |  |  Código particular ( 00 a 39) para ramal. |
| 7 | 4 |  |  |  Código particular ( 00 a 39) para ramal. |
| 7 | 4 |  |  |  Código particular ( 00 a 39) para ramal. |
| 7 | 4 |  |  |  Código particular ( 00 a 39) para ramal. |
| 7 | 4 |  |  |  Código particular ( 00 a 39) para ramal. |
| 7 | 4 |  |  |  Código particular ( 00 a 39) para ramal. |
| 7 | 4 |  |  |  Código particular ( 00 a 39) para ramal. |
| 7 | 4 |  |  Cancela código particular para ramal. |  |

Sinalização para chamadas atendidas no Terminal Inteligente TI630/TI530

| 3 | 0 | 1 |  |  X Leds para sinalizar chamadas atendidas. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

X indica que o campo deve ser preenchido com 1 para ativar e 0 para desativar.

acessórios

porteiro

| Atendedores para Porteiro |  | Tempo | Ramal ou Grupo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 3 |  |  |  |  Tempo de espera + ramal ou grupo para atendedor de porteiro. |  |
| 5 | 3 |  | 6 | 0 |  Tempo de espera para grupo toque geral atendedor de porteiro. |  |
| N.º Externo para Atendedor de Porteiro |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 | 0 | 0 |  |  |  Número externo para atendedor de porteiro |

TIPO DE Bilhetagem

| 2 | 1 |  |  X Chamada originada. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 |  |  X Chamada recebida. |
| 2 | 3 |  |  X Chamada recebida pelo PABX e não atendida. |
| 2 | 4 |  |  X Bloqueio de buffer cheio. |

X indica que o campo deverá ser preenchido com 1 para ativar e 0 para desativar a programação.

atendimento com inversão de polaridade

| 4 | 1 | 7 | 0 | 0 |  Atendimento com inversão de polaridade. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Controles para atendimento automático

X indica que o campo deverá ser preenchido com 1 para ativar e 0 para desativar a programação.

| 1 | 1 | 6 | 0 |  |  X mensagem local para período noturno. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 6 | 1 |  |  X mensagem de fábrica para período diurno. |
| 1 | 1 | 6 | 2 |  |  X mensagem de fábrica para período noturno. |
| 1 | 1 | 6 | 3 |  |  X Tempo para Disa diurno. |
| 1 | 1 | 6 | 4 |  |  X Tempo para Disa noturno. |
| 1 | 1 | 6 | 6 |  |  X Menu. |
| 1 | 1 | 6 | 7 | 0 |  Ativa mensagem de fábrica diurno para período integral. |
| 1 | 1 | 6 | 7 | 1 |  Ativa mensagem local para período integral. |
| 1 | 1 | 6 | 8 | 1 |  Grava mensagem local. |
| 1 | 1 | 6 | 9 |  |  X mensagem local para período diurno. |

Chamada de emergência

| 5 | 2 | 1 | 1 |  |  Ramal para realizar chamada de emergência. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2 | 1 | 2 |  |  N.º telefônico para realizar chamada de emergência. |
| 5 | 2 | 2 | 1 |  |  Ramal para chamada interna. |
| 5 | 2 | 2 | 2 |  |  N.º telefônico para chamada externa. |
| 5 | 2 | 2 | 3 |  |  Ramal que executará ligação de emergência. |

Atuação externa automática programável

X indica que o campo deverá ser preenchido com: 	1 para ativar;

2 para ativar todos os dias;

0 para desativar.

| 8 | 1 |  |  |  |  X Atuação externa automática. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 4 |  |  |  |  Hora / Minuto / segundo Atuação automática. |

- ÍNDICE REMISSIVO

A

Acesso

atuação externa • 11

chefe-secretária • 9

facilidades CPA • 11, 61

grupo de ramais • 9

linha específica • 8

porteiro • 10

ramal • 6

ramal principal • 7

rede pública • 7

sistemas automáticos • 10

Agenda

coletiva • 29, 55

geral • 29

individual • 29

número de uso geral • 55

número de uso restrito • 55

Alimentação • 4

Alteração da senha

geral • 42

ramal • 33

Análise de cifras / número de dígitos locais

a cobrar • 52

DDD • 52

DDI • 52

Apresentação • i

Atendedor

linha • 49

noturno • 49

transbordo • 50

Atendimento

automático • 68

automático - caminho da chamada • 5

automático - controles • 69

automático com placa de atendimento digital - DISA • 69

automático sem placa de atendimento digital • 69

chamadas • 5

com inversão de polaridade • 68

controle para o atendimento automático • 69

digital 2008/4012 • 84

porteiro durante uma ligação • 22

Aterramento • 87

Ativa atendedor de porteiro • 66

número externo • 66

Atuação externa

acesso • 11

automática • 73

consulta • 16

programação de horários • 73

tempo • 59

B

Bilhetagem

bloqueio de buffer cheio • 67

de chamada originada • 67

de chamada recebida e não atendida • 67

originada • 67

recebida • 67

tipos • 67

Bloqueio

configuração da linhas • 49

prefixo • 53

C

Cadeado • 35

cancelar • 60

categorias • 35

programado pelo ramal principal • 35

Calendário • 42

Cancela

rechamada a número externo • 17

Cancelamentos • 60

cadeado • 60

hot line sem retardo • 60

não perturbe • 60

ramal TI • 60

senha do ramal • 60

senha, siga-me, não perturbe e cadeado (de uma única vez) • 60

siga-me • 60

Captura

chamada da fila do ramal principal • 20

chamada estacionada • 19

chamada retida • 19

chefe-secretária • 19

geral • 19

grupo de ramais • 19

ramal determinado • 19

Categoria

acesso à agenda de uso restrito • 47

acesso à atuação externa • 46

acesso à intercalação • 47

acesso ao porteiro • 46

cadeado • 35

para ligação externa • 44

para ligação externa pela rota especial • 45

para ligação externa pela via rota 0 ou sub rota 0 • 45

para os ramais • 43

proteção de dados para o ramal • 47

Chamada

atendimento • 5

captura da fila do ramal principal • 20

emergência • 24, 71

emergência - cancelamento • 25

emergência - dispositivo para emergência • 71

emergência - número telefônico externo • 25

emergência - para um número interno • 25

emergência - ramal para acionar • 71

emergência - ramal para realizar a ligação • 71

emergência - tipo de ligação que será executada • 71

encadeada para ramal principal • 7

estacionada - captura • 19

estacionamento • 23

externa direta - recepção • 6

recebida pelo atendimento automático • 5

retenção • 8

retida - captura • 19

Chama-me • 27

Chefe-secretária • 9, 55

captura • 19

consulta • 15

dois chefes e duas secretárias • 10, 55

dois chefes e uma secretária • 55

posição do ramal • 56

transferência • 13

um chefe e duas secretárias • 9, 55

um chefe e uma secretária • 9, 55

Código particular

ramal • 63

senha • 34

Comando para abertura do porteiro • 11

Comandos de reset • 74

Como cancelar

acesso à rota 0 • 46

cadeado programado pelo ramal principal • 35

chamada de emergência externa • 25

código particular para ramal • 64

grupo de ramais • 58

senha, siga-me, não perturbe e cadeado de uma única vez • 60

Como desfazer

conferência entre três ramais • 20

Como desprogramar

agenda • 55

agenda individual • 30

atendimento com inversão de polaridade • 68

atuação externa automática • 73

cadeado • 35

chamada de emergência • 71

chefe-secretária • 56

despertador • 32

desvio de chamadas • 27

desvio se não atende • 28

desvio se ocupado • 28

feriados • 62

hot line externa com retardo • 37

hot line interna com retardo • 38

monitoração de ambiente • 26

não perturbe • 36

número externo para atendedor de porteiro • 65

ramais atendedores de porteiro • 65

serviço noturno • 40

siga-me • 34

tempo para rechamada automática à linha e ramal • 39

toque geral • 36

Como fixar

fonte externa • 3

PABX • 2

Como programar

acesso as facilidades CPA • 61

agenda de uso restrito • 55

agenda geral • 55

agenda individual • 29

alteração da senha geral • 42

análise de cifras locais • 52

atendedor da linha • 49

atendedor de noturno • 49

atendedor de transbordo • 50

atendimento automático • 68

atendimento com inversão de polaridade • 68

ativa atendedor de porteiro • 66

atuação externa automática • 73

bilhetagem para bloqueio de buffer cheio • 67

bilhetagem para chamada originada • 67

bilhetagem para chamada recebida pelo PABX e atendida • 67

bloqueio para recepção de chamada externa direta • 6

cadeado • 35

cadeado programado pelo ramal principal • 35

cancelamentos • 60

categoria de acesso à atuação externa • 46

categoria de acesso à intercalação • 48

categoria de acesso ao porteiro • 46

categoria para ligação externa • 44

categoria para ligação externa pela rota 0 ou sub rota 0 • 45

categoria para ligação externa pela rota especial • 45

chamada de emergência • 71

chefe-secretária • 56

código particular para ramal • 63

comandos de reset • 74

conferência • 61

configuração das linhas • 48

data • 42

despertador • 31

desvio de chamadas • 27

desvio se não atende • 28

desvio se ocupado • 28

feriados • 62

grupo de ramais • 57

horário • 42

hot line externa com retardo • 37

hot line externa sem retardo • 37

hot line interna com retardo • 38

hot line interna sem retardo • 38

libera o recebimento de chamada externa direta • 6

liberação ou bloqueio de prefixo • 53

monitoração de ambiente • 26

não perturbe • 36

noturno automático • 62

número de dígitos locais • 52

número de tentativas a rechamada externa • 59

número de toques do despertador • 58

número de toques para rechamada • 58

número externo para atendedor de porteiro • 65

plano de numeração • 43

programação remota • 72

proteção de dados para o ramal • 47

ramais atendedores de porteiro • 65

ramal telemarketing • 26

recebimento de ligações a cobrar • 51

reconhecimento de chamada recebida • 54

retorno de chamadas transferidas • 61

senha do ramal • 33

senha para código particular • 34

serviço noturno • 40

siga-me • 34

sinalização para chamadas recebidas • 64

tabela de prefixos • 52

tempo de atuação externa • 59

tempo de chamada retida • 39

tempo de flash no ramal • 40

tempo de geração de flash • 58

tempo entre as tentativas de rechamada a nº externo • 59

tempo para comando de abertura de porteiro • 59

tempo para início bilhetagem • 59

tempo para rechamada automática à linha e ramal • 39

tempo para transbordo • 50

temporizar tom de disco • 54

tom para ramal principal ocupado • 63

toque geral • 36

transferência em outro PABX • 61

Como usar

acesso a atuação externa • 11

acesso a grupos de ramais • 9

acesso a linha específica • 8

acesso a porteiro • 10

acesso a ramal principal • 7

acesso as facilidades CPA • 12

acessos a sistemas automáticos • 10

agenda coletiva • 29

agenda individual • 30

atendimento de porteiro durante uma ligação • 23

captura a ramal determinado • 19

captura chefe-secretária • 19

captura de chamada estacionada • 19

captura de chamada retida • 19

captura geral • 19

captura grupo de ramais • 19

chamada de emergência • 25

chamada encadeada para ramal principal • 7

chama-me • 27

chefe-secretária • 9

comando de abertura de porteiro • 11

conferência entre dois ramais e uma ligação externa • 20

conferência entre três ramais • 20

consulta a ramal • 15

consulta em chamada externa com pêndulo • 22

estacionamento de chamada • 23

hot line externa com retardo • 37

hot line externa sem retardo • 37

hot line interna com retardo • 38

hot line interna sem retardo • 38

intercalação • 24

ligação externa • 7

ligação externa pela rota especial • 8

ligação externa usando o código particular • 9

ligação interna • 6

ligação interna usando senha • 12

memória do último número externo discado • 30

monitoração de ambiente • 26

pêndulo • 22

rechamada à linha ocupada • 16

rechamada a número externo • 17

rechamada a ramal ausente • 18

rechamada a ramal ocupado • 18

retenção de chamada • 8

teleserviços • 10

transferência em outro PABX • 14

última ligação dirigida ao seu ramal • 18

Conferência • 61

dois ramais e uma ligação externa • 20

entre três ramais • 20

um ramal e duas externas • 21

Configuração das linhas • 48

Conhecendo o PABX • 1

Consulta

chamada externa com pêndulo • 22

chefe-secretária • 15

grupo de ramais • 15

para atuação externa • 16

ramal • 15

ramal principal • 15

retorno • 16

Controles para o atendimento automático • 69

D

Despertador • 31

diariamente no mesmo horário • 31

número de toques • 58

periodicamente • 31

programado pelo ramal principal • 32

próximo horário • 31

somente em dias úteis • 32

Desvio de chamadas

se não atende • 28

se ocupado • 28

sempre • 27

DISA T

ativa • 70

ativa mensagem de fábrica • 70

ativa mensagem local • 70

ativa para período diurno e noturno • 69, 70

desativa • 70

desativa para período diurno e noturno • 69, 70

Dispositivo para chamada de emergência • 83

Distribuidor

grupo de ramais • 57

Diurno

ativa DISA T • 69, 70

E

Entrando em programação geral • 41

Escolha do local • 2

Especificações técnicas • 75

Estacionamento de chamada • 23

F

Facilidade CPA • 61

Feriados • 62

G

Grupo de ramais • 56

acesso • 9

captura • 19

consulta • 15

distribuidor • 57

hierárquico • 57

toque múltiplo • 57

transferência • 13

H

Hierárquico

grupo de ramais • 57

Hot line

externa • 37

externa com retardo • 37

externa sem retardo • 37

interna • 38

interna com retardo • 38

interna sem retardo • 38

sem retardo - cancelar • 60

I

Início bilhetagem

tempo • 59

Instalação

aterramento • 87

diagrama • 76

dos ramais • 78

instruções iniciais • 4

linha telefônica • 79

música externa • 80

Intercalação • 24

desfaz • 24

Interface

para porteiro eletrônico • 81

para telecomando automático ITA 700 • 82

serial • 84

Inversão de polaridade

atendimento • 68

L

Liberação

de prefixo • 53

ou análise de prefixo • 53

Ligação

a cobrar • 51

externa • 7

externa pela rota especial • 8

externa usando o código particular • 9

interna • 6

interna usando senha • 12

Linha

atendedor • 49

configuração • 48

tempo para rechamada automática • 39

M

Memória do último número externo discado • 30

Monitoração de ambiente • 26

N

Não perturbe • 36

cancelar • 60

Noturno

atendedor • 49

ativa DISA T • 69, 70

automático • 62

cancelar horários • 63

horário de serviço • 63

transbordo • 51

Numeração

plano de • 43

Número

dígitos locais • 52

externo para atendedor de porteiro • 65

tentativas a rechamada externa • 59

toques do despertador • 58

toques para rechamada • 58

O

Opcionais • 80

P

Pêndulo • 22

Placa de interface serial • 84

Plano de numeração • 43

como cancelar • 43

como programar • 43

Porteiro • 64

atendimento durante uma ligação • 22

ativa atendedor • 66

categoria de acesso • 46

comando de abertura • 11

número externo para atendedor • 65

ramais atendedores • 65

tempo para comando de abertura • 59

Programação

dos feriados • 62

geral • 41

remota • 72

remota - importante • 73

Proteção de dados para ramal • 47

R

Ramal

atendedor de porteiro • 65

cancela senha • 60

captura • 19

código particular • 63

excluir no grupo de ramais • 58

grupo • 56

incluir no grupo de ramais • 58

instalação • 78

principal • 7

principal - cadeado • 35

principal - captura chamada da fila • 20

principal - consulta • 15

principal - transferência • 13

principal chamada encadeada • 7

programador - transferência • 14

senha • 33

telemarketing • 26

tempo de flash • 40

tempo para rechamada automática • 39

TI - cancelamento • 60

transferência • 13

Recebimento de ligações a cobrar • 51

Recepção de chamada externa direta • 6

Rechamada

a linha do PABX • 17

linha ocupada • 16

número de tentativas • 59

número de toques • 58

número externo • 17

ramal ausente • 17

ramal ocupado • 18

tempo entre as tentativas • 59

última ligação dirigida ao seu ramal • 18

Reconhecimento de chamada recebida • 54

Remota

programação • 72

Reserva de linha • 16

Reset

canal programador • 74

canal TI • 74

comandos • 74

parcial • 74

total • 74

total ou parcial • 74

Retenção de chamada • 8

Retorno

chamadas transferidas • 61

consulta • 16

S

Senha

alteração • 42

para código particular • 34

ramal • 33

ramal - cancelar • 60

Serial

placa de interface • 84

Serviço noturno • 40

Siga-me • 34

cancelar • 60

Sinalização para chamadas recebidas e não atendidas • 64

T

Tabela de prefixos • 52

todos no mesmo valor • 52

Teleserviços • 10

Tempo

atuação externa • 59

de chamada retida • 39

de flash no ramal • 40

entre as tentativas de rechamada a número externo • 59

geração de flash • 58

para comando de abertura de porteiro • 59

para início bilhetagem • 59

para rechamada automática à linha e ramal • 39

para transbordo • 50

Temporizações

parâmetros para funcionamento • 58

Temporizar tom de disco • 53

atende a ligação • 54

derruba ligação • 54

Terminal Inteligente Advanced TI630/TI530 • 80

TI

cancelamento de ramal • 60

Tipos de bilhetagem • 67

Tom para ramal principal ocupado • 63

Toque

geral • 36

múltiplo • 57

Transbordo

atendedor • 50

para período noturno • 51

tempo para • 50

Transferência

em outro PABX • 14

grupo de ramais • 13

para chefe-secretária • 13

para outro PABX • 61

para ramal • 13

para ramal principal • 13

para ramal programador • 14

leia no item 2.18 o conceito de Toque Geral.

Leia no item 2.18 o conceito de toque geral.