| ECW 1001 | ECW 1001 |
| --- | --- |
|  | Minicontrolador Inteligente Wi-Fi 1 saída |
|  | Transforme seu interruptor de tecla comum em um interruptor inteligente. Com o minicontrolador smart ECW 1001 você pode controlar a sua iluminação e equipamentos elétricos através do app Mibo Smart e por assistente de voz Amazon Alexa e Google Assistente, com possibilidade de conectar um interruptor tradicional para manter controle por tecla na parede de forma simultânea. O tamanho compacto permite instalação embutida na mesma caixa 4×2” do interruptor de tecla. Através do app é possível criar programações para acionamentos automáticos, permitindo agendamentos para simular presença no ambiente ou ligar a luz junto ao despertador, assim como automações vinculadas aos outros dispositivos smart da linha Mibo. |
|  | » Transforme a sua iluminação em inteligente sem trocar as lâmpadas ou interruptor já existentes |
|  | » Tamanho compacto, ideal para instalação embutida na mesma caixa 4×2” de um interruptor de tecla |
|  | » Permite controle em paralelo, mantendo a função da tecla do interruptor tradicional sem interferir no controle por app |
|  | » Integração com outros dispositivos inteligentes da linha Mibo |
|  | » Compatível com Amazon Alexa, Google Assistente e Samsung SmartThings |
|  | » Conexão via Wi-Fi, sem necessidade de hub de automação |
| Especificações técnicas |  |
| Aplicativo Compatível | Mibo Smart |
| Entrada | 100 ~ 240 Vca 50/60Hz (bivolt automático) |
| Corrente máxima | 10 A |
| Potência máxima da carga | 1.270 W em 127 V (FP=1) 2.200 W em 220 V (FP=1) |
| Temperatura em operação | 0 a 40º C |
| Local de instalação | Ideal para embutir em caixa 4×2”, acompanha suporte para instalação em trilho DIN (não indicado para instalação dentro de quadro metálicos). Requer conexão de fio neutro. |
| Conectividade | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz |
| Bluetooth | 5.1 |
| Sistemas compatíveis | iOS / Android™ |
| Alcance máximo do Wi-Fi | 15 a 20 m do roteador sem obstáculos |
| Homologação Anatel | 04957-25-00160 |
| Dimensão do produto (L × A × P) | 52 × 47 × 18 mm |
| Peso do produto | 40 g |
| Dimensão da embalagem (L × A × P) | 60 x 50 x 27 mm |
| Peso bruto | 52 g |
| Material | Plástico com proteção anti-chama |
| EAN 13 | 7899298715351 |
| Código do item | 4300402 |

Fotos do produto

ECW 1001